| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D1.2 Stavebně konstrukční část SO109 Přesuvna vagonů TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Stavebně konstrukční |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 10/2022 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. František Nesnídal |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0404T21-TS109_201 | KONTROLOVAL: | Ing. David Chmelík |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: |  |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1 Popis konstrukčního systému stavby	3

2 Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky	4

3 Hodnoty zatížení uvažované ve výpočtu	4

4 Návrh zvláštních konstrukcí, detailů a technologických postupů	4

5 Technologické podmínky postupu prací	5

6 Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací	5

7 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí	5

8 Seznam použitých norem, literatury a software	5

9 Požadavky na rozsah a obsah dalšího stupně dokumentace	5

# Popis konstrukčního systému stavby

Předmětem tohoto dokumentu je návrh a posouzení ocelové konstrukce haly a ŽB konstrukcí stavebního objektu 109 přesuvna vagonů.

Půdorys haly je obdélníkového tvaru o celkových rozměrech cca. 18,5 x 42,0 m. Horní hrana vrcholové vaznice je v úrovni +8,437 m. Horní hrana parapetních panelů se nachází ve výškové úrovni +0,700.

Při návrhu stavby a technologie je nutno zohlednit ponechání horkovodu v nadzemním provedení (nebude přeložen do země) a tak se bude muset počítat při zakládání se stávajícími základovými konstrukcemi od stávajícího potrubního mostu, taktéž zohlednit polohu nadzemních ocelových částí (podpěrná OK, lávky, táhla) a v případě kolizí navrhnout a zohlednit potřebné úpravy na podpěrné konstrukci horkovodu.

Sloup rámu

Vodorovné ztužení

Příčel rámu

Schéma konstrukcí stavebního objektu:

Základová patka

ŽB opěrná stěna

Vaznice

Svislé ztužení

Štítový sloup

#### Ocelová hala

Konstrukce ocelové haly je tvořena rámovými vazbami s příčlemi IPE600 a sloupy HEB300. Zatížení ze střechy je na rámy přenášeno vaznicemi HEA100. Konstrukce je zavětrována svislými a vodorovnými ztužidly TR114 x 6 v prostředním poli. Štítové vazby jsou doplněny o mezilehlé sloupy IPE360. Kotvení je provedeno na betonové patky. Konstrukce bude žárově zinkovaná opatřená nátěrem.

#### ŽB konstrukce

ŽB konstrukce jsou tvořeny ŽB stěnami opěrnou stěnou a parapetními panely.

Horní hrana parapetních panelů se nachází ve výškové úrovni +0,700. Horní hrana opěrné stěny se nachází ve výškové úrovni +0,430. Terén u opěrné stěny pak v úrovních -0,439 a +0,400.

Spodní ŽB vana není součástí SO109.

# Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky

beton základových patek …			C30/37 XC4
beton ŽB stěn a parapetů …			C30/37 XC4
beton opěrné stěny …				C30/37 XC4
výztuž ...					B500B, sítě KARI
ocel …						S235 JR

# Hodnoty zatížení uvažované ve výpočtu

Viz statický výpočet.

# Návrh zvláštních konstrukcí, detailů a technologických postupů

Nejsou.

# Technologické podmínky postupu prací

Stavba je standardního typu a řídí se běžnými předpisy a pokyny výrobců jednotlivých konstrukčních materiálů.

Třída provedení ocelových konstrukcí EXC2 dle ČSN EN 1090-2.

Základní podmínky:

Základová půda pod základovými patkami musí být důkladně zhutněná, suchá nebo mírně vlhká, v žádném případě rozmočená.

Výztuž bude mít předepsané krytí vytvořené systémovými podložkami.

# Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací

Nejsou.

# Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Bude provedena přejímka zeminy základové spáry a přejímka výztuže jednotlivých železobetonových prvků.

# Seznam použitých norem, literatury a software

Seznam použitých norem

ČSN EN 1990		Zásady navrhování konstrukcí
	ČSN EN 1991-1-1	Zatížení - objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení	
	ČSN EN 1991-1-3	Zatížení sněhem
	ČSN EN 1991-1-4	Zatížení větrem
	ČSN EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí
	ČSN EN 1993-1-1	Navrhování ocelových konstrukcí
	ČSN EN 1995-1-1	Navrhování dřevěných konstrukcí
	ČSN EN 1997-1		Navrhování geotechnických konstrukcí

Seznam literatury

Hořejší, Šafka a kol.	Statické tabulky, TP 51, (Praha 1987)

Použité programy

FINE, č. Licence 10431/1

SCIA Engineer, č. Licence SCIA 556870

# Požadavky na rozsah a obsah dalšího stupně dokumentace

Musí být provedena dokumentace pro provedení stavby.

V Plzni 10/2022					Vypracoval:	Ing. František Nesnídal