| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu SO 111 - Sadové úpravy a zatravněné plochy TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 10/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Oubram |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S0404T21-TS111-001 | KONTROLOVAL: |  |  |  |  |
| REVIZE: | c | SCHVÁLIL: |  |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Úvod	3

1.1	Ochrana zeleně	3

1.2	Vstupní podklady	3

1.3	Dendrologický průzkum	3

2	Sadové úpravy	5

2.1	Situace sadových úprav	5

2.2	Kácení stromů a keřů, náhradní výsadba	5

2.3	Nové plochy zatravnění	6

2.4	Stávající plochy znovu zatravněné	6

2.5	Zrušené plochy zatravnění	6

2.6	Nově osazené stromy a keře	6

2.7	Ochrana dřevin při výstavbě	6

3	Závěr	6

# Úvod

## Ochrana zeleně

Tento stavební objekt zahrnuje úpravu stávající zeleně – doplnění, obnovení, nebo rušení nové zeleně v rámci dotčené části areálu modernizované teplárny. Všechny dřeviny v řešeném území patří do kategorie „dřeviny rostoucí mimo les“ a jsou chráněny zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (§ 7, 8, 9) a související vyhlášky č. 222/2014 Sb.

## Vstupní podklady

Pro vypracování rozsahu sadových úprav v dotčeném areálu staveniště teplárny byly použity následující výchozí podklady:

- Celkový generel stavby s navrženými objekty a komunikacemi.

- Dendrologický průzkum staveniště teplárny (08/2022, Ing. Zeman).

- Dokumentace předchozího projektového stupně DUR.

- Platná legislativa v oblasti ochrany přírody a krajiny.

- Závazné stanovisko magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí - Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 2198 v k.ú. Mladá Boleslav

## Dendrologický průzkum

Pro vytipované skupiny dřevin - listnaté a jehličnaté stromy a keře - byl proveden v 08/2022 dendrologický průzkum s ohledem na nutnost jejich odstranění, nebo naopak jejich zachování. Vyhodnoceno bylo celkem 58 položek viz tabulka níže. V záměru stavby se nachází cíleně vysazené či ponechané vzrostlé nálety - běžné druhy listnatých a jehličnatých stromů a keřů. Jehličnaté stromy tvoří borovice černá, jalovec prostřední, jalovec vodorovný, smrk pichlavý, smrk ztepilý. Listnaté stromy zahrnují břízu bělokorou, javor babyka, javor klen, jírovec červený, jírovec maďál, lípu velkolistou, líska turecká, ořešák královský, topol kanadský, topol osika. Dřeviny jsou obecně v dobrém zdravotním stavu. To je dáno především relativně mladým věkem jedinců. Drobné defekty jsou patrné z důvodu poškození kmenů při údržbě sečení ploch zeleně. Dřeviny (obzvláště jehličnany a nové výsadby) trpí přísuškem a extrémním stanovištěm, který vytváří okolní střechy hal a zpevněných komunikací.

Tabulka dřevin dle dendrologického průzkumu

| Číslo | Název dřeviny | Obvod kmene v cm | Průměr kmene v cm | Výška (m) | Báze koruny (m) | Průměr koruny (m) | Rozsah skupiny (m2) | Zdravotní stav | Vitalita | Sadovnická hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bříza bělokorá | 151 |  | 16 | 5 | 10 |  | 1 | 2 | 3 |
| 2 | jírovec červený | 63 |  | 5 | 2 | 6 |  | 1 | 1 | 3 |
| 3 | jírovec červený | 62 |  | 5 | 2 | 6 |  | 1 | 2 | 3 |
| 4 | jírovec červený | 57 |  | 6 | 2 | 6 |  | 1 | 1 | 3 |
| 5 | jírovec červený | 18 |  | 4 | 2 | 1,5 |  | 2 | 1 | 4 |
| 6 | jírovec červený | 16 |  | 4 | 2 | 1,5 |  | 1 | 1 | 3 |
| 7 | tavolník |  |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 3 |
| 8 | tavolník |  |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 3 |
| 9 | tavolník |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 3 |
| 10 | tavolník |  |  | 1,5 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 11 | tavolník |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |
| 12 | javor klen | 63,88, 71, 94 |  | 14 | 3 | 12 |  | 1 | 2 | 3 |
| 13 | jírovec maďál | 77 |  | 8 | 2 | 7 |  | 2 | 2 | 3 |
| 14 | jírovec červený | 12 |  | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 3 | 4 |
| 15 | tavolník |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 16 | ořešák královský | 83 |  | 6 | 2 | 10 |  | 2 | 1 | 3 |
| 17 | růže |  |  | 1 |  |  | 18 |  |  | 4 |
| 18 | smrk ztepilý | 88 | 28 | 10 | 2 | 5 |  | 1 | 1 | 3 |
| 19 | šeřík obecný |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 4 |
| 20 | jalovec prostřední |  |  | 3 |  |  | 19 |  |  | 4 |
| 21 | smrk pichlavý | 75 | 24 | 7 | 0 | 4 |  | 2 | 3 | 4 |
| 22 | lípa velkolistá | 58, 86, 36 |  | 8 | 2 | 8 |  | 2 | 2 | 3 |
| 23 | jalovec prostřední |  |  | 2 |  |  | 30 |  |  | 3 |
| 24 | jalovec prostřední |  |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 3 |
| 25 | borovice černá | 94 | 30 | 8 | 0 | 6 |  | 2 | 2 | 4 |
| 26 | borovice černá | 82 | 26 | 7 | 0 | 5 |  | 2 | 3 | 4 |
| 27 | javor babyka | 18 |  | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 4 |
| 28 | borovice černá | 31 | 10 | 3 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 3 |
| 29 | javor babyka | 16 |  | 3 | 2 | 0,5 |  | 2 | 2 | 4 |
| 30 | borovice černá | 110 | 35 | 7 | 0 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |
| 31 | borovice černá | 91 | 29 | 7 | 0 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |
| 32 | borovice černá | 88 | 28 | 7 | 0 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |
| 33 | škumpa orobincová |  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 4 |
| 34 | jalovec vodorovný |  |  | 1 |  |  | 27 |  |  | 3 |
| 35 | jalovec vodorovný |  |  | 1 |  |  | 32 |  |  | 3 |
| 36 | topol kanadský | 220 | 70 | 16 | 0 | 10 |  | 1 | 1 | 3 |
| 37 | topol kanadský | 214 | 68 | 14 | 0 | 10 |  | 1 | 1 | 3 |
| 38 | bříza bělokorá | 121 |  | 12 | 3 | 8 |  | 2 | 2 | 4 |
| 39 | líska turecká | 40 |  | 5 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 3 |
| 40 | topol osika | 151 |  | 16 | 6 | 12 |  | 1 | 1 | 3 |
| 41 | jírovec červený | 32 |  | 4 | 2 | 3 |  | 3 | 1 | 4 |
| 42 | jírovec červený | 48 |  | 5 | 2 | 4 |  | 3 | 1 | 4 |
| 43 | jírovec červený | 40 |  | 5 | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 3 |
| 44 | bříza bělokorá | 82 |  | 14 | 2 | 6 |  | 1 | 2 | 3 |
| 45 | bříza bělokorá | 95 |  | 12 | 2 | 6 |  | 1 | 1 | 3 |
| 46 | jírovec červený | 27 |  | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 4 |
| 47 | jírovec červený | 20 |  | 2 | 0 | 2 |  | 4 | 1 | 4 |
| 48 | bříza bělokorá | 121 |  | 16 | 2 | 7 |  | 1 | 1 | 3 |
| 49 | jírovec červený | 30 |  | 4 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 3 |
| 50 | jírovec červený | 33 |  | 4 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 3 |
| 51 | jírovec červený | 32 |  | 4 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 3 |
| 52 | jírovec červený | 33 |  | 4 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 3 |
| 53 | topol osika | 140 |  | 16 | 5 | 12 |  | 1 | 1 | 3 |
| 54 | topol osika | 94 |  | 16 | 2 | 7 |  | 2 | 1 | 3 |
| 55 | topol osika | 78 |  | 14 | 5 | 6 |  | 2 | 1 | 3 |
| 56 | topol osika | 61 |  | 12 | 4 | 6 |  | 1 | 1 | 3 |
| 57 | topol osika | 101 |  | 12 | 3 | 8 |  | 1 | 1 | 3 |
| 58 | topol osika | 91 |  | 12 | 5 | 8 |  | 1 | 1 | 3 |

Legenda k tabulce dřevin.

Zdravotní stav:

0 – výborný

1 – dobrý

2 – zhoršený

3 – výrazně zhoršený

4 – silně narušený

5 – havarijní

Vitalita:

0 – výborná

1 – mírně narušená

2 – zřetelně narušená

3 – výrazně snížená

4 – zbytková

5 – odumřelý strom

Sadovnická hodnota

1 – velmi kvalitní

2 – kvalitní

3 – dobrá

4 – dostatečná

5 - nedostatečná

|  | dřevina nedotčená stavbou |
| --- | --- |
|  | dřevina navržená ke kácení |
|  | dřevina navržená k přesazení |

# Sadové úpravy

## Situace sadových úprav

Na výkrese situace sadových úprav je zakreslen rozsah stávající i nově doplněné zeleně včetně dřevin navržených ke kácení a přesazení. Jednotlivé dřeviny (celkem 58 položek) jsou očíslovány dle tabulky dřevin z dendrologického průzkumu.

## Kácení stromů a keřů, náhradní výsadba

V některých místech dotčených stavebními úpravami se předpokládá vykácení některých stávajících listnatých nebo jehličnatých stromů či keřů. Jedná se o plochy, kde jsou navrženy nové stavební nebo inženýrské objekty a sítě, komunikace, nebo zpevněné plochy. Tyto dřeviny jsou v tabulce vyznačeno okrovou barvou.

Několik dřevin v ploše v zatravnění u nové příjezdové silniční váhy bude nutno přesadit pouze v případě kolize s novým zařízení silniční váhy. Tyto dřeviny jsou v tabulce označeny žlutou barvou. Pokud bude potřeba přesadit nutno oznámit magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí a požádat o povolení / stanovisko.

Kácení dřevin bude provedeno pokud možno v období vegetačního klidu, tzn. od 1. listopadu do konce března, v každém případě však mimo hlavní dobu hnízdění ptactva, tzn. mimo období od 15. dubna do 15. srpna.

Během plánovaných prací souvisejících s kácením nesmí docházet ke zraňování a úhynu živočichů, či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky – tzn. je nezbytné před zahájením kácení zajistit prohlídku předmětných dřevin z důvodu zjištění, zda se v nich nevyskytují hnízdící ptáci nebo zvláště chránění živočichové, např. netopýři, některé druhy hmyzu atpod. V případě zjištění zvláště chráněných živočichů nebo hnízdícího ptactva je nutné veškeré práce pozastavit, informovat příslušný orgán ochrany přírody a postupovat následně dle jeho pokynů.

U všech vykácených dřevin - stromů bude provedena náhradní výsadba stromů na pozemcích p.č. 2198, 864/15 a 1298/4 v k.ú. Mladá Boleslav.

Bude provedena výsadba minimálně 21 ks dřevin – stromů, z toho:

- 10 ks jehličnatých stromů minimálně dvou různých druhů:

  - borovice černá – 4 ks

  - tis červený – 4 ks

  - jedle ojíněná – 2 ks

- 11 ks listnatých stromů minimálně dvou různých druhů:

  - bříza bělokorá – 6 ks

  - javor mléč – 5 ks

K výsadbě budou použity kvalitní zapěstované sazenice se zemním balem, o obvodu kmínku 12 - 16 cm.

U všech vykácených dřevin - keřů bude provedena náhradní výsadba keřů na pozemcích p.č. 2198, 864/15 a 1298/4 v k.ú. Mladá Boleslav. Výsadba může být provedena soliterně, v pásech nebo ve skupinách na celkově ploše 66 m2 (tzn. plocha keřů po zapojení). Náhradní výsadba je navržena skalníkem ve dvou skupinách o ploše 43 m2 a 23 m2.

Výsadba bude provedena ve vhodné vegetační době, pokud možno před kolaudací stavby.

V souladu se zněním § 9 odst. 1 zákona musí být zajištěna odpovídající následná péče o nově vysazené dřeviny po dobu pěti let, tzn. především zajištění dostatečné celoroční zálivky (zvláště v obdobích sucha), ochranu vůči okusu králíky, preventivní zajištění vůči vývratu a mechanickému poškození. Pokud by došlo k úhynu nově vysazené dřeviny, bude provedena opětovná náhradní výsadba.

## Nové plochy zatravnění

V rámci sadových úprav budou doplněny také nové plochy zatravnění. Zejména v místech kolem rušené uhelné skládky a navazující plochy po demolovaném objektu E8 - Úpravny paliva.

U ploch po zrušených stávajících stavebních objektech a zpevněných plochách, budou odstraněny stávající stavební konstrukce do hloubky 300mm, bude navezena zemina v tl. cca 200mm, ornice v tl. cca 100 mm a následně bude založen travnatý porost – plochy po odstranění stávajících objektů a zpevněných ploch.

## Stávající plochy znovu zatravněné

V rámci sadových úprav budou některé stávající zatravněné plochy po stavebních pracích obnoveny.

U ploch, kde došlo k sejmutí ornice, bude navezena ornice v tl. 100 mm, a následně bude založen travnatý porost – plocha staveniště a zařízení staveniště.

U ploch, kde nedošlo k sejmutí ornice, ale pouze k poškození travnaté plochy, bude provedeno zpracování půdy a následné obnovení travnatého porostu – ostatní plochy.

## Zrušené plochy zatravnění

Naopak část stávajících ploch zatravnění bude zastavěna novými objekty nebo novými komunikacemi a zpevněnými plochami.

## Nově osazené stromy a keře

V rámci sadových úprav budou nově osazeny, nebo přesazeny některé vzrostlé dřeviny - stromy a keře v rámci celkové rekultivace jako náhrada dřevin odstraněných. Jejich nové umístění bude upřesněno v průběhu realizace stavby až po skutečném provedení nových objektů a komunikací a zejména po provedení nových podzemních inženýrských sítí či jejich přeložek s ohledem na vzdálenost od jejich ochranných pásem.

## Ochrana dřevin při výstavbě

V průběhu stavby je nutno všechny ostatní zachovávané dřeviny ochránit před poškozením stavební činností v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

# Závěr

Tato dokumentace slouží pouze pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení. V dalším projektovém stupni po obdržení aktuálních stavebně-technologických podkladů bude možno dále rozpracovat a upřesnit také celkové řešení sadových úprav.