# Příloha č.1

Technická specifikace – zametací vozidlo

Rozměry a hmotnosti

Celková hmotnost				max. 4500 kg

Užitečné zatížení				min. 1500 kg

Výška vozu bez výstražného majáku		max. 2,1 m

Šířka vozu (se zpětnými zrcátky)		max. 1300 mm

Světlost 					min. 200 mm

Motor:

Výkon motoru					min. 60 kW

Chlazení					vodní

Palivo						nafta

Řízení a brzdy:

min. 2 (pracovní, přepravní, ...)

Řízení v pracovním režimu			všechna 4 kola

Řízení v přepravním režimu			přední kola, zadní náprava pevně blokována

Přepravní rychlost				min. 50 km/h

Nápravy					automobilového typu

Odpružení náprav				elipsovými pružinami

Diferenciál					poháněný hydraulickým motorem

Rozvoz náprav				min. 2000 mm

Poloměr otáčení				max. 3300 mm

Přední brzdy					diskové

Zadní brzdy					hydraulické

Parkovací brzda				hydraulická na zadní nápravě

Převodovka					hydromotor

Zametání:

Uložení zametacích kartáčů			před přední nápravou

Systém ovládání zametacích kartáčů		nezávislé ovládání jednotlivých kartáčů

Průměr zametacích kartáčů			min. 900 mm

Maximální pracovní záběr s dvěma kartáči	min. 2400 mm

Průměr sací roury				min. 250 mm

Šířka sací hubice				min. 500 mm

Výkon sacího agregátu			min. 13000 m3/h

Skrápění na každém kartáči			min. 3 vodní trysky

Skrápění v sací hubici			min. 4 vodní trysky

Objem čisté vody na skrápění		min. 350 litrů

Výkon čerpadla na skrápění			min. 20 litrů/min.

Objem zásobníku na smetky			min. 2m3

Vyklápění zásobníku na smetky		do výšky min. 1500 mm

Doplňující výbava

Klimatizace v kabině řidiče

Nastavení úhlu a přítlaku kartáčů z kabiny

Vysokotlaké vodní čerpadlo včetně pistole s tlakem min. 200 barů

Vnější sací hadice o průměru min.150 mm

Recyklace vody

Kamera na sací hubici s obrazovkou v kabině řidiče

Maják oranžové barvy

Povinná výbava – zvedák, klíč na kola, lékárnička, reflexní vesta, sada žárovek, výstražný trojúhelník

Systém GPS

Kompatibilní se systémem NaviGate (dodavatel firma RADIUM s.r.o.) používaný ve vozidlech zadavatele. Ostatní údaje, včetně kontaktů na servisní a montážní firmu na vyžádání u zadavatele.

Systém GPS – sledování polohy a činností vozidla – jízda, spotřeba PHM, zametání, sání vnější hubicí.