
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

„Vybudování Dětské skupiny Orlík nad Vltavou“
Stavba nebude dělená do etap, bude probíhat v jedné etapě
Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována na podkladě dokumentace pro stavební povolení, která je součástí zadávací dokumentace. Tento dokument specifikuje parametry pro zpracování cenové nabídky, které nejsou z dokumentace pro stavební povolení patrné. 

Stavba bude navržena v souladu s zákonem č.283/2021 Sb. - Stavební zákon.

Stavba musí odpovídat hygienickým a bezpečnostním předpisům pro dětskou skupinu.
Stavba musí splňovat požadavky vyhlášky 146/2024 Sb. O požadavcích na výstavbu
Součástí nacenění stavby bude:
· dokumentace pro provedení stavby vč. položkového rozpočtu      
· realizace stavby
· Bourací práce stávajícího objektu

· zemní práce

· základové konstrukce

· svislé nosné konstrukce

· vodorovné nosné konstrukce

· střešní konstrukce vč. střešního pláště

· vnitřní nenosné konstrukce (stěny, příčky)

· výplně otvorů vnější

· vnitřní výplně otvorů

· čisté podlahy vč. nášlapných vrstev

· úpravy povrchů (omítky vnitřní a vnější – fasády, nátěry a malby)

· zařizovací předměty (umyvadla, baterie, WC apod.)

· vnitřní instalace TZB (VZT, ÚT a CHl, EI, ZTI, MaR)

· zhotovení přípojek (elektřina, voda, kanalizace, slaboproud) 
· odvoz a skladování (včetně uložení na skládce) výkopové zeminy

· zpevněné plochy, přístupové chodníky
· venkovní a sadové úpravy
· stavební úpravy a napojení na stávající objekt vč. připojení na elektrickou energii ve stáv. rozvaděči
Součástí nacenění stavby nebude:

· prvky interiéru jako jsou např. lavice, židle, vybavení herny, šatní skříňky, skříně, police

· interaktivní tabule příp. tabule a IT vybavení

· venkovní a vnitřní mobiliář – lavičky, křesla, herní prvky, koše, tabule, navigační systém apod.

· gastro vybavení výdejny jídel a kuchyně
Standardy provedení Stavby: 
Vnější výplně otvorů

Plastová okna, sedmikomorový profil, součinitel prostupu tepla celého okna Uw ≤ 1,2 W//m2K, akustická izolace min. 37 dB, barevné provedení INT/EXT bílá/dekor. Výplně otvorů musí splňovat podmínky pbř, které je součástí dokumentace a podmínky EP a PENB. Přesný dekor oken bude vyvzorkován a odsouhlasen v průběhu stavby investorem a autorským (technickým) dozorem stavby.
Vnitřní okenní parapety – plastové s nosem, vnější parapety budou z lakovaného pozinkovaného plechu. Systémové osazení se zapuštěním parapetu do ostění. Barva bude vyvzorkována při realizaci stavby a bude odsouhlasena investorem a autorským (technickým) dozorem stavby.

V místnostech se zvýšeným parapetem bude možné otvírat okna z podlahy buď sníženou klikou anebo pákovým ovladačem.
Vnitřní výplně otvorů

Klasické typové dřevěné, potažené fólií do obložkové zárubně. Dekor bude vyvzorkován při realizaci stavby a bude odsouhlasen investorem a autorským (technickým) dozorem stavby.
Interiérové dveře musí splňovat podmínky dle PBŘ (požární odolnost, samozavírač apod.).
Podhledy 

Vybrané místnosti jsou opatřeny stropními hladkými SDK podhledy. Typ podhledu navržen s ohledem na danou místnost. Podhledy musí splňovat podmínky PBŘ.
Vnitřní nosná konstrukce podhledů bude ze systémových profilů z pozinkovaného plechu (dvojitý rošt). Podhledy budou ukotveny pomocí systémových závěsů, dimenze dle TP výrobce.
Podlahy a podlahové konstrukce 

Roznášecí vrstvy podlahy navrženy z cementového potěru. Nášlapné vrstvy dle tabulky místností v DSP
Pod marmoleum musí být provedena samonivelační stěrka. Cenová hladina marmolea, tl. 2,5 mm, 700,- Kč/m2 bez DPH (materiál). Po obvodě musejí být provedeny systémové lišty (soklíky).

[image: image1.png]


Obklady a dlažby
Keramická dlažba a keramický obklad stěn v mokrých provozech budou položeny do lepícího tmelu, pod kterým bude provedena hydroizolační stěrka. 
Keramické obklady a dlažby, cenová hladina základního materiálu (bez HI, spárovačky, lepidla apod.) min 700 Kč/m2 bez DPH (materiál).
Požadavek na protiskluznost dlažby musí splňovat ČSN dle charakteru provozu v dané místnosti. 

Formát obkladů a dlažeb bude předložen v rámci vzorkování generálním zhotovitelem, předpokládaná velikost obkladů 20x40 cm (var. 30x60 cm) a předpokládaná velikost dlažeb 30x30 cm (var. 60x60 cm).
Vzor (dekor) a barva budou odsouhlaseny investorem a autorským (technickým) dozorem stavby.

Podlahy povlakové 

V určených místnostech bude položena podlaha z PVC / marmolea. Tloušťka PVC / marmolea -  min. 2,5 mm, povrch hladký, matný. Protiskluznost dle charakteru místnosti (požadavků norem a předpisů). Vzor (dekor) a barva budou odsouhlaseny investorem a autorským (technickým) dozorem stavby.

Malířské práce, úpravy povrchů
Příprava SDK a SVK povrchů pod malby v kvalitě Q3.
Místnosti bez podhledu opatřeny interiérovou malbou vhodnou pro daný podklad (monolit, omítka). Barva bílá (případně barva vybraná investorem) + penetrace pro sjednocení savosti podkladu s hloubkovým účinkem. 
Na stěny a stropy použít 100% disperzní malbu, kdy je povrch napenetrován, přebroušen a je aplikována 100% disperzní barva ve dvou vrstvách.
Úpravy povrchu vnější
Dřevěná fasáda – navržená fasáda s dřevěným obkladem z modřínového dřeva, kladeného svisle. Povrchová úprava a barva bude odsouhlasená investorem a autorským (technickým) dozorem stavby
Vnější omítka – finální omítka bude difúzně otevřená. Zrnitost 1,5mm Barva (RAL) bude vyvzorkovaná v průběhu výstavby a bude odsouhlasená investorem a autorským (technickým) dozorem stavby.
Klempířské konstrukce 

Všechny klempířské konstrukce provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu. K vytvoření detailů na střeše bude použito typových ukončovacích prvků z poplastovaného plechu. Barva (RAL) bude vyvzorkovaná v průběhu výstavby a bude odsouhlasená investorem a autorským (technickým) dozorem stavby.
Veškeré ocelové konstrukce budou s pozinkovanou úpravou jako ochrannou proti korozi. Barva bude odsouhlasena v průběhu stavby investorem a autorským (technickým) dozorem stavby.
Vnější žaluzie 
Venkovní žaluzie budou osazeny jako skryté, podomítkové do kastlíku a budou z hliníkových lamel. Budou osazeny ve vybraných místnostech ve všech oknech dle PD. Ovládání elektrické tlačítkem pro každou žaluzii samostatně. Barva bude odsouhlasená investorem a autorským (technickým) dozorem stavby.
Zařizovací předměty

Zařizovací předměty ovládané dětmi budou opatřeny bateriemi pro smíchanou vodu. Míchaná voda bude nastavena na 35°C. Směšovací baterie bude umístěna mimo dosah dětí pod kontrolou personálu.
Umyvadla pro děti – v provedení standard pro děti ve věku od dvou let, bílá barva
WC pro děti – závěsné v provedení standard pro děti ve věku od dvou let, splachování na senzor, bílá barva
WC a umyvadlo pro zaměstnance – v provedení standard, bílá barva
Sprchový kout – s nízkou keramickou vaničkou
Výlevka – nerezová, závěsná.
„Dále při pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto výrobků příslušné certifikáty (technické listy) produktů:
· umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
· sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
· WC zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
· pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
Podmínky jsou stanoveny v DNSH – zařizovací předměty – strana č. 7 kap. 4.3 + strana č. 8 Tabulka č. 1
Osvětlení 

Světelné obvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 ed.3.
Obvody pro osvětlení společných komunikací budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 ed.3. 

Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s ČSN 33 2130 ed.3 a ČSN EN 1838.
Počet svítidel a jejich rozmístění bude dáno dle světelně - technických výpočtů, hodnoty osvětlenosti v jednotlivých místnostech budou odpovídat ČSN EN12464-1. 

Intenzita osvětlení musí splňovat předepsané lx pro jednotlivé prostory dle norem a stanoviska KHS. 
Svítidla v ceně 3000,- bez DPH / ks, Přesný typ bude vybrán při realizaci stavby a bude odsouhlasen investorem a autorským (technickým) dozorem stavby.

Koncové prvky - barva bílá – jednobarevné provedení, cenová hladina v úrovni min 150,- Kč bez DPH / jednozásuvka, 170,- Kč bez DPH / spínač jednopólový

Přípojky
Zhotovení areálové přípojky vodovodu do távající přípojky z veřejného vodovodu
Zhotovení areálové přípojky splaškové kanalizace do stávající přípojky z veřejné kanalizace
Zhotovení areálové dešťové kanalizace

Zhotovení přípojky NN – ze stávajícího rozvaděče
Zhotovení přípojky slaboproudu
· Vše popsáno v DSP
Venkovní a sadové úpravy

 Po dokončení stavby bude terén v okolí stavby srovnán, ohumusován a osazen travním semenem vhodným do daného prostředí.

Kolem stavby, kde nenavazují na objekt zpevněné plochy, bude vybudován okapový chodníček tvořený betonovým obrubníkem do betonového lože a kačírkem. Frakce a typ kačírku bude vyvzorkován a odsouhlasen investorem a autorským (technickým) dozorem.
Součástí terénních úprav je i opěrná stěna oddělující okolní terén od stěny budovy. Stěna bude navržena ze ztraceného bednění s vodorovným i horizontálním vyztužením a bude obložená kamenným obkladem. Typ kamene bude vyvzorkován v průběhu stavby a bude odsouhlasený investorem a autorským (technickým) dozorem stavby.

Terasy 
Zpevněné plochy – terasy s pergolami, budou tvořené dřevěnou nášlapnou vrstvou a dřevěnou konstrukcí pergol. Jedna z pergol bude mít pevné zastřešení ze skleněných tabulí (podrobnosti ve výkresové části dokumentace). Veškeré dřevěné prvky teras budou ošetřeny penetrací a nátěrem. Barva bude vyvzorkována v průběhu stavby a bude odsouhlasena investorem a autorským (technickým) dozorem stavby.
Oplocení 
Součástí nacenění stavby bude osazení nového oplocení. Oplocení se předpokládá s ocelových sloupků a svařovaných plotových panelů - svařovaný panel poplastovaný (Zn + PVC), velikost ok 75 × 200 mm, provedení s prolisem, průměr drátu 4,0 mm. Součástí oplocení je vjezdová brána a branka. Přesný typ oplocení bude odsouhlasený investorem před jeho osazením.

