# Popis svítidla S3

Je požadován typ svítidla vyráběný primárně jako LED svítidlo.

Krytí optické a elektrické části svítidla IP66.

Optická a elektrická část svítidla oddělena od sebe.

Mechanická odolnost optické části svítidla IK09.

Svítidlo v elektrické třídě ochrany I popř. II.

Svítidlo v barvě RAL 7038.

Hmotnost svítidla maximálně 5,6kg.

Tělo svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku.

Optický kryt svítidla z rovného skla, aby se zabránilo vyzařování světla do horního poloprostoru.

Svítidlo vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem, který umožňuje nastavení harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla).

Držák pro montáž svítidla na výložník o průměru 42 mm až 60 mm s možností změny náklonu svítidla.

Možnost náklonu +5° až -10°

Příkon svítidla maximálně 71 W.

Každá LED je vybavena speciální optikou, která zaručí vhodnou křivku svítivosti svítidla pro řešenou oblast.

Svítidlo s možností osazení systémem BACKLIGHT, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo.

Náhradní teplota chromatičnosti LED 4000 K (-2,5%; +5%).

Věrnost podání barev Ra ≥70.

Světelný tok LED diod ve svítidle musí být minimálně 6700 lm.

Pokles světelného toku LED čipu po 100 000 hodinách max. o 10 % oproti nominálnímu

Svítidlo vybaveno přepěťovou ochranou do 4 kV.

Svítidla musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Záruka min. 5 let