Příloha č. 2

| Kolový nosič a nakladač stavebního odpadu ## technické parametry a přesná specifikace stroje |  | ## Pokud Vaše nabídka splňuje - uvést ANO / nesplňuje – uvést NE | ## Vaše nabídková hodnota (v modrých polích) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Základní technické požadavky a parametry stroje |  |  |  |
|  | Výkon motoru (čistý dle ISO 9249) …….. min. 105 kW |  |  |
|  | Motor musí splňovat emisní normu EU STAGE IV |  |  |
|  | Kolový podvozek |  |  |
| - 4 | Opěrné nohy na jedné straně stroje |  |  |
| - 5 | Radlice na druhé straně stroje |  |  |
| - 6 | Hmotnost stroje celková ……………… min. 17.000 kg |  |  |
| - 9 | Variabilní výložník (VA) |  |  |
| - 1 | Násada délky min. 2,55 m |  |  |
| - 1 | Stroj vybaven 3 okruhy: - stroj vybaven vysokotlakým okruhem (jednosměrný i dvousměrný), tlak max. 35 MPa, průtok 80 -260 l/min |  |  |
|  | - stroj vybaven středotlakým okruhem, tlak max. 18,5 MPa, průtok v rozsahu 40 – 80 l/min |  |  |
|  | - stroj vybaven okruhem pro ovládání rychloupínacího zařízení z kabiny |  |  |
| - 1 | Vedení okruhů po výložníku a násadě |  |  |
| - 1 | Dodání 1ks hydraulického upínacího zařízení typu CW |  |  |
| - 1 | Dodání 1 ks lžíce šíře min. 1300 - max. 1400 mm: |  |  |
|  | - provedení Heavy Duty (HD) |  |  |
|  | - pro měrnou hmotnosti 1800 - 2000 kg/m3 |  |  |
|  | - zuby na adaptery „zajištění čepem a kroužkem“ |  |  |
| ## Kabina |  |  |  |
| - 2 | Sluneční clona |  |  |
|  | Klimatizovaná + neprodyšně utěsněná a přetlaková |  |  |
|  | Vzduchem odpružená sedačka s bezpečnostními pásy |  |  |
|  | Zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná z kabiny |  |  |
|  | Zpětná kamera |  |  |
|  | Boční kamera (systém zajištění bezpečnosti z kabiny) |  |  |
|  | Dělené čelní sklo 30/70, otevírací |  |  |
|  | Výstražná houkačka při pojezdu |  |  |
|  | Rádio |  |  |
| Stroj musí být schválen a vybaven: |  |  |  |
| - 2 | Hydraulickými zámky na výložníku a násadě |  |  |
| - 2 | Zátěžovými diagramy v kabině obsluhy |  |  |
| - 2 | Ruční hasicí přístroj |  |  |
| - 2 | Vzdálené sledování parametrů stroje (poloha, spotřeba, produktivita, servisní interval,…) |  |  |
| - 2 | Automatické centrální mazání |  |  |
| - 2 | Stroj musí splňovat veškeré bezpečnostní a hygienické normy platné v ČR. |  |  |
| ## Dokumentace |  |  |  |
| - 3 | Návod k použití v českém jazyce |  |  |
| - 3 | Prohlášení CE o shodě výrobku v českém jazyce |  |  |
| - 3 | Katalog náhradních dílů (v tištěné formě nebo na CD nosiči) |  |  |
| - 3 | Uvést hodnoty spotřeby PHM v l/Mth pro: - lehký - střední - těžký provoz |  |  |
| - 3 | Minimální požadované záruční podmínky: 24 měsíců nebo 2000 Mth na celý stroj Záruční podmínky musí být zahrnuty do pořizovací ceny stroje |  |  |
|  | Předávací protokol bude obsahovat úplnou specifikaci předávaného stroje |  |  |
| ## Ostatní |  |  |  |
| - 4 | Zaškolení obsluhy |  |  |
|  | Zkušební provoz v délce min. 20 provozních hod. |  |  |