Příloha 4 Technická specifikace

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem:

# „Rozšíření separace plastových odpadů a plastových výmětů pro další materiálové využití – opakované“

Předmětem zakázky je návrh a dodání (design & build) dotřiďovací a přípravné linky pro třídění a materiálovou úpravu a přípravu plastových odpadů pro následné další materiálové využití.

Celkový cíl řešení:

Zajištění čištění vstupních materiálů od nežádoucích příměsí a mechanická a termická homogenizace pro další materiálové využití.

Závazný parametr výkonnosti: min. průběžná výkonnost celého systému 500 kg/hod., min. roční zpracovatelská kapacita 500 t/rok vstupního materiálu

Referenční vstupní materiál:

Směs plastů z:

- odděleného sběru komunálního odpadu, které jsou v rámci sběrné sítě sbírány do společných nádob, evidovaných na vstupu pod kat. čísly: 150102 – plastové obaly, 200139 – plasty

- plastové výměty z dotřiďovacích linek plastových odpadů obsahující (191204)

- plastové odpady z demontáže vozidel (160119)

- plastové odpady z průmyslu a zemědělství (020104, 120105, 150102, 170203)

zahrnující typicky:

- plastové obaly a lahve od nápojů (včetně nápojových kartonů), potravin, kosmetiky, čistících prostředků a obdobných výrobků

- plastové nádoby

- drobné plastové výrobky po ukončení životnosti

- plastové sáčky, tašky, folie a balicí materiály

- plastové komponenty, zmetkové výrobky, přetoky, folie apod.

- plastové komponenty vozidel (nárazníky, blatníky, nádrže apod.)

- do 20 % hm. směsného odpadu (včetně kovů, skla, dřeva, hornin, papíru apod.), který nevyhovuje výše uvedeným typům

o velikosti strany jednotlivého objektu od 5 mm do 1000 mm při max. prostorovém objemu (opsaný kvádr) 0,1 m3 (př. 1x0,3x0,33 m).

Požadovaný výstupní materiál:

Homogenní tavenina plastové směsi v teplotě nastavitelně 160-250C bez příměsí kovů, hornin, dřeva, skla a obdobných tvrdých materiálů a při této procesní teplotě netavitelných příměsí o velikosti nad 2 mm, s maximálním obsahem příměsí kovů, hornin, dřeva, skla a obdobných tvrdých materiálů a netavitelných příměsí o velikosti do 2 mm do 5 hm. % a s maximálním hmotnostním obsahem do 2 hm. % PVC před tavením.

Předpokládané uspořádání technických celků zařízení:

- pracoviště manuálního předtřídění

- separace magnetických kovů s postseparační detekcí účinnosti

- rozdružování materiálu

- pneumatická separace těžkých/tvrdých objektů

- separace nemagnetických kovů (přednostně hliník)

- tavicí extruder

- související dopravní propojení celého systému, elektrovýzbroj a MaR

Maximální zastavěná plocha technologií 10x15 m, výška 4 m. Maximální okamžitý elektrický příkon 150 kW, maximální střední (8 hodinový průměr) elektrický příkon 80 kW.

Obsluha: max. 3 pracovníci

Provozní režim: max. 60 hodin týdně

Požadované závazné parametry jednotlivých technologických uzlů:

Dodavatel do žlutě podbarvených polí uvede, zda nabízené plnění požadavek zadavatel splňuje (ANO/NE).

V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

- pracoviště manuálního předtřídění

  - pásový dopravník s regulovatelnou rychlostí 0-2 m/s, šířka min. 800 mm, délka pracovního prostoru třídicí pozice min. 2000 mm, dvě třídicí pozice (po jedné z každé strany) s možností odložení větších kusů a manuální dekompozice

Splnění požadavků ANO/NE

- separace feromagnetických kovů

  - nadpásový magnetický separátor schopný separovat magnetické objekty z referenčního vstupního materiálu do hmotnosti min. 2 kg

  - postseparační detektor přítomnosti kovů se zpětnou vazbou pro zastavení linky

Splnění požadavků ANO/NE

- rozdružování materiálu

  - drtící zařízení o vstupním otvoru min. 800x600, schopné drtit celé spektrum předpokládaných vstupních materiálů (viz. referenční vstupní materiál) bez magnetických objektů na frakci 0-40 mm

  - okamžitý dosažitelný výkon min. 1 t/hod. referenčního vstupního materiálu

Splnění požadavků ANO/NE

- pneumatická separace těžkých/tvrdých objektů

  - pneumatické separační zařízení plynule nastavitelné pro separaci proudem vzduchu dle objemové hmotnosti materiálu v rozmezí min. 500-1200 kg/m3

Splnění požadavků ANO/NE

- separace nemagnetických kovů (přednostně hliník)

  - separační zařízení pro separaci primárně hliníku z rozdruženého materiálu o okamžitém dosažitelném výkonu min. 500 kg/hod. referenčního materiálu po magnetické separaci, rozdružení a pneumatické separaci

Splnění požadavků ANO/NE

- tavicí extruder

  - plynule regulovatelná teplota tavení min. 160-250C v min. 4 nezávislých sekcích po délce extruderu

  - systém čištění taveniny

  - systém odtahu brýd

  - min. průběžný výkon 0,5 m3/hod. výstupní taveniny

Splnění požadavků ANO/NE

- související dopravní propojení celého systému, elektrovýzbroj a MaR

  - propoje mezi jednotlivými technologickými uzly bez nutnosti manuální manipulace

  - centrální ovládací pult všech technologických uzlů

Splnění požadavků ANO/NE