Příloha 1

Technická specifikace traktorové travní sekačky

Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy

- Typ motoru – zážehový, vzduchem chlazený, o objemu minimálně 600 cm³ a výkonu minimálně 22 HP

- Převodovka – hydrostatická nebo plynulá bezstupňová

- Řízení – hydraulické, pojezdová rychlost minimálně 12 km/hod.

- Ostatní

- Přední kola o minimální velikosti 8´´ s pneumatikami konstruovanými pro náročný provoz

- Zadní kola o minimální velikosti 12´´ s pneumatikami konstruovanými pro náročný provoz

- Poloměr otáčení maximálně 1,1 m

- Systém pro sběr trávy s košem o objemu minimálně 600 l.

- Sběrný koš musí přímo navazovat na žací ústrojí bez odtahového kanálu

- Hydraulické vyklápění koše s výškovým dosahem minimálně 1,8m

- Žací ústrojí mezinápravové se šířkou záběru min. 120cm a nastavitelnou výškou sekání, min. 3 polohy

- Konstrukce sekačky musí umožňovat současné použití žacího ústrojí a systému pro sběr trávy, přičemž sekačka musí umožňovat posečení i vysoké trávy a mokré trávy

- Bezpečnostní kontakt na nebo pod sedadlem řidiče

- Vyprazdňování koše musí být možné bez nutnosti opouštět sedadlo řidiče

- Osvětlení obsahuje minimálně dvě světla přední a směrovky

- Nádrž na palivo o objemu je o minimálním objemu 14 l.