# Příloha č. 4 - Virtualizační server / ESX server

Všechny nabízené zařízení musí být od jednoho výrobce pro zajištění kompatibility provozu infrastruktury.

## Specifikace položky server pro virtualizaci (3ks)

| Parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje ANO/NE | Popis řešení naplnění zadání (musí obsahovat konkrétní označení výrobků (značka, výrobce, typové označení, případně part number), kterými dodavatel hodlá plnit požadované hodnoty) |
| --- | --- | --- | --- |
| provedení serveru | Typ – pro montáž do RACKu 19”, 2 sockety, včetně výsuvných kolejnic, celková výška maximálně 1U, zaručený provoz při teplotách do 45°C. |  |  |
| procesor | Osazeny dva CPU, právě 12 jader, min. základní frekvence 2,0 GHz, max. TDP 150W, paměťová sběrnice min. 4 GHz. Požadovaný výkon při osazení dvou CPU min.: - SPECrate2017_int_base min. 213 - SPECrate2017_fp_base min. 320 - SPECpower_ssj2008 min. 13700 Požadujeme CPU poslední generace. |  |  |
| paměť | RAM min. 256 GB, osazeno 16x 16GB 1Rx8 DDR5-4800 Reg ECC, Min. 32 paměťových slotů, Min. rozšiřitelnost až na 2 TB. |  |  |
| pevné disky | Min. 8x hot-plug slotů formát 2,5“, 2x SSD 240GB 2,5“ H-P, min. DWPD 1, v RAID1. |  |  |
| řadič | HW RAID řadič s podporou min. RAID1, 5, 10, 50. |  |  |
| síťové porty LAN | Min. 5x 1 Gb RJ45, Min. 2x 25 Gb zpětně kompatibilní s 10 Gb SFP+. |  |  |
| síťové porty FC | Min. 2x 16 Gb zpětně kompatibilní s 8 a 4 Gb včetně SFP MM 16 Gb. |  |  |
| porty | Min. 6x USB port: - min.2x přední - min 2x zadní (USB 3.0 a vyšší), - min. 1x interní (USB 3.0 a vyšší)). Možnost osadit sériový port nezabírající PCIe slot. |  |  |
| chlazení | Redundantní hotswapové ventilátory. |  |  |
| napájení | 2x redundantní napájecí zdroj min. 900W každý, účinnost zdrojůmin. 96% Titanium, server musí běžet i při napájení pouze jednoho zdroje, Napájecí kabely min. 4 m. Max. spotřeba serveru v nabízené konfiguraci při 100% zatížení 550 W. |  |  |
| vzdálená správa serverů | HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru, přesměrování KVM nezávislé na OS, vzdálené připojení médií, časově neomezená licence. Možnost rozšíření interního managementu serveru o update serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu, možnost bootu a instalace z interní SD karty. Dedikovaný LAN port pro management. Možnost sdílení management portu s jiným Ethernet portem. |  |  |
| kabeláž | 2x FC kabel OM4, MMF, 5m, typ LC/LC 2x DAC kabel, 3m |  |  |
| ostatní parametry | Min. 2 další volné PCIe sloty 5.0 x16, Certifikace E-Star Fam2. |  |  |
| virtualizace | je požadována plná podpora VMware 7.0 a vyšší |  |  |
| software | Windows Server 2022 Datacenter pro všechna jádra, Součástí nabídky musí být také licence Windows Server UserCAL pro 50 uživatelů. |  |  |
| záruka | Záruka 5 let onsite s příjezdem technika na místo instalace nejpozději následující pracovní den od nahlášení závady. |  |  |