NOVOSTAVBA KOTELNY A TEPLOVODU

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR: ENERGETIKA KNĚŽICE                                                 ČERVEN 2017

VYPRACOVAL: JOSTA s.r.o.

B

Obsah

a)   technický popis stavby a jejího technického zařízení	3

b)   zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu	3

c)   napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	3

d)   ochranná a bezpečnostní pásma	3

e)   vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů	3

## a)   technický popis stavby a jejího technického zařízení

Řešený objekt kotelny a navržená trasa teplovodu se nacházejí na západním okraji obce Kněžice.

Pozemek, na kterém je objekt kotelny navržen je rovinatý, nepravidelného tvaru. Trasa teplovodu je navržena s ohledem na plánovanou výstavbu RD, tak aby bylo možno nové objekty připojit na CZT.

Nový teplovod se napojí na stávají teplovod na p.č. 646/54 a půjde do objektu nové kotelny, kde bude napojen do akumulační nádrže. Ohřev topné vody bude pomocí kotle na štěpku.

Výběr trasy byl zvolen s ohledem na nejsnazší a nejkratší napojení uvažovaných objektů. Rovněž byl vzat zřetel na stávající a projektované inženýrské sítě a snadnou montáž. Trasa byla zvolena po jednání se zástupci investora.

## b)  zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Jedná se o novostavbu kotelny na biomasu (štěpku), která bude obsahovat kotel, včetně akumulační nádrže a souvisejícího strojního zařízení a elektroinstalací.

Nová trasa teplovodu bude napojena na stávající na p.č. 646/54.

## c) napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu řešeného stavebního záměru:

- napojení na stávající teplovod – p.č. 646/54

- nový teplovod povede na p.č. 1298/1; 1301, 1300/1-13; 646/54,58,68

- napojení na síť NN – z p.č. 1300/14 z trafostanice

- napojení na kanalizaci – z p.č. 1300/12

- dopravní napojení – z p.č. 1301 a 1300/12

## d)  ochranná a bezpečnostní pásma

V lokalitě určené pro výstavbu teplovodu a kotelny se nacházejí ochranná pásma:

- kabelové vedení NN – 1,5 m po obou stranách krajního kabelu.

- ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. u řadů do DN 500 mm včetně přípojek 1,5 m od vnějšího líce potrubí.

- ochranné pásmo VN - Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasáhne do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)

Zákona č. 458/2000 Sb..

Před započetím všech prací budou vytýčeny a vyznačeny všechny IS, tak aby v průběhu stavebních a montážních prací nedošlo k jejich poškození!

V případě práce v ochranných pásmech musí být splněny podmínky dané vlastníky nebo provozovateli těchto zařízení.

## e)  vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Navržený záměr nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí.

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit zvláštní ochranu obyvatelstva.

Při stavebních a montážních pracích nebude docházet k poškozování životního prostředí. Po dobu výstavby bude chráněno životní prostředí. Odpad, který bude vyprodukován na staveništi v důsledku stavebních prací, bude ekologicky zlikvidován odvezením na příslušnou skládku. Stavební a montážní práce nebudou rušit okolní stavby nadmíru obvyklou pro výstavbu.  Případný hluk, prašnost a vibrace budou časově orientovány do pracovní doby od 07.00 do 18.00 v době pondělí až neděle.