Příloha č. 3 Podrobná specifikace a kalkulace

Část D  Poloautomatický sítotiskový karusel pro tisk textilu s mezisušičem

Potvrzuji, že nabízený stroj      doplňte značku a model

Nabídková cena:                                                      Kč bez DPH

------------------------------------      DPH

-------------------------------------     Kč včetně DPH

splňuje následující parametry dle zadávací dokumentace:

- Poloautomatický sítotiskový karusel pro tisk textilu s mezisušičem

- 6 stanic + 4 automatické tiskové hlavy

- elektrický systém raklí

- servo Drive – otáčení stroje (elektrický pohon otáčení stroje)

- pneumatické přisátí sít

- tiskový formát min. 480x500 mm

- průměr stroje do 3.140 mm

- nastavitelnost chodu zprava/zleva

- ovládání pres tlačítkovou folii, textové zobrazení v různých svět. jazycích

- digitální mikroprocesor ovládání

- tlačítko pro pedál start/stop pro manuální chod stroje

- uchycení sít zepředu

- tři tiskové programy, 2 zkušební programy a 1 flock program

- individuální nastavení odtrhu sít pro jednotlivou pozici

- přesnost nastavení s přesností na +/- 0,025 mm

- jednoduchý ovládací panel na každé samostatné tiskové pozici

- nastavitelnost taktu, rychlost max. 1000 cyklu

- součástí dodávky je doprava, instalace a zaškolení

- vč. příslušenství:

- 6x hliníkové sendvičové palety 320 x 600 mm

- 8x hliníkové sendvičové palety 290 x 600 mm

- 8x hliníkové sendvičové rukávové palety 160/220 x 700 mm

- součástí stroje bude mezisušič (zařízení určené k mezisušení potištěných textilních

výrobku v tiskových strojích) s těmito parametry:

- mezisušič kompatibilní s tiskovým strojem

- sušící plocha 490x690mm, 1200W/380V32A/50HZ

- stojanový model s výškově stavitelnou nohou

- možnost ovládání a nastavování mezisušice pres ovládání tiskového stroje

- elektronická kontrola funkce ventilátoru se zvukovou signalizací v případě

poruchy

V …………………………dne …………..

….………………………………              Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče