D.1.1.d	Výtvarné zpracování fasády

Výtvarný návrh sgrafitové výzdoby na multikulturním středisku Planá

Zpracoval Mgr.A. Libor Kaláb

Hlavní idea motivu sgrafitové výzdoby-šambrán na multikulturním středisku Planá

Hlavní myšlenkou návrhů jsou neurony, díky kterým můžeme pozorovat a uchopit svět. Neurony koordinují funkci celého těla. Mohou společně tvořit větší funkční celky, kterým říkáme jádro. Tím jsem měl na mysli, že toto místo (kulturní centrum) je jakýsi středobod, kde se navazují vazby, spojení a uskutečňuje se setkání všech jednotek obce. Spojuje se zde svět umění, kultury a společenského života. Vznikají tak nové kvalitativní vazby a obohacují tak intelektuální potenciál celého města. Díky tomu, že zde bude divadlo, kino, výstavy, přednášky, se vytvoří nekonečné množství spojení a to nejenom kulturní, ale především lidské a myšlenkové.

Technologický postup výroby dekorativního sgrafita – šambrány na průčelí multifunkčního centra Planá u Mariánských Lázní

Technologie sgrafita počítá s nahozením základního jádra (tj. místo se přesně vyřízne a oklepe na základní zdivo) – na to se teprve nahodí spodní jádro, které musí důkladně vyzrát (hrubozrnný písek, vyzrálé vápno). Na tuto vrstvu se přidá druhá, která je zabarvena minerálními pigmenty (zde bych vypustil tradiční přísadu – popel z pálené slámy). Složení – 2 díly vápna – 3 díly středního písku – tloušťka 4 – 5 mm. Poslední vrstva ze středního a jemného písku (tak aby odpovídala struktuře nové omítky na průčelí, aby došlo k vizuálnímu sjednocení celého objektu) v tloušťce 2 – 4 mm bude také jemně obarvena pigmentem tak, aby odpovídala barevnosti definitivního nátěru fasády. Přesto zde po proškrábání dekoru musí dojít ke sjednocení barevnosti s okolím.