Dodávka jednoho kusu finišeru, včetně příslušenství, zaškolení obsluhy a dopravy do sídla zadavatele

Vzhledem k charakteru prací, které zadavatel provádí (opravy výtluků a překopů, pokládka asfaltobetonových směsí na chodnících a cyklostezkách, celoplošné opravy komunikací malého až středního rozsahu) vyžaduje dodávku nového flexibilního kompaktního stroje, u kterého je z výše uvedených důvodů kladen důraz na co největší rozsah použitelnosti, rozsah šíře pokládky (od cca 1,8 m po cca 5 m šíře včetně rozšiřovacích nástavců) při zachování malých rozměrů celého stroje a to z důvodu dobré průjezdnosti a manévrovatelnosti. Požadavek na minimální výkon motoru vychází z vlastní provozní zkušenosti zadavatele je dán zejména potřebou výkonu při realizaci větších pokládek, kdy je nutno finišerem tlačit nákladní vozidla zásobující finišer s větší celkovou hmotností v náročnějších podmínkách. Jelikož zadavatel provádí práce i v těžce dostupných místech, kdy je pro něj obtížné plnění zásobníku živičnou směsí, je výhodou velká kapacita tohoto zásobníku. Finišer bude navzájem s dodaným příslušenstvím tvořit funkční celek. Zadavatel nepředpokládá, že většinový podíl práce bude prováděn na max. šíři pokládky, přesto musí stroj odpovídat svými konstrukčními parametry této možnosti (tzn. výkon motoru, váha stroje apod). Nabídka bude zahrnovat náklady na dodávku finišeru (sadu rozšiřovacích nástavců, nivelace), zaškolení obsluhy a dopravu do sídla zadavatele.

Požadované parametry finišeru:

| Technické požadavky | Nabídka uchazeče (uvést, zdali požadavek splňuje, případně uvést konkrétní hodnotu) |
| --- | --- |
| Celková váha stroje včetně hladící lišty do 12 tun |  |
| Pásový podvozek s hydrostatickým pojezdem |  |
| Celková délka stroje cca 5 metrů |  |
| Přepravní šířka stroje (se sklopenou násypkou a bez nástavců hladící lišty) do 2 metrů |  |
| Vodou chlazený vznětový motor o výkonu min. 70 kW (dodatečné zvyšování výkonu motoru tzv. „čipováním“ apod. není přípustné) |  |
| Hydraulicky ovládaný výklopný štítek na čele násypky |  |
| Hydraulicky stavitelná výška šneků |  |
| Pracovní rozsah hladící lišty (včetně nástavců pro rozšíření – od cca 1,8 m do cca 5 m (uchazeč uvede pracovní rozsah základní lišty a rozměr nástavců) |  |
| Plynulé nastavení intenzity temperů (pěchů) i vibrací hladící lišty ze stanoviště obsluhy |  |
| Hydraulicky výsuvná lišta s možností hydraulického nastavení střechovitého (kladného i záporného) profilu a elektrickým vyhříváním |  |
| Hladící lišta bude vybavena pěchy (tempery) i vibracemi |  |
| Rozšířovací nástavce budou rovněž elektricky vyhřívané a vybavené pěchy (tempery) i vibracemi |  |
| Centrální jednotka nivelace – elektronicky řízená příčná a podélná nivelační automatika, komplet s příslušenstvím – jedním příčným snímačem, dvěma mechanickými snímači, dvěma ovladači nivelace integrovanými v ovládačích lišty a mechanickými lyžinami cca 0,3 a cca 1 m |  |
| Automatické hydraulické napínání pojezdových pásů |  |
| Senzorové ultrazvukové ovládání šneků |  |
| Vybavení finišeru stříškou s hydraulickým složením a výstražnými majáky. Odsávání splodin z místa obsluhy. Vyhřívané sedalo obsluhy |  |

Termín dodání finišeru je do 6 měsíců od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Záruka v době trvání minimálně 24 měsíců.

V případě plánovaných i neplánovaných oprav a servisních úkonů zahájení oprav nejpozději do 48 hodin od nahlášení (objednání).