Technická specifikace předmětu plnění

- Stolní laboratorní osciloskop (3 kusy)

  - Šířka pásma:						min. 1,5 GHz

  - Počet kanálů:						min. 4

  - Rozlišení AD převodníku:				min. 12 bitů

  - Vzorkovací rychlost současně na 2 kanály:		min. 5 GSample/s

  - Hloubka paměti:						min. 400 Mpts/kanál

  - Obnovovací rychlost měřeného průběhu:		min. 4 miliony průběhů/s

  - Vestavěny funkce spektrální analýzy

pracující v celém rozsahu šířky pásma:			ano

  - Šum přístroje v módu vysokého rozlišení, při 50 Ω

(při citlivosti 1 mV/díl a šířce pásma 20 MHz):		max. 22 µV

  - Nejmenší vertikální rozlišení při nastavení

vstupní impedance 50 Ω i 1MΩ:				0,5 mV/díl

  - Rozsah časové základny: 				min. 200 ps/díl do 10 000 s/díl

  - Možnost budoucího rozšíření o 16 logických kanálů:	ano

  - Vybavení analýzou sériových sběrnic: 			I2C/SPI/QuadSPI/UART/RS-

232/RS-422/RS-485, CAN/CAN FD/CAN XL/LIN, automotive Ethernet bus (10BASE-T1S), MIPI

  - Požadované měřicí funkce: 				power analýza, kmitočtová

odezva

  - Vestavěný ARB generátor průběhů: 			ano

  - Funkce logické analýzy (MSO):	 			ano, pro 16 logických kanálů

  - Možnost připojení externího monitoru

přes rozhraní HDMI: 					ano

  - Velikost displeje:						min. 13" full HD 1920x1080

  - Hmotnost:							max. 6 kg

  - Transportní brašna:					ano

  - Krycí kryt předního panelu:				ano

  - Síťové napájení:						100 V – 240 V +/-10%,

50 – 60 Hz

  - Záruční lhůta						36 měsíců

- Požadované příslušenství

  - Aktivní napěťová sonda včetně příslušenství (3 kusy)

### Šířka pásma:	min. 1,5 GHz

### Vstupní impedance:	1 MΩ/0,8 pF

### Délka přívodního kabelu:	min. 1 m

### Záruční doba:	12 měsíců

  - Aktivní vysokonapěťová sonda včetně příslušenství (1 kus)

### Šířka pásma:	min. 200 MHz

### Vstupní impedance: 	10 MΩ/2pF

### Maximální napětí:	min. 1500 V (peak)

### Záruční doba: 	12 měsíců

Poznámka:	Dodavatel doplní přílohu smlouvy o podrobné informace o nabízeném produktu, tj.  uvede jeho přesný název (označení) společně s technickou specifikací, z níž budou zřejmé nabízené parametry.