- Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kus kompletní sady čipové časomíry včetně dopravy na místo plnění. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.

- Technická specifikace

  - Charakteristika

Sada čipové časomíry je používána k měření stanoveného času v soutěžích všestrannosti a vytrvalosti. Dvojice protne startovní čáru ve stanovený čas a v cíli bez nutnosti zastavení nebo možnosti chyby lidského faktoru je elektronicky zaznamenán čas průjezdu a poté vstupu do veterinární kontroly. Dvojice má na sobě připevněný transponder, který komunikuje s přijímačem na průjezdových bránách. Informace z transponderu jsou přenášeny do přijímače zařízení, které shromažďuje informace a rozhodčím předkládá výstupy souhrnně. Tyto informace jsou rozhodčím zpracovávány v softwaru, který není limitován k instalaci jen do jednoho počítačového zařízení, proto je zapotřebí zahrnout do zakázky i USB klíč

Součástí dodávky časoměrné zařízení jsou komponenty s následujícími parametry:

  - Požadované provedení časoměrného zařízení – elektronické stopky

- Přesnost lepší než 1/1000 s

- Ethernet port, USB port, RS232 port pro komunikaci a konfiguraci

- Paměť na průjezdy alespoň 10 000 časů

- Napájení: vnitřní záložní akumulátor nebo baterie s výdrží alespoň 2 dny a externí zdroj na 220 V

- Tiskárna

- Indikátor nabití baterie

- Možnost autonomního měření i měření s počítačem

- Zabudované programy pro jezdectví

- Synchronizace času GPS

- Možnost připojení až 4 čidel

- Stabilita vnitřních hodin lepší než 1,5 ppm

- Rozsah teplot: -30 až 65 °C

  - Požadované provedení čidla a držáků

- Infračervená čidla pro přesné snímání průjezdu

- Napájení: vnitřní záložní akumulátor nebo baterie s výdrží alespoň 2 dny a externí zdroj na 220V

- Bezdrátový i drátový přenos impulzu

- Bezlicenční bezdrátový přenos na vzdálenost v řádu minimálně stovek metrů

- Držáky čidel (stativy)

  - Požadované provedení přijímače impulzů z čidel:

- Příjem z až 4 čidel

- Plně kompatibilní s čidly (viz bod 3)

- Napájení: vnitřní záložní akumulátor nebo baterie s výdrží alespoň 24 hodin a externí zdroj na 220V

- Možnost nastavení jiného kanálu při rušení

  - Požadované provedení ručních stopek pro záložní měření

- Programy pro jezdectví

- Přesnost 1/100 sec · Paměť na minimálně 500 časů

- Napájení: vnitřní akumulátor s výdrží alespoň 2 dny s možností nabíjení

- Možnost stáhnout naměřené časy do PC

- Možnost připojení čidla

  - Požadované provedení ručního kontaktu pro záložní měření

- Ruční tlačítko s mikrospínačem

  - Požadované provedení programového vybavení – měření a zpracování výsledků

- Schválené FEI

- Možnost online i ofline vstupu časů

- Zpracování startovních listin, databází jezdců, koní …

- Tisky výsledků a dalších sestav

- Možnost přímého ovládání displeje

- Možnost výstupu výsledů na monitory v reálném čase

  - Požadované provedení programového vybavení – zobrazení výsledků

- Pro přímé zobrazení výsledků na monitorech / TV v reálném čase

- Plná spolupráce s programem pro měření a zpracování výsledků

  - Požadované provedení automatického snímání startovního čísla

- Zařízení umožňující snímání startovního čísla při průjezdu čidlem

- Na principu elektromagnetické indukce

- Přímá spolupráce s ostatním vybavením

- Snímání čipů pomocí drátové smyčky

- Přesnost: 1/1000 sekundy

- Čipy s výměnnou baterií

- Dodání

Termín dodání předmětu plnění je 90 dní od doručení oznámení o poskytnutí dotace.