TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v městysi Maršovice“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Svítidlo typu A

|  | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadovaná limitní hodnota | Způsob prokázání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozsahu teplot okolního prostředí (Ta) | min. v rozpětí -30 až +50 °C | Katalogový list |
| Korpus svítidla | Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. | Ano | Katalogový list |
|  | Mechanická odolnost svítidla (včetně skla) | min. IK 09 | Certifikát z akreditované laboratoře |
|  | Stupeň krytí IP (optická i elektrická část) | IP 66 a IP 67 | Certifikát z akreditované laboratoře |
|  | Aerodynamický odpor CxS (součin aerodynamického činitele a plochy svítidla v nejhorším navrženém profilu - zohledňuje náklon svítidla) | max. 0,07 m2 | Certifikát z akreditované laboratoře |
| Příruba | Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 42 až 60 mm, bez použití redukčního adaptéru. | Ano | Katalogový list |
|  | Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. | Ano | Katalogový list / návod k instalaci |
|  | Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu a instalace svítidla musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár v rozsahu -10° až + 30° (krok po 5°), při montáži na výložník v rozsahu -30° až +30° (krok po 5°). | Ano | Katalogový list / návod k instalaci |
|  | Uchycení svítidla musí splňovat požadavky na vibrační test dle standardu IEC. | Ano | Certifikát z akreditované laboratoře |
| Konstrukce svítidla | Vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělená optická a předřadníková část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování (a tím snižování výkonu svítidla) a zamezení zašpinění optické části při instalaci | Ano | Katalogový list / výkres svítidla |
|  | Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění. | Ano | Katalogový list |
|  | Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné a tedy i recyklovatelné. | Ano |  |
|  | Svítidlo musí být vybaveno ventilem pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla. | Ano |  |
|  | Předřadníkovou část svítidla musí být možné otevřít bez použití nářadí. Svítidlo se musí otevírat směrem dolů, aby se minimalizovalo vnikání prachu a vlhkosti, když je svítidlo otevřené. Po otevření svítidla musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku a svorkovnici. | Ano | Návod k instalaci / výkres svítidla |
|  | Elektronický předřadník musí být možné vyjmout bez nutnosti odejmutí dalších částí uvnitř svítidla. | Ano |  |
|  | Třída ochrany I nebo II dle umístění a zapojení | Ano | Katalogový list |
| LED světelné zdroje | Svítidlo musí být osazeno LED světelnými zdroji typu SMD. Nesmí se jednat o LED světelný zdroj typu COB (Chip On Board). | Ano | Katalogový list |
|  | Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů. | Ano |  |
|  | Index podání barev | Ra ≥ 70 | Katalogový list |
|  | Svítidlo lze vyrobit s LED světelnými zdroji s náhradní teplotou chromatičnosti 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K a 5700 K. | Ano | Katalogový list |
|  | Životnost LED zdrojů | min. 100 000 hod. (L95) při 25 °C | Katalogový list |
| Optický systém | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano | Katalogový list |
|  | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 20 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru. | Ano | Katalogový list |
|  | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano | LDT nebo IES soubory |
|  | Světelný tok do horního poloprostoru (ULR) | max. 0 % | Katalogový list / Eulum data |
|  | Svítidla lze vybavit clonou, která omezí vyzařování světla směrem za svítidlo (BackLight). Clona musí být instalována uvnitř svítidla. | Ano | Katalogový list / Eulum data |
|  | Pro snížení omezujícího oslnění a regulaci rušivého světla musí být možné vybavit svítidla clonou, která omezí oslnění v bočních směrech. Clona musí být instalována uvnitř svítidla. | Ano | Katalogový list / Eulum data |
| Elektronický předřadník | Účiník | ≥ 0,95 | Katalogový list předřadníku |
|  | Ta | min. v rozpětí -30 až +55 °C |  |
|  | Rozsah stmívání | min. v rozpětí 10 až 100 % |  |
|  | Beznástrojové konektory (vodiče lze k předřadníku připojit/odpojit bez použití nářadí) | Ano |  |
|  | Funkce předřadníku | NFC programování, DALI, NTC |  |
| Funkce svítidla + příslušenství | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době. | Ano | Katalogový list |
|  | Svitidlo umožňuje funkci CLO (Constant Light Output). | Ano | Katalogový list |
|  | Svítidlo musí být možné vybavit konektorem Zhaga na horní i spodní straně svítidla. Konektor musí být zakryt krytkou. | Ano | Katalogový list |
|  | Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou s odolností vůči několikanásobnému přepětí 10 kV. | Ano | Katalogový list |
|  | Pro zajištění bezproblémové výměny svítidla za nové se stejnými parametry musí být svítidlo vybaveno identifikačním štítkem v počtu alespoň 2 ks. | Ano |  |
| Záruka | Záruka na mechanické části svítidla | min. 5 let | Čestné prohlášení výrobce |
|  | Záruka na elektrické části svítidla | min. 5 let | Čestné prohlášení výrobce |
| Certifikace | Prohlášení o shodě (CE), ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, Test elektromagnetické kompatibility (EMC), vibrační test dle IEC, certifikáty ISO 9001, 14001, 45001, 50001 výrobce svítidel dle platné legislativy | Ano | Certifikáty |

|  |  | * nehodící se účastník škrtne |
| --- | --- | --- |

Svítidlo typu B

|  | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadovaná limitní hodnota | Způsob prokázání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozsahu teplot okolního prostředí (Ta) | min. v rozpětí -30 až +40 °C | Katalogový list |
| Korpus svítidla | Tělo svítidla musí být vyrobeno z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. | Ano | Katalogový list |
|  | Mechanická odolnost svítidla (včetně skla) | IK 10 | Certifikát z akreditované laboratoře |
|  | Stupeň krytí IP (optická i elektrická část) | IP 66 | Certifikát z akreditované laboratoře |
|  | Aerodynamický odpor CxS (součin aerodynamického činitele a plochy svítidla v nejhorším navrženém profilu - zohledňuje náklon svítidla) | max. 0,19 m2 | Certifikát z akreditované laboratoře |
| Montáž | Svítidlo musí umožňovat instalaci na sloup o průměru 60 mm i závěsnou instalaci na vnější trubkový závit (3/4", 1", 1" 1/4) a 1" vnitřní trubkový závit. | Ano | Katalogový list / návod k instalaci |
| Konstrukce svítidla | Svítidlo musí být dostupné také ve verzi, která umožňuje otevření předřadníkové části svítidla bez použití nářadí. | Ano | Katalogový list / návod k instalaci |
|  | Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné a tedy i recyklovatelné. | Ano | Katalogový list / návod k instalaci |
|  | Třída ochrany I nebo II dle umístění a zapojení | Ano | Katalogový list |
| LED světelné zdroje | Svítidlo musí být osazeno LED světelnými zdroji typu SMD. Nesmí se jednat o LED světelný zdroj typu COB (Chip On Board). | Ano | Katalogový list |
|  | Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů. | Ano |  |
|  | Index podání barev | Ra ≥ 70 | Katalogový list |
|  | Sítidlo lze vyrobit s LED světelnými zdroji s náhradní teplotou chromatičnosti 2200 K, 2700 K, 3000 K a 4000 K. | Ano | Katalogový list |
|  | Životnost LED zdrojů | min. 100 000 hod. (L95) při 25 °C | Katalogový list |
| Optický systém | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano | Katalogový list |
|  | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 20 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru. | Ano | Katalogový list |
|  | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano | LDT nebo IES soubory |
|  | Svítidla lze vybavit clonou, která omezí vyzařování světla směrem za svítidlo (BackLight). Clona musí být instalována uvnitř svítidla. | Ano | Katalogový list / Eulum data |
| Elektronický předřadník | Účiník | ≥ 0,9 | Katalogový list předřadníku |
|  | Ta | min. v rozpětí -30 až +55 °C |  |
|  | Rozsah stmívání | min. v rozpětí 10 až 100 % |  |
|  | Beznástrojové konektory (vodiče lze k předřadníku připojit/odpojit bez použití nářadí) | Ano |  |
|  | Vstupní konektory pro kabely o průřezu | min. v rozpětí 0,5 až 1,5 mm² |  |
|  | Funkce předřadníku | NFC programování, DALI, NTC |  |
| Funkce svítidla + příslušenství | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době. | Ano | Katalogový list |
|  | Svitidlo umožňuje funkci CLO (Constant Light Output). | Ano | Katalogový list |
|  | Svítidlo musí být možné vybavit konektorem Zhaga na horní straně svítidla. Konektor musí být zakryt krytkou. | Ano | Katalogový list |
|  | Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou s odolností vůči několikanásobnému přepětí 10 kV. | Ano | Katalogový list |
|  | Pro zajištění bezproblémové výměny svítidla za nové se stejnými parametry musí být svítidlo vybaveno identifikačním štítkem v počtu alespoň 2 ks. | Ano |  |
| Záruka | Záruka na mechanické části svítidla | min. 5 let | Čestné prohlášení výrobce |
|  | Záruka na elektrické části svítidla | min. 5 let | Čestné prohlášení výrobce |
| Certifikace | Prohlášení o shodě (CE), ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, vibrační test dle IEC, certifikáty ISO 9001, 14001, 45001, 50001 výrobce svítidel dle platné legislativy | Ano | Certifikáty |
|  | Požadovaný tvar svítidla: |  |  |

Záruka na svítidlo a celé dílo musí být minimálně 5 let.

Já (my) níže podepsaný (í) …………………….. čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel……………………..v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V                 dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Podpis