Most HK - 010

Lávka přes MLN Machovcova

BĚŽNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA

Květen 2022

Objekt:	Most ev. č. HK – 010 (Lávka přes MLN Machovcova v Hradci Králové)

Okres:	Hradec Králové

Prohlídku provedla firma:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Prohlídku provedl:	Ing. Šárka Nováková, Ing. Tomáš Pospíšil

Datum provedení prohlídky:	23. 5. 2022

Počasí v době provádění prohlídky: jasno

Teplota vzduchu: 17,7 °C

Teplota vozovky: 32,8   °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: místní komunikace

Staničení ve směru: od ul. Machovcova do ul. Pražská třída

Ev. č. mostu: HK - 010

Název objektu: Lávka přes MLN Machovcova

Stav mostu z poslední HMP: -

Zatížitelnost: předpoklad 0,4 t/m2

B.	STAV A ZÁVADY ČÁSTI MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

Pravděpodobně bez závad – vizuálně nelze zjistit.

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

Bez zjevných závad.

3. Nosná konstrukce

Koroze všech prvků nosné konstrukce.

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

-

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

Ocelová římsa ve velmi pokročilé fázi koroze, obzvlášť na začátku lávky vlevo. 6. Izolační systém - 7. Odvodňovací zařízení - 8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - 9. Ochranná zařízení – ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové apod. - 10. Cizí zařízení na mostě Vegetace na cizím zařízení vlevo. 11. Území pod mostem a přístupové cesty Bez závad.

C.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNÉNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

- Odstranit vegetaci na římse.

Poznámka: Na základě stavebního povolení značky SZ MMHK/046047/2015 OD1/Vla,    MMHK/167525/2016, ze dne 19.9.2016, které povoluje rekonstrukci lávky v rámci akce „Park A ,Sádka´ – Malý Labský náhon SO 101-A1 REKONSTRUKCE LÁVKY“, neprovádí správce opravu lávky.

D.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Navržená opatření byla projednána s ředitelem TSHK.

E.	STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE MOSTU

-

F.	NÁVRH TERMÍNU DALŠÍ BĚŽNÉ, POPŘ. MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY

2023

H. Fotodokumentace

výřez mapy z pasportu komunikací

zkorodovaná římsa

trhliny v povrchu chodníku