Technická zpráva – architektonicko stavební řešení

## Název stavby:

„ Hrad č.p.1, Budyně nad Ohří – Kulturní centrum v bývalém špýcharu “

## Objednatel :

Město Budyně nad Ohří

Sídlo: Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří

IČ: 00263427

DIČ: CZ00263427

Telefon: +420 416 863 007, +420 416 863 272
E-mail: infomeu@budyne.cz
ID datové schránky: 9thbe7y

## Zhotovitel :

- Ing.arch. Jiří Jarkovský – Projektový ateliér

- Odboje 2269, 412 01 Litoměřice

ateliér:  Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice

IČ : 40 20 53 21, tel. : +420 602 426 053, E – mail : jiri@arch-jarkovsky.cz

# Informace o pozemku a objektu:

Na stavební parcele č. 160/1 o celkové výměře 5782 m2 v k.ú. Budyně nad Ohří 615617 stojí stavba hradu č.p.1. Způsob ochrany nemovitosti – nemovitá kulturní památka. Součástí hradu je objekt sýpky, který je předmětem projektové dokumentace. V současné době se objekt využívá jako sklad hradu č.p.1. V katastru nemovitostí je budova hradu č.p.1 vedena jako objekt k bydlení. Ve dvacátých letech 20. stol. bylo založeno v prostorách hradu Jandovo muzeum, které bylo postaveno hlavně z darů cestovatelů a soukromých sbírek obyvatel žijících v okolí Budyně n.O. Dále se zde nachází Alchymistická laboratoř a dílna. Jsou umístěny v autentických prostorách, kde se v době vlády Rudolfa II. alchymie provozovala.

Budova sýpky byla původně užívána jako sladovna zámeckého pivovaru. Byla vestavěna       v letech 1700 – 1702 mezi gotickou hradební zeď z poloviny 13. století a parkánovou zeď          z druhé poloviny 15. století. V roce 1800 byla sladovna přestavěna vložením druhého patra    na zámeckou sýpku.

Nové využití objektu sýpky bude v souladu s charakterem území. Původní sýpka hradu v Budyni n.O. bude užívána po stavebních úpravách jako nové kulturní centrum města Budyně nad Ohří.

# Předmět projektových prací

Tato projektová dokumentace řeší stavební úpravy a změnu v užívání stávající stavby sýpky, která je součástí hradu Budyně nad Ohří. Stavba je kulturní památkou. V prostorách objektu sýpky je navržena hradní restaurace, víceúčelový společenský sál a výstavní prostory.

Způsob ochrany nemovitosti – nemovitá kulturní památka.

Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 22381/5-1954 – hrad, objekt 1000133321_0010 - sýpka.

# Průzkumy a doměření

- kopie katastrální mapy, informace o pozemku

- zaměření, fotodokumentace a stavebně technický průzkum provedený na místě r. 2017 projektantem – Ing.arch. Jiří Jarkovský

- OPD – operativní dokumentace a průzkum historické stavby, PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. r.2018

# Současný stav objektu

Nemovitá kulturní památka – objekt sýpka, v letech 1700 – 1702 byla přistavěná původní sladovna mezi gotickou hradební zeď z 2.pol. 14.století  parkánovou zeď z 2.pol. 15.století. V roce 1800 byla sladovna přestavěna na sýpku. Renovace sýpky s kompletní výměnou krovu proběhla v letech 1902 – 1913.

V současné době se objekt využívá jako sklad hradu č.p.1. V katastru nemovitostí je budova hradu č.p.1 vedena jako objekt k bydlení. Ve dvacátých letech 20. stol. bylo založeno v prostorách hradu Jandovo muzeum, které bylo postaveno hlavně z darů cestovatelů a soukromých sbírek obyvatel žijících v okolí Budyně n.O. Dále se zde nachází Alchymistická laboratoř a dílna. Jsou umístěny v autentických prostorách, kde se v době vlády Rudolfa II. alchymie provozovala.

Stávající sýpka lichoběžníkového půdorysu s přilehlými základy kruhové bašty v SZ         a přístavkem v JZ nároží má jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží včetně půdy. Obvodové stěny jsou vesměs z lomového kamene na vápennou maltu. Tloušťka obvodových stěn činí průměrně 1,5 m. Suterén má v celém půdorysu klenby – zhruba na polovině podélnou valenou se třemi poli lunet tvořících klenbu křížovou, na druhé polovině jsou tři pole příčně orientovaných kleneb valených do vnitřních příčných stěn. Stěny i klenby jsou masivní, bez poruch.

V nadzemní části je klasická sestava sýpky – masivní obvodové stěny s malými okny po jednotlivých patrech. Ne vždy výšková poloha oken a podlaží korespondují. Jde zřejmě      o pozdější úpravy jednoho nebo druhého, dvě podlaží s dřevěnými trámovými stropy s jednoduchým záklopem. Trámy přes celé rozpětí budovy jsou uprostřed podepřeny podélným průvlakem, který je po délce uložen na hlavy dřevěných sloupků. Horní stropní trámy jsou zároveň vaznými trámy krovu. Krov je sedlový, s ležatými stolicemi v každé čtvrté vazbě. Krokve jsou v patě čepovány do zhlaví vazného trámu a v poli podepřeny mezilehlou vaznicí. Jednoduchá plná vazba obsahuje ležatou stolici se vzpěrami, rozpěrou a podélnými   i příčnými pásky. Na několika místech se vyskytují prvky provizorních charakteru, vložené        do konstrukce jako náhrada za původní trámy poškozené.

Poslední stavební úpravy-udržovací práce fasády objektu a střešní krytiny proběhly v poslední době před r. 2016. Objekt není vytápěn. Je zde zavedena elektroinstalace skladovacího prostoru.

# Bourací práce a demontáže

- před zahájením stavebních prací je nutné provést demontáže stávajících zařízení elektro          ( svítidla, vypínače a zásuvky )

Střední část dodatečně vloženého patra je navržena k odstranění a sál tak získá dostatečný prostor s výškou vhodnou pro toto využití. Postranní části dřevěného stropu zůstanou zachovány, je potřeba posunout nosné trámy výše, aby byla zajištěna dostatečná podchodná výška v těchto částech dispozice.

- odstranění stojek a středního průvlaku pod stropem 3.NP

- odstranění střední části stropu nad 2.NP, úpravy  krajních částí a provedení osazení o 25 cm výše

- vybourání horní části venkovního schodiště vstupu do 1.NP a úprava této části schodiště vložením mezipodesty a výstupních ramen pro zajištění dostatečné podchodné výšky.

- v 1.NP bude provedeno vybourání příčky, která tvořila vestavěnou místnost proti vstupu v hlavní klenuté místnosti.

- provede se odhalení podlahy severozápadní bašty (nutno provést archeologické výzkumy)

- vybourá se zazdívka klenutého otvoru ve zdivu mezi baštou a klenutou místností

- odstraní se zazdívky dvou oken v severní obvodové zdi s důrazem na šetrný postup prací kolem stávajících kamenných ostění.

- bude demontována kamenná dlažba a cihelná dlažba a provedeny výkopy pro kanalizaci a vzduchotechniku

- provedou se prostupy v obvodovém zdivu pro realizaci přípojek – vody, kanalizace, plynu

# Návrh - stavební  řešení

Vzhledem k charakteru historického objektu budou používány tradiční materiály a postupy – vápenné omítky, cihelné zdivo, cihelné a kamenné dlažby. Výroba oken a dveří tradičním způsobem –truhlářská výroba z masivního dřeva.

Před zahájením stavebních prací je nutné provést úklid po bourání.

Stavebně konstrukční část :

1 – střední průvlak trámového stropu :

se stojkami podepřenými postupně až do podlahy přízemí bude z dispozičních důvodu třeba odstranit. Průvlak podpírá stropní trámy profilu průměrně 25/27 cm v roztečích kolem 1 m a s rozpětím kolem 8 m uprostřed jejich délky. Protože pod stropem má vzniknout halová místnost bez podpor, bude odstraňovaný průvlak nahrazen dvojicí průvlaků nových, profilu 200/240, zavěšených do dvojitých věšadel umístěných v podkroví v osách plných vazeb. Stropní trámy budou podepřeny původním průvlakem až do úplného dokončení montáže vložené konstrukce a teprve potom bude původní průvlak i stojky postupně od jednoho ke druhému štítu demontovány.

Vložená konstrukce sestává z:

- dvojice průvlaků profilu 200/240,

- ocelových táhel z kulatiny d=24 mm se závity M24 na koncích,

- dvou vzpěr a rozpěry profilu 160/200,

- podélných rozpěr profilu 140/160 mezi vazbami,

- ocelových  svařovaných styčníkových segmentů pro montáž soustavy

Průvlaky budou situovány po celé délce budovy v přímých osách. Vzájemná rozteč obou os průvlaků bude dána nejmenší vzdáleností průniku pásků stávající plné vazby do rozpěry (tento rozměr se bude pravděpodobně vazbu od vazby lišit). Průvlaky budou přerušeny pouze v místech kolize s novými schodišti, kde budou lokálně nahrazeny sloupkem. Děleny budou tak, že vždy jeden díl bude zahrnovat celou šířku pole mezi plnými vazbami a navíc délku krakorců na obou stranách. Krakorce budou zakončeny ozuby, na které nasednou krátké díly vloženého pole. Díly zde budou spojeny svorníkem M12. Průvlaky budou podtaženy pod spodní líce stropních trámů a jednotlivé spáry mezi průvlakem a trámem budou utaženy vložkami dubového prkna o tloušťce individuálně přizpůsobené potřebě tak, aby průvlak měl po celé délce jednotnou výšku. Průvlaky budou zavěšeny do ocelových táhel d=24 mm se závitem M24, která budou protažena otvory d=26 mm svrtanými v původním trámu a novém průvlaku namístě. Matice M24 budou podloženy plotnou P6 – 160/160, kterou je možno zapustit pod spodní líc profilu průvlaku.

Styk nových vzpěr s původní i novou rozpěrou a táhlem je řešen ocelovými styčníky, které budou přiloženy z obou boků profilů věšadla a spojeny s ním svorníky 2 x 4 M16. Úhelníky L70x7 budou šrouby spojeny se svařeným profilem „U“, do něhož je zavěšeno táhlo d=24 mm. Zboku je přivařena plotna P6-120x140 pro uložení rozpěr 140/160 mezi vazbami. Skladba styčníku je prostorově zobrazena na zvláštním výkresu.

Mezi plnými vazbami je celkem 9 polí krovu, přičemž vzhledem k lichoběžníkovému půdorysu budovy nejsou jednotlivé vazby navzájem rovnoběžné a rozteče závěsů průvlaků se liší. Tomu bude třeba přizpůsobit délky jednotlivých částí průvlaku tak, aby zůstalo zachováno vyložení krakorců s ozubem podle výkresem předepsané kóty. Celkem tedy bude 5 polí s trámy 200/240 s krakorcem (celkem tedy 10 ks) a 4 pole vožená (celkem 8 ks trámů 200/240).

- 2 trámový strop nad 2.NP :

bude z větší části odstraněn, kapsy po trámech budou zazděny. V krajních částech budovy bude tento strop odstrojen a trámy budou výškově posunuty o zhruba 25 cm vzhůru do nových kapes vysekaných ve zdivu tak, aby bylo zachována původní hloubka uložení. Trámy zde budou podloženy dubovým prkénkem a zboku bude vynechána větrací mezera tl. cca 3 cm. Na trámy bude zpět uložen záklop. Současně s posunutím stropních trámů bude posunut i střední průvlak a prodlouženy stojky, které jej podporují.

- 3 nová jednoramenná přímočará schodiště :

budou tradiční dřevěná schodnicová a budou procházet prostupem mezi původními trámy. Schodnice profilu 120/260 budou opatřena zkosenými drážkami pro vložení stupnic z fošen tl. 50 mm. Schodnice budou uloženy na výměny 160/180 mezi stropní trámy.

- další stavební úpravy :

- nové dřevěné příčky ( dřevěná oploteň + omyvatelná deska ) a zděné příčky z cihel plných pálených

- kvůli velkému zatížení stropní konstrukce technické místnosti (strojovna VZT), kvůli vlhkosti z provozu a požárnímu oddělení je navržena železobet. konstrukce

- nové keramické obklady stěn sociálního zařízení a kuchyně do v.2,0 m

- omítky: obnova jednotlivých částí povrchu obvod.zdiva bude provedena konzervačně restaurátorskou metodou, poškozené části budou zpevněny a fixovány, nebudou odstraněny poškozené plochy

- nové omítky na historickém zdivu budou svým charakterem a strukturou vycházet z dochovaných historických vzorů, nebudou používány hotové pytlové směsi zdících malt a omítek, barevnost bude navazovat na původní provedení historických omítek

- nové skladby podlah a stropů

- nové dřevěné výplně otvorů:  dveře kazetové včetně obložkové zárubně

- repase stávajících oken / jednoduché zasklení, historická ocelová mříž, typická malá obdélníková okna sýpky jsou zachována v původním rozměru, tudíž slouží pouze k prosvětlení prostoru, všechny využívané prostory budou nuceně odvětrány a uměle osvětleny

- osadí se nové zařizovací předměty ZTI – umyvadla, WC mísy a veškeré armatury

- provede se osazení nového zařízení elektro – svítidla, vypínače a zásuvky.

PO DOKONČENÍ  STAVEBNÍCH  PRACÍ  SE  PROSTORY  VYČISTÍ !!!

Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Objekt sýpky, součást hradu č.p.1 Budyně nad Ohří

– Kulturní centrum v bývalém špýcharu, objekt občanské vybavenosti města

- celková užitná plocha  – 882,45 m2

- zastavěná plocha stávajícího objektu – 490,00 m2

- obestavěný prostor – 4560,00 m³

- výška objektu nad P.T.  je 12,00 – 15,26 m

Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Vstup do polozapuštěného 1.NP je schodištěm ve střední části pod horním schodištěm. Toto schodiště nemá v horní části dostatečnou podchodnou výšku, a proto je navržena úprava vytvořením mezipodesty a dvě protilehlá krátká schodišťová ramena, která navrhujeme s ohledem na působení povětrnosti provést z trvanlivějšího materiálu – z pískovce.

V prostorách 1.NP je navržena restaurace se salónkem. V zázemí je navrženo sociální zázemí pro návštěvníky a kuchyně se sklady a zázemím personálu.

K hlavnímu průčelí sýpky, otočenému k jihu, přiléhá kryté schodiště, sloužící pro vstup do 2.NP.

Vstup do objektu je situován ve dvorní JZ fasádě. Přístup do objektu je nově proveden novými pískovcovými schodišťovými stupni, navazuje upravená mezipodesta a následují původní cihelné schodišťové stupně do 1.NP. Do 2.NP je zachován původní venkovní vstup po cihelném schodišti.

Ve 2.NP se navrhuje víceúčelový společenský sál s pódiem a sociálním zázemím       pro návštěvníky. Střední část dodatečně vloženého patra je navržena k odstranění a sál tak získá dostatečný prostor s výškou vhodnou pro toto využití. Postranní části dřevěného stropu zůstanou zachovány, je potřeba posunout nosné trámy výše, aby byla zajištěna dostatečná podchodná výška v těchto částech dispozice.

Ve 3.NP a v podkroví je navržen výstavní prostor a krajní štítové části půdy jsou               s ohledem na složitosti požárního řešení při zachování původních dřevěných stropních trámů a dalších omezení z hlediska bezpečnosti a požární ochrany bez využití.

Technická místnost je navržena v mezipatře v části nad původním hvozdem, kterým budou procházet veškerá vedení inženýrských sítí a vzduchotechniky.

1. NP

- 1.01 Restaurace  – 129,00 m2  ( max. 60 návštěvníků )

- 1.01a  Salonek  –   51,15 m2

- 102 Společná předsíň WC – 4,90 m2

- 102a  WC ženy  – 2,90 m2

- 103  WC muži  – 3,30 m2

- 104 Ofis – 22,00 m2

- 105 Sklad nápojů a obalů – 3,25 m2

- 106 Kuchyně – 19,00 m2

- 106a  Příprava zeleniny – 2,45 m2

- 106b  Umývárna stolního nádobí – 4,30 m2

- 107 Sklad – 4,70 m2

- 108 Chodba + úklid – 4,20 m2

- 109 Šatna + WC zaměstnanci – 10,10 m2 ( max. 4 - 5 zaměstnanců )

- 110 Schodiště – 5,55 m2

Celková užitná plocha 1.NP . . . 266,80 m2

2.NP

- 201 Víceúčelový sál s tanečním parketem – 165,80 m2

- 202 WC ženy  – 10,10 m2

- 203 WC muži  – 6,90 m2

- 204 Úklid – 3,50 m2

- 205 Sklad – 3,10 m2

- 206 Šatna – 22,20 m2

- 207 Zázemí šatny – 11,00 m2

- 208 Ochoz bašty – 69,40 m2

- 209 Venkovní schodiště – 7,90 m2

- 210 Technické zázemí ze sklepa – 12,35 m2

- Celková užitná plocha 2.NP . . .  312,25 m2

3.NP

- 201 Prostor sálu ve spodním podlaží

- 301 Patro sálu – výstavní prostor – 36,50 m2

- 302 Patro sálu – výstavní prostor – 43,30 m2

( např. fotografie i obrazy lokálních umělců, obrázky a výrobky dětí ze ZŠ i MŠ, tematické výstavy drobných řemeslných výrobků Vánoce, Velikonoce )

- 303 Technická místnost – strojovna VZT – 28,70 m2

- Celková užitná plocha 3.NP . . .  108,50 m2

PODKROVÍ

- 401 Prostor podkroví – výstavní prostor – 119,50 m2

- 402 Půdní prostor bez využití – 53,60 m2

- 403 Půdní prostor bez využití – 21,80 m2

- Celková užitná plocha podkroví . . .  194,90 m2

Konstrukční a materiálové řešení

Základy

Stávající základy jsou kamenné, hloubka založení není známa. V průběhu provádění výkopů pro technologie, inženýrské sítě apod. budou provedeny sondy na zjištění průběhu zdiva a případných základů. Při těchto pracích je nutné zajistit archeologický dohled.

Hydroizolace

V nové skladbě podlah, které jsou řešeny pro podlahové vytápění, je navržena hydroizolace s parametry pro zamezení pronikání radonu.

Svislé konstrukce

Stávající nosné obvodové stěny jsou vesměs z lomového kamene na vápennou maltu. Tloušťka obvodových stěn činí průměrně 1,5 m.

Nová dispozice v objektu sýpky je rozdělena příčkami tl. 100 – 150 mm. Dělicí příčky budou provedeny v polozapuštěném 1.NP z cihelného zdiva. V horních podlažích jsou příčky z dřevěné konstrukce v líci – dřevěná oploteň, z rubu -omyvatené desky – jedná se o provozy sociálních zařízení. V ostatních místnostech budou oba povrchy dřevěné.

Oddělení technické místnosti od prostoru sálu bude z důvodu zajištění požární odolnosti a také zajištění dostatečné zvukové neprůzvučnosti provedeno vyzděním masivní příčky min. tl. 300mm z plných pálených cihel.

Vodorovné konstrukce

V 1.NP jsou v celém půdorysu klenby – zhruba na polovině podélnou valenou se třemi poli lunet tvořících klenbu křížovou, na druhé polovině jsou tři pole příčně orientovaných kleneb valených do vnitřních příčných stěn. Stěny i klenby jsou masivní, bez poruch.

V nadzemní části je klasická sestava sýpky – dvě podlaží s dřevěnými trámovými stropy s jednoduchým záklopem. Trámy přes celé rozpětí budovy jsou uprostřed podepřeny podélným průvlakem, který je po délce uložen na hlavy dřevěných sloupků. Horní stropní trámy jsou zároveň vaznými trámy krovu.

1 – střední průvlak trámového stropu :

se stojkami podepřenými postupně až do podlahy přízemí bude z dispozičních důvodu třeba odstranit. Průvlak podpírá stropní trámy profilu průměrně 25/27 cm v roztečích kolem 1 m a s rozpětím kolem 8 m uprostřed jejich délky. Protože pod stropem má vzniknout halová místnost bez podpor, bude odstraňovaný průvlak nahrazen dvojicí průvlaků nových, profilu 200/240, zavěšených do dvojitých věšadel umístěných v podkroví v osách plných vazeb. Stropní trámy budou podepřeny původním průvlakem až do úplného dokončení montáže vložené konstrukce a teprve potom bude původní průvlak i stojky postupně od jednoho ke druhému štítu demontovány.

Vložená konstrukce sestává z:

- dvojice průvlaků profilu 200/240,

- ocelových táhel z kulatiny d=24 mm se závity M24 na koncích,

- dvou vzpěr a rozpěry profilu 160/200,

- podélných rozpěr profilu 140/160 mezi vazbami,

- ocelových  svařovaných styčníkových segmentů pro montáž soustavy

Průvlaky budou situovány po celé délce budovy v přímých osách. Vzájemná rozteč obou os průvlaků bude dána nejmenší vzdáleností průniku pásků stávající plné vazby do rozpěry (tento rozměr se bude pravděpodobně vazbu od vazby lišit). Průvlaky budou přerušeny pouze v místech kolize s novými schodišti, kde budou lokálně nahrazeny sloupkem. Děleny budou tak, že vždy jeden díl bude zahrnovat celou šířku pole mezi plnými vazbami a navíc délku krakorců na obou stranách. Krakorce budou zakončeny ozuby, na které nasednou krátké díly vloženého pole. Díly zde budou spojeny svorníkem M12. Průvlaky budou podtaženy pod spodní líce stropních trámů a jednotlivé spáry mezi průvlakem a trámem budou utaženy vložkami dubového prkna o tloušťce individuálně přizpůsobené potřebě tak, aby průvlak měl po celé délce jednotnou výšku. Průvlaky budou zavěšeny do ocelových táhel d=24 mm se závitem M24, která budou protažena otvory d=26 mm svrtanými v původním trámu a novém průvlaku namístě. Matice M24 budou podloženy plotnou P6 – 160/160, kterou je možno zapustit pod spodní líc profilu průvlaku.

Styk nových vzpěr s původní i novou rozpěrou a táhlem je řešen ocelovými styčníky, které budou přiloženy z obou boků profilů věšadla a spojeny s ním svorníky 2 x 4 M16. Úhelníky L70x7 budou šrouby spojeny se svařeným profilem „U“, do něhož je zavěšeno táhlo d=24 mm. Zboku je přivařena plotna P6-120x140 pro uložení rozpěr 140/160 mezi vazbami. Skladba styčníku je prostorově zobrazena na zvláštním výkresu.

Mezi plnými vazbami je celkem 9 polí krovu, přičemž vzhledem k lichoběžníkovému půdorysu budovy nejsou jednotlivé vazby navzájem rovnoběžné a rozteče závěsů průvlaků se liší. Tomu bude třeba přizpůsobit délky jednotlivých částí průvlaku tak, aby zůstalo zachováno vyložení krakorců s ozubem podle výkresem předepsané kóty. Celkem tedy bude 5 polí s trámy 200/240 s krakorcem (celkem tedy 10 ks) a 4 pole vožená (celkem 8 ks trámů 200/240).

- 2 trámový strop nad 2.NP :

Střední část dodatečně vloženého patra je navržena k odstranění a sál tak získá dostatečný prostor s výškou vhodnou pro toto využití. Postranní části dřevěného stropu zůstanou zachovány, je potřeba posunout nosné trámy výše, aby byla zajištěna dostatečná podchodná výška v těchto částech dispozice.

Kapsy po trámech budou zazděny. V krajních částech budovy bude tento strop odstrojen a trámy budou výškově posunuty o zhruba 25 cm vzhůru do nových kapes vysekaných ve zdivu tak, aby bylo zachována původní hloubka uložení. Trámy zde budou podloženy dubovým prkénkem a zboku bude vynechána větrací mezera tl. cca 3 cm. Na trámy bude zpět uložen záklop. Současně s posunutím stropních trámů bude posunut i střední průvlak a prodlouženy stojky, které jej podporují.

Střecha

Krov je sedlový, s ležatými stolicemi v každé čtvrté vazbě. Krokve jsou v patě čepovány do zhlaví vazného trámu a v poli podepřeny mezilehlou vaznicí. Jednoduchá plná vazba obsahuje ležatou stolici se vzpěrami, rozpěrou a podélnými i příčnými pásky. Na několika místech se vyskytují prvky provizorních charakteru, vložené do konstrukce jako náhrada za původní trámy poškozené.

Sedlová střecha se sklonem 45° je opatřena stávající taškovou keramickou krytinou    na laťování. Jedná se o korunovou skladbu červených bobrovek ( viz. skladba – Zastřešení ).

- S K L A D B A   S T Ř E CH Y :

- STŘEŠNÍ KRYTINA

- STŘEŠNÍ LAŤ

- R T I

- KONTRALAŤ

- R T I

- PRKENNÝ ZÁKLOP

- KROV

Schodiště

3 nová jednoramenná přímočará schodiště :

budou tradiční dřevěná schodnicová (provedení jako kopie původních) a budou procházet prostupem mezi původními trámy. Schodnice profilu 120/260 budou opatřena zkosenými drážkami pro vložení stupnic z fošen tl. 50 mm a podstupnice 25mm. Schodnice budou uloženy na výměny 160/180 mezi stropní trámy.

Vstup do polozapuštěného sklepa je schodištěm ve střední části pod horním schodištěm. Toto schodiště nemá v horní části dostatečnou podchodnou výšku a proto je navržena úprava vytvořením mezipodesty a dvě protilehlá krátká schodišťová ramena, která navrhujeme s ohledem na působení povětrnosti provést z trvanlivějšího materiálu – z pískovce.

Jedná se o 3 nové pískovcové stupně 150x300, dále bude vytvořena dlážděná mezipodesta    z druhotně použitých cihel z vybouraných schodišťových stupňů, a poté se sestoupí              do restaurace po 10 stávajících cihelných schodech 150x290 mm.

Podél obvodové zdi hradeb bude osazeno nové únikové schodiště PBŘ z celodřevěné konstrukce s nástupem na ochozu bašty.

Vnitřní úpravy povrchů

Při rekonstrukci bude kladen důraz na autenticitu historických konstrukcí, zachování povrchových úprav – vápenné omítky zdiva, kamenné dlažby v 1.NP. Dojde k odstranění závad v objektu – odstraní se dřevěné podpory v klenbách 1.NP, odstraní se cementový potěr podlahy ve zvýšeném přízemí v prostoru budoucího sálu.

Provede se odhalení podlahy severozápadní bašty a sanace zdiva a kleneb. (nutno provést archeologické výzkumy)

- ZÁMĚR POSTUPU RESTAUROVÁNÍ ZDIVA A OMÍTEK  :

- PODROBNÝ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM

- OČIŠTĚNÍ PŮVODNÍCH PLOCH

- HLOUBKOVÉ A POVRCHOVÉ ZPEVNĚNÍ ZDIVA A SPÁR

- KONZERVACE HISTORICKÝCH OMÍTEK PROSTŘEDKY DLE PETROGRAFICKÉHO PRŮZKUMU

- TMELENÍ A PROBARVENÍ TMELY A OMÍTKAMI

- REKONSTRUKCE CHYBĚJÍCÍCH PLOCH

- BAREVNÉ SJEDNOCENÍ TMELŮ A PŮVODNÍCH OMÍTEK

- ZÁVĚREČNÁ FIXÁŽ

- KOMPLETNÍ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA VČ. FOTODOKUMENTACE

PŘED PROVÁDĚNÍM OMÍTEK BUDOU PROVEDENY VZORKY OMÍTKY PRO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM, ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE A INVESTOREM !

Podlahy v 1.NP budou v celé skladbě provedeny nově s nášlapnou vrstvou v restauraci          ze stávající pískovcové dlažby s doplněním chybějících nebo velmi poškozených desek. V zázemí v hygienických prostorách a kuchyňském provozu bude nášlapná vrstva provedena z keramické dlažby. V podlaze bude osazeno podlahové vytápění.

Podlahy v 2.NP v sále budou provedeny v nové skladbě s podlahovým topením – povrch z pískovcových desek, v hygienickém zázemí bude provedena keramická dlažba.

Venkovní podlaha nárožní bašty bude provedena nově s vloženou hydroizolací a tepelnou izolací a nášlapnou vrstvou z pískovcové dlažby.

Podlaha v technické místnosti ve 3.np bude provedena na železobetonové desce s hydroizolací proti vodě z navržené technologie v tomto provozu, povrch podlahy bude z keramické dlažby.

Ostatní podlahy ve 3.NP – to jsou zachované části stropů vloženého dřevěného patra budou zhotoveny z dřevěných prken – bude použito v co možná největší míře stávajících prken.

Stávající podlahová prkna půdy budou tvořit viditelný záklop trámového stropu nad sálem. Vrchní část podlahy v podkroví bude provedena nově s vložením tepelné izolace                    a na polštářích bude provedena nová dřevěná podlaha půdy.

Okna

Okna v severní a jižní fasádě jsou vesměs navržena nová do kamenného ostění. Provedení rámů z masivu. Z důvodu zajištění tepelné izolace oken a způsobu osazení              ve vnitřní hraně kamenného ostění (není reálné osadit okna dvojitá) navrhujeme zasklít okna izolačním dvojsklem.

Dveře

Dveře v interiéru budou vesměs nové, do nově navržených příček. Provedení dveří bude v masivu, do obložkové zárubně.

Vstupná dveře do 1.NP – restaurace, dveře do sálu v 2. NP a výstupní dveře                na severozápadní baštu budou provedeny z masivu se zateplením a osazeny do rámové zárubně.

Návrh dveří v dalším stupni pro realizaci bude respektovat tradiční řemeslné zpracování a materiály.

Kovářské práce

Většina oken s kamenným ostěním má zachované kované mříže. U těchto stávajících mříží se provede odborné řemeslné očištění, oprava a nová povrchová úprava grafitovým nátěrem. Veškeré práce na kovářských prvcích budou pokud možno prováděny na místě. Pokud u jednotlivých kusů nelze provést opravu mříže na místě, vzhledem k tomu, že bude probíhat oprava kamenných ostění, bude nutné provést demontáž a další práce jako je očištění, oprava a nová povrchová úprava budou probíhat na dílně.

Nově budou vyrobeny kopie mříží do oken, v kterých chybí a budou osazeny              do ostění. Jedná se o okna, která byla v minulých stavebních úpravách osazena ostěním z umělého kamene.

Další kovářské práce se budou týkat provedení nového zábradlí na podestě vstupu do 1.NP a také zábradlí na mezipodestě schodiště do sklepa. Nová madla na schodištích.

Kamenické práce

Většina oken má původní kamenná ostění, v kterých jsou osazeny zachované kované mříže. Všechna ostění budou restaurátorsky opravena a provedena povrchová úprava.

Okna, která byla v minulých stavebních úpravách osazena ostěním z umělého kamene, budou, pokud to bude možné, upravena ve struktuře povrchu pro přiblížení původním historickým kamenným ostěním. Minimálně budou upravena barevnou retuší.

Další kamenické práce budou probíhat na opravě, očištění a povrchové úpravě kamenné dlažby v 1.NP v restauraci. Poškozené, nebo chybějící kamenné desky budou doplněny novým kamenem.

- PŘED  ZAPOČETÍM  ZEMNÍCH  PRACÍ  JE  NUTNÉ  VYTYČIT  TRASY  VŠECH  STÁVAJÍCÍCH  INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ   NA  DOTČENÉ  PLOŠE  POVĚŘENÝMI  SPRÁVCI  SÍTÍ  ! ! !

V  MÍSTĚ, KDE  DOJDE  KE  STŘETU  STAVBY  S  INŽENÝR.SÍTĚMI, PROVÁDĚT  ZEMNÍ  PRÁCE  RUČNĚ                  A  S VELKOU  OPATRNOSTÍ  ! ! !  PŘED  ZÁHOZEM  VÝKOPU  S  INŽENÝRSKÝMI  SÍTĚMI  PŘIZVAT  SPRÁVCE  SÍTĚ  KE  KONTROLE  ! ! !

Mechanická odolnost a stabilita

Stavební úpravy stávající stavby jsou navrženy tak, aby zatížení působící na stavbu během úprav a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Výčet technických a technologických zařízení.

- technická zařízení:

viz. část PD - D.1.4. Technika prostředí staveb

Zdravotechnika – vodovod, kanalizace, plyn

Vytápění

Vzduchotechnika

Elektroinstalace – silnoproud

- technologická zařízení: nevyskytují se

Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Přehled odpadů a způsob jejich likvidace

Odpad vzniklý při výstavbě:

Směs betonu, cihel, keramiky - kat. odpadu 17 01 01-05

Asfalt, dehet, výrobky z dehtu - kat. odpadu 07 03 00

Kovový odpad, kabely - kat. odpadu 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 08

Směsné stavební a demoliční odpady - kat. odpadu 17 07 01

- odpad ze stavebních prací bude v maximální možné míře tříděn již při výstavbě a dle možnosti opětovně využity popřípadě recyklovány;

- ostatní odpad vzniklý při výstavbě - likvidace dle druhu a množství případného odpadu, předpoklad využití řízené skládky určené investorem popř. zneškodněn oprávněnou firmou;

- za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě a provozu je odpovědný dodavatel stavby.                      Ke kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu.

Odpad vzniklý při provozu stavby:

Při provozování objektu po provedených stavebních úpravách nebude vznikat žádný dodatečný, nový odpad.

S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění Zákona č. 185/2001 Sb.,

o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Ochrana ovzduší

Tepelně technické požadavky na jednotlivé konstrukce a části stavby budou plně respektovat požadavky ČSN 73 0540-02 Tepelná ochrana budov. Stavebními úpravami navrženými v projektu realizací úspor energií dojde také k výraznému snížení emisí skleníkových plynů.

Norma kromě toho přímo určuje budovy, pro které normové požadavky platí přiměřeně možnostem – opět tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání. Jedná se o: a) budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací (podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).

Ochrana přírody a krajiny

V místě stavby se na okolních pozemcích nachází vzrostlá zeleň, nenachází se přímo vedle objektu sýpky. Žádná zeleň nebude stavbou dotčena.

Veškeré plochy dotčené výstavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce provozní bude vyloučena jakákoliv kolize s okolím. Po dokončení by po stránce estetické měla stavba minimálně zachovat kvalitu prostředí stávajícího.

Vypracovali:  Ing.arch. Jiří Jarkovský, Michaela Beerová v Litoměřicích, 11 / 2020