| Koordinátor BOZP: Bude stanoven |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLÁN BOZP |  |  |  |
| Název stavby: |  |  |  |
| Rekonstrukce tepelné sítě VIII.etapa, Most vč.přípojek SZŠ a VS34 |  |  |  |
| Umístění stavby: | Ústecký kraj, město Most, |  |  |
| Termín výstavby: | 07/16 | - | 08/16 |

|  | Společnost | Odpovědná osoba | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavebník (zadavatel stavby): | Severočeská teplárenská a.s. | Bude upřesněno |  |
| Zhotovitel stavby: | Dle výběrového řízení | Bude upřesněno |  |
| SUB: | Bude upřesněno | Bude upřesněno |  |
| SUB: | Bude upřesněno | Bude upřesněno |  |
| SUB: | Bude upřesněno | Bude upřesněno |  |
| Koordinátor BOZP při realizaci stavby: | Dle výběrového řízení | Bude upřesněno |  |
| Před zahájení stavby zpracuje plán BOZP koordinátorem BOZP a před zahájením stavby, zpracuje časový graf kontrol BOZP na základě harmonogramu prací na stavbě. |  |  |  |

| OBSAH: |  |
| --- | --- |
| 1. Úvod: 3 2. Základní údaje o stavbě: 3 3. Práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví: 3 4. Dokumentace stavby: 4 5. Doprava: 5 6. Hlavní zásady BOZP na stavbě: 5 7. Zajištění BOZP na stavbě: 6 8. Povinnosti zhotovitelů: 7 9. Kontrola dodržování BOZP na stavbě: 8 10. Aktualizace plánu BOZP: 8 11. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích 9 12. Přílohy: 10 |  |
| Počet listů: | 24 |

| Názvosloví a zkratky použité v plánu BOZP: |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel (é) | Za zhotovitele jsou považováni všichni zhotovitelé v celé dodavatelské řadě, včetně jejich zaměstnanců i jiné fyzické osoby, které se podílejí na zhotovení stavby. |
| DIO | Dopravně inženýrské opatření |
| HMG | Časový plán výstavby (harmonogram prací) |
| KD | Kontrolní den stavby |
| KOO | Koordinátor BOZP |
| KD KOO | Kontrolní den koordinátora BOZP |
| OZO | Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik |
| TP | Technologický pracovní postup nebo pracovní postup pro montáž, TePP, apod. |
| TR | Trafostanice |
| BOZP | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci |
| PO | Požární ochrana |

Úvod:

Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám bezpečné a zdraví neohrožující práce. Vztahuje se na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem a všechny subjekty podílející se na realizaci stavebního díla. Nezbavuje však tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti, i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.

Plán je vypracován na základě projektové dokumentace pro provádění stavby, podle níž bylo zpracováno zhodnocení rizik při činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Dodržování Plánu BOZP při realizaci stavby zhotoviteli sleduje koordinátor BOZP, jmenovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.

Plán BOZP je součástí projektové dokumentace a před zahájením stavby musí být dopracován a to vzhledem k výběrovému řízení na zhotovitele stavby, koordinátora BOZP. Úpravou tohoto Plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku dalších možných rizik.

Základní údaje o stavbě:

|  | V rámci stavby bude provedena rekonstrukce horkovodu. Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci. Pro označení staveniště bude použito výstražné značení dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Pokud zhotovirel zřídí zařízení staveniště, bude provedeno a vybaveno dle platné legislativy. |
| --- | --- |
|  | Křížení a souběhy s ostatními inženýrskými sítěmi, ochranná pásma: Energetická zařízení ve správě ČEZ Distribuce, a.s. Plynárenské zařízení STL a plynové přípojky do domů ve správě RWE, a.s. Sdělovací vedení ve správě Telefonica O2, a.s. Vodovodní a kanalizační řád |

Práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví:

(dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č. 5)

Bod 6	práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení

Bod 11	práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů, kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

Ostatní činnosti, které budou na stavbě prováděny s uvedením možných rizik a opatření pro jejich minimalizaci jsou uvedena v příloze č. 1 tohoto plánu BOZP

Dokumentace stavby:

|  | Na staveništi budou vedeny následující dokumenty: DOKUMENT; ODPOVÍDÁ; ULOŽENO. zápis o předání; zhotovitel; bude doplněn. projektová dokumentace; zhotovitel; bude na staveništi. oznámení o zahájení prací; koordinátor BOZP; bude doplněno. stavební deník; zhotovitel; bude doplněno. technologické a pracovní postupy; zhotovitelé; bude doplněno. dopravně provozní řád; zhotovitel; bude doplněno. plán BOZP; koordinátor BOZP; bude doplněn. kniha BOZP, kniha úrazů; zhotovitel; bude doplněno. traumatologický plán; zhotovitel; součást plánu BOZP. registr rizik pro stavbu; zhotovitel; bude doplněn. záznam o proškolení pracovníků s BOZP, PO; zhotovitel; bude doplněn. revize strojů a nářadí; zhotovitel; bude doplněna. průkazy odborné způsobilosti; zhotovitelé; budou doplněny. |
| --- | --- |
|  | Časový plán (harmonogram postupu prací) Časový plán pro stavbu bude zpracován hlavním zhotovitelem před započetím vlastní výstavby podle ustanovení § 300 Zákona č. 262/2006 Sb. s ohledem na zvolené technologie, pracovní prostředí a podzhotovitele a bude předán koordinátorovi BOZP. Na základě Časového plánu a TePP bude zpracován Grafický plán – viz bod 10.3 plánu BOZP a budou s ním seznámeni všichni pracovníci. Případné střety rizikových činností budou vyhodnoceny a vyznačeny v Grafickém plánu. Po projednání se provede úprava HMG nebo budou upravena bezpečnostní opatření. - Zhotovitel nezahájí práce na stavbě před zpracováním HMG a jeho předáním koordinátorovi BOZP, - zhotovitelé předají HMG KOO nejpozději 8 dnů před započetím prací na stavbě, - HMG by měl být zhotovitelem zpracován tak, aby nemohlo docházet k tlaku na pracovní tempo a zatížení zaměstnanců, vzniku stresových situací, a aby jednotlivé fáze pracovních operací plynule navazovaly na TP pro jednotlivé pracoviště a pracovní postupy, - HMG bude pravidelně aktualizován s ohledem na prováděné práce na stavbě, V případě vyžádání KOO doloží zhotovitel kvalifikaci pracovníků pro prováděné činnosti či jiné dokumenty - zejména: svářečské průkazy, povolení ke sváření, strojnické průkazy, jeřábnický průkaz, vazačské průkazy, systém bezpečné práce pro práce se zdvihacím zařízením podle ČSN ISO 12 480-1, deník zdvihacího zařízení, revize vazačských prostředků povolení pro vstup do kolejiště, školení pro práce ve výškách, revize, knihy BOZP, seznámení s plánem BOZP, dopravně provozním řádem, riziky, místními provozními podmínkami atd. |
|  | Situační nákres: Hlavní zhotovitel při zahájení stavby vypracuje nebo vyznačí v PD. Nákres bude součástí dokumentace na stavbě. Aktualizace bude prováděna dle postupu výstavby. ##### Situační nákres staveniště bude obsahovat: - přístupové komunikace - rizikové střety – vrchní vedení - prostory pro dočasné uložení materiálu, sklady, buňkoviště |

Doprava:

|  | Účelem tohoto dopravně provozního řádu je upravit podmínky pro pohyb zaměstnanců a dopravních prostředků na staveništi tak, aby se v co největší míře omezila možnost vzniku pracovních úrazů všech pracovníků. Dopravně provozní řád bude zpracován v souladu s projektovou dokumentací a tímto plánem BOZP. Stavba je liniového charakteru bez uzavřeného staveniště a bez vnitřních komunikací. Doprava na této stavbě bude probíhat na veřejných komunikacích. Vypracování dopravně provozního řádu se vzhledem k umístění a rozsahu nepředpokládá. Musí být však dodrženy tyto zásady: - Doprava na stavbě bude probíhat po určených komunikacích a jakékoliv omezení dopravy bude řešeno přímo při provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi. - Musí být přijata taková technická a organizační opatření, která eliminují jakákoliv rizika jak pro samotný provoz, tak i pro přítomnost osob pohybujících se po stavbě. - Pro dopravní značení bude použito ustanovení dle Vyhlášky č. 30/2001 Sb. a zákona 361/2000 Sb. - V místech práce na veřejných komunikacích bude zpracováno DIO nebo bude provedeno dopravní značení dle „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. - Stavební stroje budou vybaveny prostředky proti úkapům PHM. - Očistu komunikací souvisejících se stavbou provádět neprodleně po jejich znečištění. |
| --- | --- |

Hlavní zásady BOZP na stavbě:

|  | - Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz elektrického zařízení, která stanoví podmínky pro provádění prací. - Veškeré činnosti je nutno koordinovat s odpovědnou osobou Ostrov teplárenská, a.s. - Při práci na technologických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení, předpisy a normy v dosud platném znění. - Před začátkem výkopových prací bude provedeno odborné vytýčení inženýrských sítí. - Práce mohou být prováděny v souladu s podmínkami pro práce v ochranných pásmech. - Při činnostech v blízkosti nebo křižování komunikace bude rozmístěno dopravní značení, popřípadě hlídky pro zajištění bezpečného provozu. - Při činnostech pod elektrickými vedeními pod napětím budou přijata taková opatření, aby bylo zabráněno přiblížení k vodičům pod napětím. S těmito opatřeními budou seznámeni všichni pracovníci pohybující se v daném úseku stavby. - V případě existujících inženýrských sítí v blízkosti této trasy bude proveden ruční výkop. |
| --- | --- |

Zajištění BOZP na stavbě:

|  | - Bude provedeno proškolení pracovníků zástupcem provozovatelem. Bez tohoto proškolení je vstup do areálu. - Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech budou ohraničeny zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé tyče s označením „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ nebo jiným zákonným způsobem. V případě dostatečného prostoru lze ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu provést zajištění vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Skládky materiálu a vstupy do topného kanálu budou ohrazeny 1,8 m vysokým oplocením s označením „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ nebo jiným zákonným způsobem. - V případě potřeby budou výkopy osvětleny. - V případě potřeby zajištění průchodu osob staveništěm, budou vyznačeny cesty a výkopy budou opatřeny přechodovými lávkami vybavenými zábradlím. - Před začátkem výkopových prací bude provedeno odborné vytýčení inženýrských sítí. Výkopové práce budou popřípadě koordinovány s výstavbou ostatních inženýrských sítí v zájmovém území. V případě již položených inženýrských sítí v blízkosti této trasy bude proveden ruční výkop. - Před zahájením prací v ochranném pásmu drah a v kolejišti je třeba zajistit vyjádření správce železniční dopravní cesty k podmínkám a postupu výstavby. - Dočasná opatření pro zajištění BOZP na stavbě: Název; Odhadovaný počet (ks, m). Zabezpečení stavby proti vstupu nepovolaných osob; Oplocení, zábradlí. Lešení; Dle postupu prací. Přechodová lávka (lávky); Dle postupu výstavby. Ohraničení výkopových prací a otvorů; Pevné zábrany. Dopravní značení; Dle DIO, před zahájením stavby nechá schválit zhotovitel na dopravním inspektorátu s doplněnými časovými údaji o provádění stavby. Podmínky pro zajištění bezpečného provádění prací u prováděných pracovních činností - viz příloha č. 1. |
| --- | --- |

Zhotovitelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

Povinnosti zhotovitelů:

|  | Veškeré činnosti je nutno koordinovat s provozní správou Ostrov teplárenská a.s. |
| --- | --- |
|  | Zhotovitel je povinen vymezit prostory pro pohyb pracovníků jen v určených prostorách staveniště - viz situační nákres nebo dopravně provozní řád. |
|  | Žádný ze zhotovitelů nezahájí práce na stavbě do splnění veškerých zákonných povinností dle platné legislativy a povinností vyplývajících z plánu BOZP. |
|  | Pracovníci zhotovitele musí být prokazatelně seznámeni s plánem BOZP. Prokazatelné seznámení zajistí odpovědní pracovníci jednotlivých zhotovitelů (stavbyvedoucí, mistři, OZO apod.). |
|  | Zhotovitelé jsou povinni poskytovat KOO součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení a aktualizaci plánu, brát v úvahu podněty a pokyny KOO. |
|  | Každý zhotovitel odpovídá za bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí, ve kterém musí být identifikována, analyzována a kontrolována všechna rizika, popřípadě stanovit zvláštní podmínky pro prováděné práce. Zhotovitelé mají za povinnost po celou dobu výstavby průběžně vyhledávat rizika a přijímat opatření k jejich odstranění dle ustanovení § 102 Zákona č. 262 /2006 Sb. (Zákoník práce) při jednotlivých pracovních činnostech. Kontrolu předpokládaných rizik na stavbě provádí OZO zhotovitele. |
|  | Zhotovitelé jsou povinni nejpozději 8 dnů před započetím prací na staveništi informovat KOO o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili. Pro veškeré rizikové činnosti (dle přílohy č. 2 NV č. 591/2006 Sb.) zhotovitelé zpracují TP. TP budou v oblasti BOZP konkrétní, věcné a popisné TP musejí vycházet z vyhodnocení rizik dané činnosti, proto doporučujeme jejich schválení OZO zhotovitele. KOO může vznést připomínky k předloženým TP a požadovat přepracování či jejich doplnění. Zhotovitelé musí neprodleně informovat koordinátora BOZP o změnách ve způsobu provádění prací, změně technologie nebo termínu provádění prací. |
|  | Vedení stavby a všichni zhotovitelé na stavbě jsou zodpovědní za dodržování pravidel BOZP. |
|  | Zhotovitelé na stavbě se musí vzájemně prokazatelně seznámit se svými riziky – viz příloha č. 4. |
|  | Základní OOPP používané na stavbě: ochranná přilba, pracovní obuv, pracovní oděv s vysokou viditelností, nebo reflexní vesta a pracovní rukavice. Každý zaměstnanec bude vybaven vhodnými OOPP pro všechna rizika, kterým je vystaven při vykonávání konkrétních prací a pohybu na staveništi. Všechny používané OOPP musí být schváleného typu s platnou dobou použitelnosti. Používání jednotlivých OOPP bude upřesněno OZO zhotovitele po vyhodnocení rizik souvisejících s danou činností. |
|  | Veškerá vyhrazená elektrická technická zařízení používaná na stavbě musí být v souladu s platnou legislativou především s vyhláškou č. 73/2010 Sb. |
|  | Zhotovitelé neprodleně informují KOO o vzniklých mimořádných událostech v souvislosti s BOZP. |
|  | Zhotovitelé jsou povinni zajistit účast osob zodpovědných osob na KD KOO. |

Kontrola dodržování BOZP na stavbě:

|  | Zhotovitelé mají povinnost kontrolovat zajištění bezpečného provádění prací. Minimální frekvenci kontrol a odpovědné osoby za stav BOZP na staveništi budou určeny ve spolupráci s koordinátorem BOZP na 1. KD KOO stavby. |
| --- | --- |
|  | KOO z každé kontroly BOZP na stavbě provede zápis do stavebního deníku zhotovitele. Zápis bude obsahovat informace o provedené kontrole, odkaz na podrobný zápis v elektronickém inspekčním deníku koordinátora. V případě, že je KOO nalezena neshoda, u které se jedná o vážné porušení zákonných povinností, je závada zapsána přímo do SD s doporučením přerušit práce do doby odstranění neshody. |
|  | Pokud zhotovitel není schopen zajistit odstranění neshody na místě, doloží elektronicky KOO BOZP na email její odstranění (včetně fotodokumentace). |

Aktualizace plánu BOZP:

|  | Za součásti aktualizací plánu BOZP jsou považovány: - záznamy z KD KOO, - grafické aktualizace plánu BOZP zpracovaná dle HMG. |
| --- | --- |
|  | Zhotovitelé mají povinnost prokazatelně: - Seznámit se s aktualizací plánu BOZP, - provést opatření předepsaná aktualizací plánu BOZP, - zasílat aktualizace harmonogramu prací pro následné období jako podklad pro zpracování aktualizace plánu BOZP. |
|  | Grafická aktualizace plánu: - Je dokument zpracovávaný a podle potřeby aktualizovaný KOO v průběhu výstavby na základě zhotovitelem předloženého harmonogramu prací na nejbližší období, - upozorňuje jednotlivé zhotovitele stavby na střety pracovních činností a s nimi spojená rizika, kterými ohrožují ostatní zhotovitele na stavbě, - zdůrazňuje rizikové činnosti, kterými zhotovitelé mohou ohrožovat okolí stavby a naopak - např. doprava, inženýrské sítě, veřejnost, apod., - neupozorňuje na činnosti, o kterých nebyl KOO zhotovitelem informován, - je projednáván na KD KOO se zhotoviteli se zřetelem na vyhodnocení rizik vyplývajících z prováděných pracovních činností pro upřesnění správnosti a úplnosti (dle zákona 309/2006Sb. § 18 odstavce (2) písmene a) bod 1.). - struktura grafické aktualizace plánu BOZP: |

Všechna výše uvedená bezpečnostní opatření je nutno zohlednit v PD stavby 
a zahrnout do ceny díla.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích

|  | Veškeré činnosti musí být odsouhlaseny správcem sítě a provozovatele zařízení. Práce budou zahájeny po zajištění zařízení („B-příkaz“), vymezení pracoviště a seznámení zhotovitele s provozními podmínkami. Činnosti budou prováděny dle pracovních postupů, budou dodržovány zásady bezpečnosti práce dle vyhodnocených rizik. |
| --- | --- |

Zpracováno:

V Teplicích dne: 24.10.2015

Přílohy:

| Příloha č. | – Podmínky pro zajištění bezpečného provádění prací u prováděných pracovních činností |
| --- | --- |
| Příloha č. | – Práce vykonávané v blízkosti elektrických zařízení |
| Příloha č. | – Traumatologický plán |
| Příloha č. | – Vzájemné předání rizik |
| Příloha č. | – Záznamy o provedených aktualizacích plánu BOZP |
| Příloha č. | – Přehled právních předpisů v platném znění používaných ve stavebnictví |
| Příloha č. | – Ochranná pásma inženýrských sítí |
| Příloha č. | – Informování KOO BOZP o rizicích vznikajících při technologických postupech |
| Příloha č. | – Seznámení s plánem BOZP |

PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVÁDĚNÍ PRACÍ U PROVÁDĚNÝCH PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ:

|  | Pohyb a práce na staveništi: - Zabezpečit staveniště proti pádu do prohlubní, jam, otvorů apod., - udržovat pořádek na pracovišti, minimalizovat rizika proti pádu na staveništních komunikacích a podlahách, - minimalizovat kontakt se silniční dopravou, - minimalizovat kontakt s kolejovou dopravou, - minimalizovat kontakt se stavebními stroji, dodržovat pracovní prostor strojů. |
| --- | --- |
|  | Doprava materiálu a osob, obsluha technických zařízení: - Před zahájením stavby zpracovat a nechat schválit DIO, - zajistit bezpečný vjezd a výjezd vozidel ze stavby, - při práci na pracovišti, které zasahuje do silničního provozu, zajistit bezpečné oddělení pracoviště od provozované komunikace, - provádět průběžnou očistu komunikací, - dodržování platných předpisů pro provoz motorových vozidel a technických zařízení, - zajistit, pravidelně a prokazatelně kontrolovat odbornou způsobilost obsluhy. |
|  | Elektromontážní práce: - Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, - práce provádět jen pracovníky s patřičnou kvalifikací, - určit a vymezit pracovní prostor, - seznámit pracovníky s místními podmínkami, - požívat jen předepsané nářadí s potřebnou elektrickou izolací, - používat předepsaná OOPP. |
|  | Zemní práce: - Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, návodů výrobců k používání strojů mechanizací, nářadí, zařízení a dle platné legislativy, - dostatečně ohradit a zajistit výkopy proti pádu osob dle platné legislativy, - zřídit bezpečné přechodové lávky opatřené zábradlím, - identifikovat, vytyčit a vyznačit inženýrské sítě vedení před zahájením prací, - omezit strojní vykopávky v blízkosti ochranných pásem sítí, - pří výkopových pracích hlubších než 1,3 m v zastavěném území zabezpečit stěny výkopu proti sesunutí pažením nebo svahováním, - před vstupem do výkopu po přerušení práce delší než 24 hodin, prohlédne pověřená osoba stav stěn výkopů, pažení a přístupy - používat předepsaná OOPP. |
|  | Hutnění: - Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, - zajistit pravidelné pracovní přestávky z důvodu přenášení vibrací na celé tělo, - používání předepsaných OOPP. |
|  | Montáž a demontáž zařízení: - Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, - dodržovat podmínky výrobce, - vymezit a zabezpečit ohrožený prostor, - používat předepsané OOPP. |
|  | Práce s ručním elektrickým nářadím: - Proškolení k používání dle návodu od výrobce, - pravidelné revize, - vizuální kontrola před použitím, - používání OOPP. |
|  | Žebříky: - Důsledně dodržovat NV 362/2005 Sb., - zákaz používání sbíjených žebříků, - zajištění stability. |
|  | Bourání: - Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, - vymezit a zabezpečit prostor ohrožený bouráním (oplocením, střežením, apod.), - průběžně zajišťovat úklid vybouraného materiálu, - používat předepsané OOPP. |
|  | Lešení: - Provádět montáž pracovníky s odpovědnou kvalifikací, - v případě systémového lešení proškolenými dle návodu výrobce, - v případě trubkového lešení pracovníky s platným lešenářským oprávněním dle platné legislativy - ČSN 73 8101, ČSN 73 8102, ČSN 73 8106, - před zahájením práce na lešení zajistit prokazatelné předání - protokol o předání, - používat vhodný, kvalitní a pravidelně revidovaný materiál pro nosné prvky, - nepřetěžovat podlahy ani jiné konstrukce, - při přemisťování pojízdného lešení vyloučit přítomnost osob na lešení, - zajistit stabilitu lešení, - před zahájením práce provádět prokazatelně prohlídky lešení se zápisem do SD, - před zahájením demontáže lešení zajistit prokazatelné předání - protokol o předání. |
|  | Práce ve výšce: - Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, - materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození během práce i po jejím ukončení, - vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, - vyloučit práce nad sebou nebo provést vhodná opatření proti vzájemnému ohrožení, - upřednostňovat zajištění kolektivního zabezpečení, v případě nemožnosti kolektivního zabezpečení požívat osobní jištění proti pádu, - používat předepsaná OOPP. |
|  | Jeřáby a zdvihací zařízení: - Zpracovat a dodržovat systém bezpečné práce s jeřábem, - zajistit správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka, - zajistit správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vázacích prostředků s odpovídající nosností, - zajistit vazače s odpovídající kvalifikací, - dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru ohroženého pádem břemene, - dodržovat správné ukládání a zajištění břemene, - zajistit stabilitu jeřábu předepsaným způsobem (podpěry, úprava podkladu, nepřetěžování jeřábu, zabrzdění podvozku), - dodržovat pravidla bezpečného pohybu jeřábníka (používat madla a úchyty, zákaz seskakování z kabiny a ložné plochy, čištění nášlapných ploch atd.), - vyloučit přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti el. vedení pod napětím, - používat předepsané OOPP. |
|  | Nátěry: - Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik - zabránit přímému kontaktu s pokožkou, - používání OOPP (rukavic, návleků, zástěr apod.), - zajistit poučení o práci s látkami a první pomoci, |
|  | Svářečské práce, práce pomocí P-B hořáků: - Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, - vymezit a zabezpečit pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím, - vybavit pracoviště hasícími prostředky - minimálně 2 ks PHP z toho 1 ks prášek 6 kg, - po skončení prací min. 8 hodin, a to každou hodinu zajistit průkaznou kontrolu – např. hlídací službou - zajistit řádné odvětrání, - používat předepsané OOPP. |
|  | Živičné práce: - Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, - dodržovat bezpečnostní přestávky, - dodržovat používání předepsaných OOPP (obuv a oděv chránící při vysokých teplotách pokládané směsi, ochrana proti hluku), - zajistit pitný režim. |
|  | Vysokozdvižné plošiny: - Dodržovat pokyny výrobce, - zajistit správný způsob podávání informací, znamení a signalizace, - zajistit stabilitu plošiny předepsaným způsobem (podpěry, úprava podkladu, nepřetěžování, zabrzdění atd.), - vymezit a zajistit pracovní prostor pod a v okolí plošiny, - dodržovat pravidla bezpečného pohybu (používání madel, zábradlí a úchytů, zákazu seskakování z plošiny, zajistit čištění nášlapných ploch atd.), - vymezit pracovní prostor, aby nemohlo dojít ke kontaktu s inženýrskými sítěmi. |
|  | Práce v ochranném pásmu železniční dopravní cesty: - Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, - dodržování vyjádření správce zařízení, - zajistit předepsanou komunikaci s pracovníky ČD, - zajištění povolení vstupu do kolejiště, - zajistit znalost a dodržování drážních předpisů, - používat předepsané OOPP. |
|  | Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí: - Vypracovat a dodržovat TP dle vyjádření správců sítí a ostatních zákonných povinností a dle vyhodnocených rizik, - prokazatelně seznámit zhotovitele s TP, - sítě musí být před zahájením práce řádně vytyčeny a označeny, - práce v ochranném pásmu elektrického vedení budou vykonávány za zvýšených bezpečnostních opatření, v prostorách možného nebezpečí dotyku živých i neživých částí budou prováděny za přísného dodržování závazných předpisů, norem a vyhlášek |
|  | Práce na zařízeních: - Vypracovat a dodržovat TP dle podmínek správců sítí a dle vyhodnocených rizik, - s TP musí být prokazatelně seznámeni všichni zhotovitelé, - sítě musí být před zahájením práce řádně vytyčeny a označeny, - práce a činnosti na zařízeních mohou být prováděny pouze osobou s odpovídající kvalifikací, - minimalizovat rizika úrazu elektrickým proudem používáním předepsaných nářadí, nástrojů a přístrojů, - minimalizovat nebezpečí vzniku požáru, popálení, |
|  | Vnější vlivy: - Lidský faktor: - Zajistit pravidelné dechové zkoušky pracovníků, - vyloučit pracovníky ze stavby v případě podezření na požití omamných a psychotropních látek, - zajistit dodržování pravidel BOZP, PO, návodů k obsluze a montáži, TP atd. - Ohrožení okolím: - Zamezit kontaktu s veřejnou dopravou, - zajistit stavbu proti vstupu nepovolaných osob, - zajistit pravidelnou údržbu a doplňování bezpečnostních prvků stavby: zábradlí, oplocení, informačních tabulek, dopravního značení atd. - Ohrožení přírodními vlivy: - Přerušit práce v době extrémně nepříznivého počasí – teplo, chlad, blesk, déšť, vítr, námraza, při možnosti oslnění atd., - minimalizovat možnost kousnutí, pobodání, uštknutí, - přerušit práce při hrozících živelných pohromách. |

PRÁCE VYKONÁVANÉ V BLÍZKOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

| Práce vykonávané pomocí mechanizmů v blízkosti elektrických zařízení: - Vypracovat a dodržovat TP dle podmínek správce sítě, - s TP musí být prokazatelně seznámeni všichni zhotovitelé, - práce provádět prováděny dle PNE 33 0000-6, - před zahájením prací v blízkosti živých částí musí být zhotovitelé prokazatelně seznámeni s riziky, které hrozí od elektrického zařízení. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenosti od živých částí: Při jakékoli činnosti a práci musí být dodržována stanovená minimální vzdálenost od živých částí elektrického zařízení: - Hodnoty DL a DV jsou hodnotami minimálními. Tyto vzdálenosti mohou být osobou odpovědnou za elektrické zařízení zvětšeny. - Jestliže má být předepsaná vzdálenost dostatečná pro práci osob bez elektrotechnické kvalifikace a bez dalších bezpečnostních opatření (jako je například dozor při práci a podobně), musí být tato vzdálenost vždy větší než je vzdálenost DV. - Minimální vzdálenost musí být prokazatelně změřena od nejbližších vodičů pod napětím nebo nezakrytých živých částí elektrických zařízení, jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. - U venkovního vedení musí být brán zřetel na všechny možné výkyvy vodičů vlivem počasí. - Musí být minimalizována možnost rizika dotyku vodičů při jakémkoliv pohybu mechanizace a zavěšeného břemene a to i v případě přetržení či švihnutí lana. |  |  |  |
| Un (kV)/ L (mm) | DL ochranný prostor Vnější hranice Ochranného prostoru DL (mm) | DV zóna přiblížení Vnější hranice zóny přiblížení DV (mm) |
| u zařízení do 1 kV | bez dotyku | 300 |
| u zařízení od 1 do 10 kV | 120 | 1150 |
| u zařízení do 22 kV | 260 | 1260 |
| u zařízení do 35 kV | 370 | 1370 |
| u zařízení do 110 kV | 1000 | 2000 |
| u zařízení do 220 kV | 1600 | 3000 |
| u zařízení do 400 kV | 2600 | 4600 |
| u trakčního vedení DC 3/ AC 25 kV | 900 | 1500 |

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN. Název stavby:; Rekonstrukce tepelné sítě VIII.etapa, Most vč.přípojek SZŠ a VS34. Popis – umístění:. Zodpovědná osoba:. Vedoucí práce:. ###### PRVNÍ POMOC. Jméno osoby, která je schopna poskytnout první pomoc:. Místo, kde může být první pomoc poskytnuta:; staveniště. Místo uložení lékárničky, nosítek:; bude upřesněno. Způsob přivolání rychlé záchranné služby:; telefonicky. Náhradní možnost odvozu zraněného:; bude upřesněno. Seznámení zaměstnanců s poskytnutím první pomoci:; pravidelné školení BOZP. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ. Záchranná služba; 155. Hasiči; 150. Policie; 158. Tísňové volání; 112. Lékařská služba první pomoci. Odpovědná osoba: V ………………..………. dne: …………………………………….

Tento plán je důležitý pro poskytnutí rychlé první pomoci postiženému. Na pracovištích musí být umístěna lékárnička první pomoci, která musí být vybavena s přihlédnutím k rizikům prováděné činnosti. Za obsah a vybavení odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec. Včasné, rozsahem i kvalitou správné poskytnutí první pomoci může pak nejen omezit následky úrazu, ale i zabránit bezprostřednímu ohrožení života. O Z N A M O V A C Í P O V I N O S T Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz (PÚ), pokud je toho schopen a každý jiný zaměstnanec, který je svědkem úrazu, popř. ten, který se o něm nejdříve dozví, je p o v i n e n ihned oznámit úraz příslušnému vedoucímu, nebo nejbližšímu nadřízenému zraněného zaměstnance. ČINNOSTI, KTERÉ SE NESMÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI PROVÁDĚT Svlékat šaty zraněného (výjimku tvoří poleptání louhy a kyselinami)! Vtlačovat obnažené úlomky kostí u otevřených zlomenin do rány! Odstraňovat vyčnívající cizí tělesa z ran! Násilně měnit polohu zraněného! Do ran a na popálená místa sypat prášky s antibiotiky, aplikovat masti nebo polévat rány dezinfekčními roztoky! Zjišťovat hloubku ran! Ponechat zraněného bez dozoru! PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTŘINOU Jednejte rychle, klidně a účelně. V oživování vytrvejte, neboť většina postižených je mrtvá jen zdánlivě! 1. Postiženého vyprostíme z dosahu elektrického proudu, aniž bychom při tom ohrozili sebe! Proto nejdříve: - vypneme proud vypínačem, vytažením kabelu ze zásuvky, vyšroubováním pojistky - odsuneme vodič nebo odtáhneme zasaženého, nejlépe elektricky nevodivým materiálem – dřevem, provazem, oděvem - nikdy se nedotýkáme holou rukou těla ani oděvu postiženého. Pracujeme pokud možno, jednou rukou. Nezapomeňme, že postižený se sám může pustit předmětu, který svírá pro svalovou křeč. Proto jej zajistíme tak, aby po přerušení proudu neupadl. 2. Zasaženého, pokud je v bezvědomí, ihned uložíme na záda, nejlépe na zem. Pokud nedýchá, zprůchodníme dýchací cesty. Zakloníme mu hlavu, povytáhneme jazyk a předsuneme dolní čelist. 3. Nezačne-li postižený dýchat, ihned zahájíme umělé dýchání! Současně se přesvědčíme o srdeční činnosti nahmatáním tepny na krku vedle průdušnice. 4. Není – li hmatný tep, zahájíme masáž srdce! 5. V oživování pokračujeme až do obnovení spontánního tepu či do příjezdu lékaře. PRVNÍ POMOC PŘI KRVÁCENÍ Krvácení působí vždy skličujícím dojmem, ať je z řezné či jiné rány. Má být ošetřeno okamžitě a klidně. Považujte krvácení za vážné: - Když krev silně stříká z rány. - Když je ztráta odhadem větší než 250 ml (1/4 litru). - Když krvácení trvá déle než 5 minut. 1. Položte postiženého a zvedněte postiženou část těla. 2. Odstraňte lehce přístupná drobná cizí tělesa, jako např. úlomky skla, ale nesnažte se vyjmout zaražená cizí tělesa. 3. Pevně přitlačte na ránu gázový tampon, svírajíce zející okraje k sobě. Pokud je v ráně nějaký pevně lpící předmět, netlačíme na něj přímo. 4. Udržujte tlak na ránu tím, že tampon pevně přivážete obinadlem nebo pruhem látky. 5. Když krev prosakuje obvazem, neodstraňujeme jej, ale přitočíme další tampony a obinadlo tak, aby drželo pevně s původním obvazem. Hluboká rána, způsobená znečištěným předmětem, např. rezavým hřebíkem nebo zubem zvířete, nese s sebou velké riziko infekce, jelikož se nečistota zanese hluboko do tkáně a rána krvácí příliš slabě, aby ji vyplavila. Pokud je hluboké poranění provázeno tupostí, brněním či slabostí v poraněné končetině, mohou být poškozeny nervy či šlachy.

PRVNÍ POMOC PŘI BEZVĚDOMÍ Pro záchranu života, který je bezvědomím ohrožen, musíme: 1. se přesvědčit, zda je postižený v bezvědomí (vyzkoušíme více podnětů: oslovení, bolest) a pokud postižený nereaguje, jde o bezvědomí 2. bezvědomého uložit na záda na tvrdou podložku. Pod hlavu nic nepodkládáme! 3. zprůchodnit dýchací cesty: postiženému zakloníme hlavu, povytáhneme jazyk, předsuneme dolní čelist. Pokud postižený nezačne dýchat, ihned zahájíme umělé dýchání. Umělé dýchání z plic do plic se provádí buď z úst do úst, nebo z úst do nosu. V prvém případě ukazovákem a palcem sevřeme postiženému nos a dlaní téže ruky stlačujeme čelo k podložce. Druhou rukou zvedáme dolní čelist tak, aby ústa byla pootevřená. Rozevřenými ústy obemkneme ústa postiženého a hluboce vdechneme co největší množství vzduchu, aby se hrudník postiženého zvedl. Při umělém dýchání do nosu zavřeme ústa postiženého. Při oddálení úst postižený vydechuje. Při hmatném tepu velkých tepen a na krku pokračujeme v umělém dýchání dvanáctkrát za minutu. Při nehmatném tepu zahájíme ihned oživování dvěma rychlými vdechy současně s nepřímou masáží srdce, kterou provádíme tak, že nárazově stlačujeme hrudní kost v její dolní polovině hranou dlaně u zápěstí, o níž se opíráme druhou rukou. Postupujeme citlivě tak, aby nedošlo ke zlomení kosti. Stlačujeme maximálně 5 cm. Pokud je na místě jediný zachránce, střídá dva rychlé vdechy s patnácti stlačeními hrudní kosti. Pokud jsou zachránci dva, provádí jeden umělé dýchání a druhý nepřímou masáž srdce. V tomto případě přichází jedno vdechnutí na každé páté stlačení hrudní kosti. V oživování pokračujeme až do obnovení spontánního tepu či do příjezdu lékaře. PRVNÍ POMOC PŘI ZLOMENINÁCH Jak se pozná zlomenina? - změna tvaru končetiny (zkrácení či pokřivení) - nepřirozená pohyblivost končetiny - křupání kostních úlomků při pohybu - silná bolestivost v oblasti zlomeniny při pohybu - otok v místě zlomeniny s krevním výronem - roztržení kůže, krvácení, někdy i vyčnívající kost Jak se zlomenina ošetřuje: Zlomeniny nohou Je-li při zlomenině poraněna kůže a rána krvácí nebo trčí-li z rány kost, musíme ji nejdříve sterilně přikrýt a obvázat. Teprve pak zlomeninu znehybníme. Dlahu přikládáme tak, aby překrývala kloub nad a pod zlomeninou. Pokud nemáme dlahu, postačí provizorně hůl, klacek apod. Zlomenina kosti hlavy a páteře Nejdůležitější je zraněného přesunout na rovnou a tvrdou podložku v rovině (vysazené dveře, prkna apod.) Pod záda nic nepodkládáme! Se zraněným zbytečně nehýbeme. Při přesunu se nesmí zvrátit hlava, musí být stále ve stejné rovině s tělem. Zásadně nezvedáme postiženého za ruce nebo nohy! U poranění krční páteře zabráníme pohybu hlavy obložením ze stran. Zajistíme okamžitý převoz do nemocnice. Zlomenina pánve Postiženého opatrně položíme na pevnou a tvrdou podložku, ohneme mu kolena a stehna svážeme pevně k sobě. Zlomeniny rukou Končetinu ohneme v lokti, zavěsíme na šátek a přivážeme k trupu.

VZÁJEMNÉ PŘEDÁNÍ RIZIK

# Rámcová dohoda

# o provedené vzájemné informaci o rizicích

při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavba:

Ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů se organizace, které se podílejí na výše uvedené stavbě, zavazují, že budou vzájemně písemně informovat o rizicích, kterými se mohou vzájemně ohrožovat. Vedoucí zaměstnanci se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, které by při provádění prací mohli vést k ohrožení zdraví zaměstnanců jiných organizací a o opatřeních provedených k zajištění bezpečnosti.

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl (a) informován (a) o rizicích ostatních dodavatelů na výše uvedené stavbě v rozsahu, který je obsahem

| Firma Odpovědná osoba Datum Podpis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH AKTUALIZACÍCH PLÁNU BOZP

| Aktualizace plánu BOZP | Datum | Převzal/seznámen |
| --- | --- | --- |
| Textová část |  |  |
| Grafická část |  |  |

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ POUŽÍVANÝCH VE STAVEBNICTVÍ

| Zákony: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zákon č. 20/1966 Sb. | o péči o zdraví lidu |  |  |
| Zákon č. 59/2006 Sb. | o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky |  |  |
| Zákon č. 133/1985 Sb. | o požární ochraně v úplném znění zákona č.62/2001Sb. |  |  |
| Zákon č. 174/1968 Sb. | o státním odborném dozoru nad bezpečností práce |  |  |
| Zákon č. 183/2006 Sb. | stavební zákon |  |  |
| Zákon č. 251/2005 Sb. | o inspekci práce |  |  |
| Zákon č. 254/2001 Sb. | vodní zákon |  |  |
| Zákon č. 258/2000 Sb. | o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů |  |  |
| Zákon č. 262/2006 Sb. | zákoník práce |  |  |
| Zákon č. 309/2006 Sb. | kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) |  |  |
| Zákon č. 361/2000 Sb. | o provozu na pozemních komunikacích |  |  |
| Zákon č. 458/2000 Sb. | o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) |  |  |
| Zákon č. 373/2011 Sb. | # o specifických zdravotních službách |  |  |
| Nařízení vlády: |  |  |  |
| Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. |  | kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. |  |
| Nařízení vlády č. 68/2010 Sb. |  | kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |  |
| Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. |  | o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |  |
| Nařízení vlády č.201/2010 Sb. |  | o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu |  |
| Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. |  | o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |  |
| Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. |  | kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci |  |
| Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. |  | o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky |  |
| Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. |  | kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |  |
| Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. |  | kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků |  |
| Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. |  | o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi |  |
| Směrnice: |  |  |  |
| Směrnice rady EU č. 92/57/EHS |  |  | min. požadavky na BOZP – dočasné a přechodné stavby |
| Vyhlášky: |  |  |  |
| Vyhláška č. 18/1979 Sb. |  | o určení vyhrazených tlakových zařízení a podmínky jejich bezpečnosti |  |
| Vyhláška č. 19/1979 Sb. |  | o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a podmínky jejich bezpečnosti |  |
| Vyhláška č. 21/1979 Sb. |  | o určení vyhrazených plynových zařízení a podmínky jejich bezpečnosti |  |
| Vyhláška č. 23/2008 Sb. |  | o technických podmínkách požární ochrany staveb |  |
| Vyhláška č. 30/2001 Sb. |  | kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č. 176/2004 Sb., a vyhlášky č. 193/2006 Sb. |  |
| Vyhláška č. 48/1982 Sb. |  | kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve smyslu pozdějších znění V 192/2005 Sb. |  |
| Vyhláška č. 50/1978 Sb. |  | o odborné způsobilosti v elektrotechnice |  |
| Vyhláška č. 70/2012 Sb. |  | o preventivních pracovních prohlídkách |  |
| Vyhláška č. 73/2010 Sb. |  | o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), |  |
| Vyhláška MV č. 87/2000 Sb. |  | kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách |  |
| Vyhláška č. 146/2008 Sb. |  | O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. - Platí pro stavby dráhy, silnic a dálnic dle § 194 odst. c) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). |  |
| Vyhláška č. 232/2004 Sb. |  | kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích |  |
| Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. |  | o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) |  |
| Vyhláška č. 268/2009 Sb. |  | o technických požadavcích na stavby. |  |
| Vyhláška MZd č. 288/2003 Sb. |  | kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání |  |
| Vyhláška 394/2006 Sb. |  | kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací |  |
| Vyhláška č. 398/2009 Sb. |  | o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb |  |
| Vyhláška č. 79/2013 Sb. |  | # o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče) |  |
| Vyhláška č. 499/2006 Sb. |  | o dokumentaci staveb |  |

| Drážní předpisy |  |
| --- | --- |
| Zákon č. 266/1994 Sb. | o dráhách |
| Bp1 | předpis pro zajištění BOZP a PO |

OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

| Energetika: | Dle zákona č. 79/1957 Sb. | Dle zákona č. 222/1994 Sb. | Dle zákona č. 458/2000 Sb. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadzemní el. vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: |  |  |  |
| - pro vodiče bez izolace | 10m | 7m | 7m |
| - pro vodiče s izolací základní | - | - | 2m |
| - pro závěsné kabelové vedení | - | - | 1m |
| Nadzemní el. vedení o napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: |  |  |  |
| - pro vodiče bez izolace | 15m | 12m | 12m |
| - pro vodiče s izolací základní | - | - | 5m |
| Nad 110 kV do 220 kV včetně | 20m | 15m | 15m |
| Nad 220 kV do 400 kV | 25m | 20m | 20m |
| Nad 400 kV | - | - | 30m |
| Závěsné vedení kabelové do 110 kV včetně | - | - | 2m |
| Zařízení vlastní telekomunikační sítě | 1 | 1 | 1m |
| Podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně | 1 | 1 | 1m |
| Nad 110 kV po obou stranách kabelu | 3 | 3 | 3m |
| Elektrické stanice |  |  |  |
| - u venkovních s napětím větším než 52kV v budovách | - | - | 20m |
| - u stožárových a věžových stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV - 52 kV na úroveň nízkého napětí | 10 | 7 | 7m |
| - u kompaktních zděných stanic převodem napětí nad 1 kV - 52 kV na úroveň nízkého napětí | - | - | 2m |
| - u vestavěných elektrických stanic od obestavění | - | - | 1m |
| Výrobny elektřiny | 30 | 20 | 20m |
| Plynárenství: |  |  |  |
| - u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynových přípojek v zastavěném území obce |  |  | 1m |
| - u ostatních plynovodů a přípojek |  |  | 4m |
| - u technologických objektů |  |  | 4m |
| Ve zvláštních případech – těžební objekty, vodní díla, pozemní stavby |  |  | až 200m |
| Teplárenství: |  |  |  |
| Zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie |  |  | 2,5m |
| Výměníkové stanice |  |  | 2,5m |
| Dle Zákona č. 127/2005 Sb. §102 |  |  |  |
| Podzemního komunikačního vedení |  |  | 1,5m |
| Dle Zákona č. 274/2001 Sb. §23 |  |  |  |
| - u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně |  |  | 1,5m |
| - u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 500mm |  |  | 2,5m |
| u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 200mm s dnem pod 2,5m hloubky se podle bodu a), b) zvyšují o 1m |  |  |  |
| Dle Zákona č. 29/ 59 Sb. §4 |  |  |  |
| Ochranné pásmo potrubí pro pohonné látky |  |  | 300m |
| # Ostatní ochranná pásma: |  |  |  |
| # Les od kraje porostu |  |  | 50m |
| # Přírodní památky |  |  | 50m |
| # Dráhy – železniční trať |  |  | 60m |

Pásmo s podzemními vedeními bez ochrany mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti maximálně 6 t včetně.

INFORMOVÁNÍ KOORDINÁTORA O RIZICÍCH VZNIKAJÍCÍCH PŘI PRACOVNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPECH, KTERÉ ZHOTOVITEL NA STAVBĚ ZVOLIL (§16 Z. Č. 309/2006 SB.)

| Zhotovitel | Název dokumentu | Zástupce zhotovitele | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registr rizik |  |  |  |
|  | Pracovní postupy |  |  |  |
|  | Proškolení pracovníků – BOZP, PO |  |  |  |
|  | Průkazy odborné způsobilosti |  |  |  |

# SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP

# S tímto Plánem BOZP byli dle § 7 písm. c) NV č. 591/2006 Sb. seznámeni a souhlasí s ním:

| Zhotovitel | Zástupce zhotovitele (zaměstnanec) | Kontakt | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |