| 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky: |  | ## POLOHOPIS - VÝŠKOPIS Rapotín – ul. Jesenická |  |  |  |  |  |
|  |  | Pro projekt |  |  |  |  |  |
| Lokalita: | Okres: | # Šumperk |  |  |  |  |  |
|  | Obec: | Rapotín |  |  |  |  |  |
| Objednavatel: |  | # Atelis Olomouc |  |  |  |  |  |
| Vyhotovitel: |  | Ing.Oldřich Stržínek - Velká Bystřice | Číslo zakázky: | 4302/2021 |  |  |  |
| Termín: |  | listopad 2021 |  |  |  |  |  |

| 2. Účel měření |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Digitální podklad pro projekt |  |

| 3. označení měřené lokality |  |
| --- | --- |
| Obec: | Rapotín |
| Kraj: | Olomoucký |

| 4. ÚDAJE O PROVEDENÉM MĚŘENÍ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | # Seznam měřících přístrojů a jejich výrobních čísel |  |  |
|  | SOKKIA FX 105, GNSS X900+,kontroler LT30,SurvCE 6 |  |  |
| b) | # Jména pracovníků provádějících měření |  |  |
|  | Ing.Oldřich Stržínek, Jan Stržínek |  |  |
| c) | Období v němž bylo prováděno měření |  |  |
|  | 19.8. - 10.10.2021 |  |  |
| d) | Jména pracovníků kteří zpracovali výsledky měření |  |  |
|  | Ing Oldřich Stržínek |  |  |
| e) | Souřadnicový systém | JTSK |  |
|  | Výškový systém | B.p.v. |  |
|  | Měřítko | 1:500 |  |
|  | Třída přesnosti | 3 |  |
| f) | Rozsah | 4hm |  |

| 5. TECHNICKÝ POPIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | # Všeobecné údaje o měřeném území, popis měřených znaků |  |
|  | Měřena požadovaná lokalita . Měřeny objekty, komunikace,povrchové znaky inženýrských sítí, zeleň,terén. |  |
| b) | # Údaje o bodovém poli |  |
|  | Použity body,zaměřené pomocí GNSS pro polohové a NB Fad-70 a Fad-70.1 pořadu Domašov-Šumperk pro výškové připojení. Pomocí MNČ vyrovnána síť měřických bodů. |  |
| c) | # Způsob určení: měřické metody, metoda výpočtu souřadnic |  |
|  | Body polohopisu byly určeny polární metodou s trigonometricky určenými výškami z bodů měřické sítě, připojené na uvedené bodové pole. Výpočet byl proveden pomocí programu GEUS W17 Dosažená přesnost odpovídá požadovaným hodnotám – viz výpočetní protokol. Dokumentace uložena u vyhotovitele. |  |
| d) | # Popis grafického zpracování |  |
|  | Elaborát byl zpracován pomocí grafického systému MicroStation 95 s nadstavbou MGEO. |  |

| 6. SEZNAM OPERÁTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | # Technická zpráva |  |
|  | 2. | Digitální data-textové a grafické soubory |  |

Vyhotovil dne  10.10.2021                                                                                                                                                                                                  Ing.Oldřich Stržínek