A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)   název stavby: Oprava terasy v havarijním stavu

b)   místo stavby: Budova „F“  FZÚ AV ČR, Cukrovarnická 10/112, Praha 6,

parc.č.1189/2, k.ú. Střešovice (729302)

c)   předmět projektové dokumentace: dokumentace pro výběr dodavatele-DZS

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., IČ: 68378271, DIČ: CZ68378271

Na Slovance 1999/2, Libeň, 18200, Praha 8

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace:

Ing. Vladimír Sedlecký                                                                                       autorizovaný inženýr pro PS a autor. technik pro požární  bezpečnost staveb, autorizace ČKAIT č. 0205012

UBIQUIST VS, sdružení - Jaromírova 67, 128 00 Praha 2

tel. 774 970 577, 222 560 353, fax: 222 564 501,

e-mail: sedlecky@ubiquist.cz, vaefsd@tiscali.cz

b)   jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT

s  vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:

Stavební část:

Ing. Peter Kováčik, Mrkvičkova 1374/16,163 00 Praha 6

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, autorizace ČKAIT č. 0007050

tel. 724 950 999, e-mail: p.kovacik@actyrka.cz, info@actyrka.cz

kancelář Kořenského 7, 150 00 Praha 5, www.actyrka.cz

Požární bezpečnost:

Ing. Vladimír Sedlecký, UBIQUIST VS, sdružení - Jaromírova 67, 128 00 Praha 2

autorizovaný inženýr pro PS a autor. technik pro požární bezpečnost staveb, autorizace ČKAIT č. 0205012

tel. 774 970 577, 222 560 353, fax: 222 564 501

e-mail: sedlecky@ubiquist.cz

Statická část:

Doc.Dr.Ing. Luboš Podolka, Stasapo s.r.o., Volšovská 929, 190 14, Praha 9

autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT č. 0500774

tel. 777 757 367, 	e-mail: projekce@stasapo.cz

A.2	Údaje o vstupních podkladech

Podkladem pro vypracování dokumentace bylo:

- osobní prohlídka předmětného prostoru zpracovateli této dokumentace

-  informace zástupce investora (FZÚ, ing. Ivana Řídká)

# A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území: zastavěné území – intravilán obce

- údaje o zvláštní ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové území apod.):

v katastru nemovitostí uvedeno památkově chráněné území, není nemovitou kulturní památkou

c)   údaje o odtokových poměrech: neřeší se

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:

Objekt je součástí uzavřeného areálu stávajícího komplexu budov, který využívá Fyzikální ústav AV ČR a který se nachází v území s plochami smíšeně obytnými (Sbo) s využitím pro bydlení a podnikání, případně bydlení a občanské vybavení.

e) údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací: objekt je v souladu územním plánem

f)  dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Navržený objekt splňuje zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a Vyhl.č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. PD je vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

g)  seznam výjimek a úlevových řešení: neřeší se

h)  seznam souvisejících a podmiňujících investic: nejsou

i) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí:

Pozemek parcelní číslo: 1189/2

Výměra:  174 m2

Katastrálním území:  Střešovice (729302)

Číslo LV: 797

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Stavba na parcele  bez čp/če tech.vyb

Vlastník pozemku: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Na Slovance 1999/2, Libeň, 18200 Praha 8

Způsob ochrany: památkově chráněné území

A.4	Údaje o stavbě

- účel užívání stavby: pochozí terasa

- trvalá nebo dočasná stavba: stavba trvalá

- údaje o zvláštní ochraně stavby (kulturní památka apod.): neřeší se

- navrhované kapacity stavby: neřeší se

- počet účelových jednotek a jejich velikosti: plocha terasy  44 m2

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.):

neřeší se

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace):

jaro 2014

- orientační náklady stavby:

A.5	Členění stavby na objekty a technologická zařízení

# Neřeší se - stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty.

Dne:    16.12.2013                                                  Vypracoval:   Ing. Peter Kováčik

B	Souhrnná technická zpráva

# B.1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku:

Předmětná terasa je součástí samostatného objektu (budovy F) domu bez čp/če tech.vyb., který se nachází na pozemku parc.č. 1189/2 a který je součástí uzavřeného areálu Fyzikálního ústavu AV ČR.  Pozemek celého areálu je lichoběžníkového tvaru a je lemován ze severu ulicí Na Ořechovce, z jihu ulicí Špálovou, z východu ulicí U Laboratoře a z jihu pozemek lemuje ulice Cukrovarnická.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

- osobní prohlídka předmětného skladovacího prostoru zpracovateli této dokumentace, výsledky sondy střešního pláště předané zástupcem objednatele

- ochranná a bezpečnostní pásma: nevyskytují se

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: neřeší se

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí:

Stavbou laboratoře nejsou nikterak ovlivněny okolní stavby ani pozemky.

- požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně: neřeší se

- zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé): neřeší se

- územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu):

Napojení na technickou infrastrukturu:

Kromě napojení na stávající dešťové svody se neřeší.

Napojení na dopravní infrastrukturu:

Budova F je přístupná ze dvora uzavřeného areálu, který je zpřístupněn z ulice Cukrovarnická, pro potřeby provedení opravy lze použít boční vjezd k objektu F z ulice U Laboratoře.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

V současnosti neprobíhá v bezprostřední blízkosti řešené stavby žádná stavební činnost.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby

- funkční náplň stavby: pochozí terasa

- základní kapacity funkčních jednotek: 44 m2

- celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi: nevznikají

B.2.2	Celkové, urbanistické, architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: neřeší se

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: zůstanou zachována stávající zděná zábradlí po obou protilehlých stranách terasy.

B.2.3	Celkové provozní řešení: vstup na terasu je umožněn z chodby budovy. Převýšení nejvyšší terasy nad podlahou 2.NP objektu F je cca 200mm.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby: neřeší se

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby: Návrh respektuje obecné požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 26/1999 Sb.

B.2.6	Základní charakteristiky objektů

- stavební řešení:

Budova F, na které se předmětná terasa nachází,  je samostatný objekt,  který je součástí uzavřeného areálu Fyzikálního ústavu AV ČR. Komplex byl postaven po r. 1920 jako Výzkumný ústav cukrovarnický. Objekt je čtyřpodlažní, má dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží.

Návrh řeší provedení stavebních úprav v souvislosti s opravou vrstev střešní terasy ve 2.NP  tohoto objektu z důvodu zatékání do budovy. Terasa je přístupná pouze z objektu F, z druhé strany navazuje mansardová střecha objektu přilehlého objektu,  krokve i střešní tašky končí přímo na dlažbě terasy.

- konstrukční a materiálové řešení:

Stávající skladba terasy:

-	dlažba 8mm

-	beton 92mm (vykazuje známky vlhkosti)

-	2x hydroizolační asfaltový pás – 8mm

-	beton mazanina 45mm

-	polystyren 70mm

-	spádový beton – cca 40mm - nezjištěno

-	(pojistná hydroizolace, parozábrany – nezjištěno)

- 	ŽB stropní deska 120mm

- 	vnitřní omítka 15mm

Nová skladba terasy je navržena v minimální možné tloušťce tak, aby splňovala

požadované hodnoty součinitele prostupu tepla celé kce dle ČSN 73 0540, kde U= 0,24 W/m2K. Z tohoto důvodu je navržená skladba pochozí střechy s finálním povrchem z betonové dlažby do nízkofrakčního podsypu, bez betonové krycí mazaniny, s použitím modifikovaných asfaltových pásů se spodním pásem lepeným přímo na tepelnou izolaci. Dojde k úpravě (přemístění) vyústění dešťových vtoků v bocích terasy do středu stěn a k doplnění dešťových žlabů vně parapetních stěn terasy. Současně dojde k sejmutí jedné řady tašek na přiléhající mansardové střeše a k doplnění samostatného dešťového žlabu pro tuto část střechy, aby se snížilo množství srážkové vody odváděné přímo z terasy.

Součástí opravy terasy může být i výměna stávající prosklené stěny s dveřmi na terasu, není však nezbytná – navržená skladba terasy zvyšuje původní úroveň pouze o 10mm (současný práh dveří je 20mm nad terasou). Finální rozměry nové dveřní výplně s prosklením budou případně doměřeny přímo na stavbě – pokud bude požadována.

B.2.7	Základní charakteristika technických zařízení - neřeší se

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požární bezpečnost objektu bude řešena dle ČSN 73 0802 (PBS, nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (PBS, změny staveb) a normy na tyto navazující v kodexu ČSN požární ochrany. A dále v souladu s Vyhláškou 23/2008 Sb. v zn.p.p. Vyhlášky 268/2011 Sb. Požárně bezpečnostní řešení objektu je dokumentováno v samostatné části projektu a je nedílnou součástí tohoto projektu.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi - neřeší se.

B.2.10	Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí

- mikroklima: neřeší se

- zásady ochrany před šířením hluku a vibrací: neřeší se

- stavební a prostorová akustika: neřeší se

Odstraňované ani nové použité stavební materiály neobsahují azbest.

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží: neřeší se

- ochrana před bludnými proudy: neřeší se

- ochrana před technickou seizmicitou: neřeší se

- ochrana před hlukem:

Stavba svým charakterem nebude produkovat žádný hluk, který by vyžadoval po stavební stránce speciální technické řešení.

- protipovodňová opatření: neřeší se

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury:

neřeší se – stávající, pro provedení stavby bude využito elektroinstalačního připojení v přilehlých místnostech budovy B.

B.4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení:

Objekt se nachází v obytné části pražské čtvrti Střešovice a je přístupný dopravně MHD (stanice BUS Vozovna Střešovice, stanice TRAM Sibeliova a METRO Hradčanská), obslužnost automobily je z ulic Cukrovarnická, Na Ořechovce, U Laboratoře a z ulice Špálova.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

Objekt je zpřístupněn z ulice Cukrovarnická a z ulice U Laboratoře.

- doprava v klidu: neřeší se

- pěší a cyklistické stezky: neřeší se

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy: neřeší se

- použité vegetační prvky: neřeší se

- biotechnická opatření: neřeší se

- údržba: neřeší se

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší – hodnocení emisí škodlivin. Neřeší se – je stávající

Hluk – ochrana hluku - Užívání objektu nebude produkovat zvýšenou hladinu hluku do okolního prostředí.

Splaškové vody – neřeší se.

Dešťové vody  - množství odváděných dešťových vod se nemění.

Domovní odpad - nádoby na TDO jsou umístěny ve dvoře, svoz je zajištěn Technickými službami města upravený smlouvou s investorem.

- vliv na přírodu a krajinu: stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu

- vliv na Naturu 2000: neřeší se

- údaje ze závěrů zjišťovacího řízení: nebylo provedeno

- podmínky ze stanoviska EIA: nejsou

- ochranná a bezpečnostní pásma: nevyskytují se

# B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva:  není  požadováno

# B.8	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt.

- odvodnění staveniště: neřeší se

- napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu: neřeší se

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky: neřeší se

- ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně: neřeší se

- zábory pro stavbu (dočasné / trvalé): neřeší se, pro potřeby staveniště (krátkodobé umístění kontejneru a nového stavebního materiálu) lze využít zpevněnou venkovní plochu přímo u řešené terasy

- produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

- Stavební odpad bude tříděn a přednostně využit před odstraněním. Během všech fází výstavby budou dodržovány podmínky plynoucí ze zákona č.185/2001, o odpadech, zejména ustanovení § 10-16. Stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky. S veškerým odpadem, který při stavebních úpravách a stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Při stavbě nebude produkován nebezpečný odpad.

Odstraňované materiály (stávající skladba terasy) neobsahují azbest.

- ochrana životního prostředí při výstavbě: neřeší se

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: navržená stavba nevyžaduje potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: nejsou požadovány

- zásady pro dopravně inženýrské opatření: nejsou požadovány

Dne:    17.12.2013                                                  Vypracoval:   Ing. Peter Kováčik