Dodatek Technické zprávy

název stavby:    Oprava terasy v havarijním stavu

místo stavby:  Budova „F“  FZÚ AV ČR, Cukrovarnická 10/112, Praha 6,

parc.č.1189/2, k.ú. Střešovice (729302)

stavebník:   Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., IČ: 68378271, DIČ: CZ68378271

Na Slovance 1999/2, Libeň, 18200, Praha 8

Dokumentace je doplněna o zateplení parapetních stěn z důvodu návrhu statika na sanaci spodního líce nosné konstrukce a dodatečného zateplení stěn.

Navržená skladba stávajících parapetních stěn:

-  	penetrační nátěr

-    lepící stěrka

-	tepelný izolant EPS tl. 60 mm kotvený hmoždinkami (2 ks/m2, natloukací)

-	armovací stěrka

-	armovací síťovina

-	silikonová omítka

Poznámka: Vršek parapetních stěn bude ochráněn parapetním plechem, materiál –titanzinek     se sklonem do terasy.

Dne:    13.1.2014                                                  Vypracoval:   Ing. Peter Kováčik