Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění – opakované řízení

Technická specifikace

- Pod názvem „Stohování“ se považuje technologie IRF, VSS, stack atd., u které má několik přepínačů v jednom stohu jednu konfiguraci, IP adresu, EtherChannel přes několik přepínačů atd.

- Pod pojmem „Počet fixních volných portů xxxxx po zapojení ve stohu“ se požaduje, aby po propojení požadovaného počtu přepínačů ve stohu s požadovanou propustností byl daný počet a typ portů v každém přepínači volný.

- OEM Transceiver je plně kompatibilní s originálními moduly od výrobce.  SW na aktivních prvcích sítě je musí plně podporovat. V případě problému s kompatibilitou je Dodavatel povinen po celou dobu záruky bezplatně vyměnit nekompatibilní moduly za moduly, které nebudou mít problémy s kompatibilitou. Vztahuje se to i na problémy s novým SW na aktivní prvky, kde byly moduly použity.

- Certifikace IPv6 gold logo – USGv6 – Pokud nabízené zařízení nesplňuje certifikaci „IPv6 gold logo“, pak zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce doložil formou čestného prohlášení, že nabízené výrobky plně podporují IPv6 a to zejména u: IPv6 Core Protocols, IPsec, IKEv2, DHCPv6, Management (SNMP-MIBs).

- Veškeré licence musí být permanentní. Pokud výrobce nenabízí možnost permanentních licencí musí být licence nabídnuty a naceněny do EoL (End of Life / End of Support) daného zařízení a pokud toto nebylo vyhlášeno, tak minimálně na dobu 8 let.

- Na veškeré zařízení musí být nabídnuta podpora v režimu NBD minimálně na dobu 5 let (tedy alespoň 60 měsíců) od dodání zařízení.

- IEEE 802.1x – Přepínače musí ohledně 802.1x minimálně splňovat:

- Podpora 802.1x, MAB současně na jednom fyzickém portu přepínače.

- Logování veškerých událostí souvisejících s 802.1x nebo MAB na Syslog server.

- Podpora dynamického přidělování VLAN z RADIUS serveru.

- Podpora Guest VLAN zároveň s podporou 802.1x a MAB na jednom fyzickém portu.

- Podpora alespoň dvou RADIUS serverů.

  - Přepínač s 10G a 48x 100/1000 porty

| Minimální technické parametry požadovaných přepínačů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní dodavatel (ANO/NE) případně dodavatel uvede konkrétní hodnotu nabízeného zboží |
| Výrobce zařízení | Doplní dodavatel | < doplní dodavatel > |
| Typ zařízení | Doplní dodavatel | < doplní dodavatel > |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch | < doplní dodavatel > |
| Velikost maximálně | 1U | < doplní dodavatel > |
| Montážní sada do standartního 19" stojanu | ano | < doplní dodavatel > |
| Stohovatelný, potřebné komponenty ke stohování musí být součástí nabídky a dodávky. Stohovací kabely musí být min. 1 m dlouhé. Stohovací porty nesmí ovlivnit počet portů požadovaných níže. Každý switch musí být vybaven minimálně 2mi stohovacími porty | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální propustnost jednoho stohovacího portu | 10 Gbit/s | < doplní dodavatel > |
| Počet fixních portů 10 Gbit/s a jejich typ | min. 4 SFP+ | < doplní dodavatel > |
| Počet fixních 100/1000 Base-T portů | 48 | < doplní dodavatel > |
| Všechny porty musí být z dostupné z přední části switche včetně stohovacích | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora SFP+ 10GBASE-SR, LR, LRM, ER, ZR | ano | < doplní dodavatel > |
| Přepínač musí podporovat OEM transceivery včetně diagnostiky | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimálně dva redundantní zdroje, vyměnitelné za provozu (hot swap) | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost instalace SW oprav bez nutnosti restartu přepínače | ano | < doplní dodavatel > |
| Výkonnostní parametry |  | < doplní dodavatel > |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému | Min 220 Gbps | < doplní dodavatel > |
| Podpora MAC adres | min. 30 000 | < doplní dodavatel > |
| Všechny porty neblokované (wirespeed) | Ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální propustnost L3 | 160 Mpps | < doplní dodavatel > |
| Všechny porty neblokované (wirespeed) | Ano | < doplní dodavatel > |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ano | < doplní dodavatel > |
| Povýšení software jednotlivých přepínačů stohu bez výpadku konektivity celého stohu | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | ano | < doplní dodavatel > |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano | < doplní dodavatel > |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální počet přepínačů ve „Stohu“ | 8 | < doplní dodavatel > |
| Protokoly fyzické vrstvy |  | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.3-2005 | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.3ad | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora "jumbo rámců" min. 9000 bytes | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| IEEE 802.1D | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1Q | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 | < doplní dodavatel > |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front | 8 | < doplní dodavatel > |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano | < doplní dodavatel > |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) | ano | < doplní dodavatel > |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED) | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP) | ano | < doplní dodavatel > |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano | < doplní dodavatel > |
| STP root guard | ano | < doplní dodavatel > |
| STP loop guard | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) | ano | < doplní dodavatel > |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora linkové agregace (LACP) minimálně 64 skupin | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimálně 8 portů v jedné skupině linkové agregace | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokol IP |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano | < doplní dodavatel > |
| QoS | ano | < doplní dodavatel > |
| QoS i na stohovacím propoji | ano | < doplní dodavatel > |
| možnost konfigurovat QoS na stohovacím propoji | ano | < doplní dodavatel > |
| Počet QoS front na port – minimálně 8 | ano | < doplní dodavatel > |
| DHCP relay | ano | < doplní dodavatel > |
| Směrovací protokoly |  |  |
| BGP, BGPv4+ | ano | < doplní dodavatel > |
| OSPFv2, OSPFv3 | ano | < doplní dodavatel > |
| RIPv2, RIPng | ano | < doplní dodavatel > |
| Statické směrování | ano | < doplní dodavatel > |
| IS-IS, IS-IS v6 | ano | < doplní dodavatel > |
| Směrovací tabulka pro IPv4 ve FIB | min. 8 000 záznamů | < doplní dodavatel > |
| Směrovací tabulka pro IPv6 ve FIB | min. 3 000 záznamů | < doplní dodavatel > |
| Podpora VRRP a VRRPv6 | ano | < doplní dodavatel > |
| Směrování multicastu |  |  |
| PIM (dense i sparse mód) pro IPv4 a IPv6 | ano | < doplní dodavatel > |
| IGMPv2 snooping | ano | < doplní dodavatel > |
| IGMPv3 snooping | ano | < doplní dodavatel > |
| Bezpečnost |  |  |
| Podpora reverse path check (uRPF) | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních – VLAN, loopback, 802.1ad) | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL pro IP | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL pro ethernetové rámce | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL min. záznamů | 2 400 záznamů | < doplní dodavatel > |
| IPv6 ACL | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano | < doplní dodavatel > |
| DHCP snooping | ano | < doplní dodavatel > |
| Kontrola ARP protokolu (např. Dynamic ARP inspection (DAI)) | ano | < doplní dodavatel > |
| Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ano | < doplní dodavatel > |
| Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora USB portu pro nahrávání konfigurace a zálohy (minimálně 1*USB port) | ano | < doplní dodavatel > |
| Management |  |  |
| CLI rozhraní | ano | < doplní dodavatel > |
| SSHv2 | ano | < doplní dodavatel > |
| SSHv2 over IPv6 | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano | < doplní dodavatel > |
| SNMPv2 | ano | < doplní dodavatel > |
| SNMPv3 | ano | < doplní dodavatel > |
| Sériová konzolová linka | ano | < doplní dodavatel > |
| DNS klient | ano | < doplní dodavatel > |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano | < doplní dodavatel > |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano | < doplní dodavatel > |
| TACACS+ klient | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring (SPAN) | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring 1 -> 1 | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring N -> 1 | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) | ano | < doplní dodavatel > |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ano | < doplní dodavatel > |
| Syslog | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora uživatelsky modifikovatelné automatické reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů) | ano | < doplní dodavatel > |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora technologie NetFlow/NetStream/sFlow v hardware | ano | < doplní dodavatel > |
| Ostatní požadavky |  |  |
| NTP server | ano | < doplní dodavatel > |
| DHCP server | ano | < doplní dodavatel > |

  - Přepínač s 10G a 24x 100/1000 porty

| Minimální technické parametry požadovaných přepínačů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní dodavatel (ANO/NE) případně dodavatel uvede konkrétní hodnotu nabízeného zboží |
| Výrobce zařízení | Doplní dodavatel | < doplní dodavatel > |
| Typ zařízení | Doplní dodavatel | < doplní dodavatel > |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch | < doplní dodavatel > |
| Velikost maximálně | 1U | < doplní dodavatel > |
| Montážní sada do standartního 19" stojanu | ano | < doplní dodavatel > |
| Stohovatelný, potřebné komponenty ke stohování musí být součástí nabídky a dodávky. Stohovací kabely musí být min. 1 m dlouhé. Stohovací porty nesmí ovlivnit počet portů požadovaných níže. Každý switch musí být vybaven minimálně 2mi stohovacími porty | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální propustnost jednoho stohovacího portu | 10 Gbit/s | < doplní dodavatel > |
| Počet fixních portů 10 Gbit/s a jejich typ | min. 4 SFP+ | < doplní dodavatel > |
| Počet fixních 100/1000 Base-T portů | 24 | < doplní dodavatel > |
| Všechny porty musí být z dostupné z přední části switche včetně stohovacích | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora SFP+ 10GBASE-SR, LR, LRM, ER, ZR | ano | < doplní dodavatel > |
| Přepínač musí podporovat OEM transceivery včetně diagnostiky | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimálně dva redundantní zdroje, vyměnitelné za provozu (hot swap) | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost instalace SW oprav bez nutnosti restartu přepínače | ano | < doplní dodavatel > |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému | Min 170 Gbps | < doplní dodavatel > |
| Podpora MAC adres | min. 32 000 | < doplní dodavatel > |
| Všechny porty neblokované (wirespeed) | Ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální propustnost L3 | 130 Mpps | < doplní dodavatel > |
| Všechny porty neblokované (wirespeed) | Ano | < doplní dodavatel > |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ano | < doplní dodavatel > |
| Povýšení software jednotlivých přepínačů stohu bez výpadku konektivity celého stohu | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | ano | < doplní dodavatel > |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano | < doplní dodavatel > |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální počet přepínačů ve „Stohu“ | 8 | < doplní dodavatel > |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.3ad | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora "jumbo rámců" min. 9000 bytes | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| IEEE 802.1D | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1Q | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 | < doplní dodavatel > |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front | 8 | < doplní dodavatel > |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano | < doplní dodavatel > |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) | ano | < doplní dodavatel > |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED) | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP) | ano | < doplní dodavatel > |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano | < doplní dodavatel > |
| STP root guard | ano | < doplní dodavatel > |
| STP loop guard | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) | ano | < doplní dodavatel > |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora linkové agregace (LACP) minimálně 64 skupin | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimálně 8 portů v jedné skupině linkové agregace | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokol IP |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano | < doplní dodavatel > |
| QoS | ano | < doplní dodavatel > |
| QoS i na stohovacím propoji | ano | < doplní dodavatel > |
| možnost konfigurovat QoS na stohovacím propoji | ano | < doplní dodavatel > |
| Počet QoS front na port – minimálně 8 | ano | < doplní dodavatel > |
| DHCP relay | ano | < doplní dodavatel > |
| Směrovací protokoly |  |  |
| BGP, BGPv4+ | ano | < doplní dodavatel > |
| OSPFv2, OSPFv3 | ano | < doplní dodavatel > |
| RIPv2, RIPng | ano | < doplní dodavatel > |
| Statické směrování | ano | < doplní dodavatel > |
| IS-IS, IS-IS v6 | ano | < doplní dodavatel > |
| Směrovací tabulka pro IPv4 ve FIB | min. 8 000 záznamů | < doplní dodavatel > |
| Směrovací tabulka pro IPv6 ve FIB | min. 3 000 záznamů | < doplní dodavatel > |
| Podpora VRRP a VRRPv6 | ano | < doplní dodavatel > |
| Směrování multicastu |  |  |
| PIM (dense i sparse mód) pro IPv4 a IPv6 | ano | < doplní dodavatel > |
| IGMPv2 snooping | ano | < doplní dodavatel > |
| IGMPv3 snooping | ano | < doplní dodavatel > |
| Bezpečnost |  |  |
| Podpora reverse path check (uRPF) | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních – VLAN, loopback, 802.1ad) | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL pro IP | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL pro ethernetové rámce | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL min. záznamů | 2 400 záznamů | < doplní dodavatel > |
| IPv6 ACL | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano | < doplní dodavatel > |
| DHCP snooping | ano | < doplní dodavatel > |
| Kontrola ARP protokolu (např. Dynamic ARP inspection (DAI)) | ano | < doplní dodavatel > |
| Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ano | < doplní dodavatel > |
| Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora USB portu pro nahrávání konfigurace a zálohy (minimálně 1*USB port) | ano | < doplní dodavatel > |
| Management |  |  |
| CLI rozhraní | ano | < doplní dodavatel > |
| SSHv2 | ano | < doplní dodavatel > |
| SSHv2 over IPv6 | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano | < doplní dodavatel > |
| SNMPv2 | ano | < doplní dodavatel > |
| SNMPv3 | ano | < doplní dodavatel > |
| Sériová konzolová linka | ano | < doplní dodavatel > |
| DNS klient | ano | < doplní dodavatel > |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano | < doplní dodavatel > |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano | < doplní dodavatel > |
| TACACS+ klient | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring (SPAN) | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring 1 -> 1 | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring N -> 1 | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) | ano | < doplní dodavatel > |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ano | < doplní dodavatel > |
| Syslog | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora uživatelsky modifikovatelné automatické reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů) | ano | < doplní dodavatel > |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora technologie NetFlow/NetStream/sFlow v hardware | ano | < doplní dodavatel > |
| Ostatní požadavky |  |  |
| NTP server | ano | < doplní dodavatel > |
| DHCP server | ano | < doplní dodavatel > |

  - Rychlý 48x 1/10/25G přepínač s 4x 100G uplinkem

| Minimální technické parametry požadovaných přepínačů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní dodavatel (ANO/NE) případně dodavatel uvede konkrétní hodnotu nabízeného zboží |
| Výrobce zařízení | < doplní dodavatel > | < doplní dodavatel > |
| Typ zařízení | < doplní dodavatel > | < doplní dodavatel > |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch | < doplní dodavatel > |
| Velikost maximálně | 1U | < doplní dodavatel > |
| Montážní sada do standartního 19" stojanu | ano | < doplní dodavatel > |
| Stohovatelný | ano | < doplní dodavatel > |
| Počet volných fixních portů 100 Gbit/s a jejich typ, po sestohování přepínače | min. 4x QSFP28 | < doplní dodavatel > |
| Stohovatelný, potřebné komponenty ke stohování musí být součástí nabídky a dodávky. Stohovací kabely musí být min. 1 m dlouhé. Stohovací porty nesmí ovlivnit počet portů požadovaných níže. Každý switch musí být vybaven minimálně 2mi stohovacími porty | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální propustnost jednoho stohovacího portu | 100 Gbit/s | < doplní dodavatel > |
| Kompatibilita 100G portů se 40G moduly | ano | < doplní dodavatel > |
| Počet fixních portů 1/10/25 Gbit/s a jejich typ | min. 48 SFP28 | < doplní dodavatel > |
| Podpora SFP+ 10GBASE-SR, LR, LRM, ER, ZR | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora QSFP+ eSR, LX a LR | ano | < doplní dodavatel > |
| Přepínač musí podporovat OEM transceivery včetně diagnostiky | ano | < doplní dodavatel > |
| Redundantní interní napájecí zdroje, vyměnitelné za chodu - požadováno a součásti dodávky | ano | < doplní dodavatel > |
| Redundantní ventilátor, vyměnitelný za chodu | ano | < doplní dodavatel > |
| Předo-zadní chlazení (nasávání přes porty) | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora směrovacích protokolů | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost instalace SW oprav bez nutnosti restartu přepínače | ano | < doplní dodavatel > |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému | min. 2,1 Tbps | < doplní dodavatel > |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému ve stohu | min. 200 Gbit/s | < doplní dodavatel > |
| Podpora MAC adres | min. 200 000 | < doplní dodavatel > |
| Všechny porty neblokované (wirespeed) | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální paketový výkon přepínače | 480 milionu paketů/vteřinu | < doplní dodavatel > |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Minimální počet přepínačů ve stohu (VSS, IRF, stack) | 8 | < doplní dodavatel > |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ano | < doplní dodavatel > |
| Povýšení software jednotlivých přepínačů stohu bez výpadku konektivity celého stohu | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | ano | < doplní dodavatel > |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano | < doplní dodavatel > |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.3ad | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora "jumbo rámců" min. 9000 bytes | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| IEEE 802.1D | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1Q | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 | < doplní dodavatel > |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front | 8 | < doplní dodavatel > |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano | < doplní dodavatel > |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) | ano | < doplní dodavatel > |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED) | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP) | ano | < doplní dodavatel > |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano | < doplní dodavatel > |
| STP root guard | ano | < doplní dodavatel > |
| STP loop guard | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) | ano | < doplní dodavatel > |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokol IP |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano | < doplní dodavatel > |
| QoS | ano | < doplní dodavatel > |
| QoS i na stohovacím propoji | ano | < doplní dodavatel > |
| možnost konfigurovat QoS na stohovacím propoji | ano | < doplní dodavatel > |
| DHCP relay | ano | < doplní dodavatel > |
| Směrovací protokoly |  |  |
| BGP, BGPv4+ | ano | < doplní dodavatel > |
| OSPFv2, OSPFv3 | ano | < doplní dodavatel > |
| RIPv2, RIPng | ano | < doplní dodavatel > |
| Statické směrování | ano | < doplní dodavatel > |
| IS-IS, IS-IS v6 | ano | < doplní dodavatel > |
| Směrovací tabulka pro IPv4 ve FIB | min. 250 000 záznamů | < doplní dodavatel > |
| Směrovací tabulka pro IPv6 ve FIB | min. 75 000 záznamů | < doplní dodavatel > |
| Podpora virtuálních směrovacích instancí (VRF) | min. 120 | < doplní dodavatel > |
| Podpora VRRP a VRRPv6 | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora technologie VXLAN pro L2/L3 balancování, min. 10 cest. – licence na VxLAN musí být součástí | ano | < doplní dodavatel > |
| Směrování multicastu |  |  |
| PIM (dense i sparse mód) pro IPv4 a IPv6 | ano | < doplní dodavatel > |
| IGMPv2 snooping | ano | < doplní dodavatel > |
| IGMPv3 snooping | ano | < doplní dodavatel > |
| Bezpečnost |  |  |
| Podpora reverse path check (uRPF) | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.1ad) | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL pro IP | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL pro ethernetové rámce | ano | < doplní dodavatel > |
| IPv6 ACL | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano | < doplní dodavatel > |
| DHCP snooping | ano | < doplní dodavatel > |
| Kontrola ARP protokolu (např. Dynamic ARP inspection (DAI)) | ano | < doplní dodavatel > |
| Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ano | < doplní dodavatel > |
| Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora USB portu pro nahrávání konfigurace a zálohy (minimálně 1*USB port) | ano | < doplní dodavatel > |
| Management |  |  |
| CLI rozhraní | ano | < doplní dodavatel > |
| SSHv2 | ano | < doplní dodavatel > |
| SSHv2 over IPv6 | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano | < doplní dodavatel > |
| SNMPv2 | ano | < doplní dodavatel > |
| SNMPv3 | ano | < doplní dodavatel > |
| Sériová konzolová linka | ano | < doplní dodavatel > |
| 10/100/1000 management out-of-band port | ano | < doplní dodavatel > |
| DNS klient | ano | < doplní dodavatel > |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano | < doplní dodavatel > |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano | < doplní dodavatel > |
| TACACS+ klient | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring (SPAN) | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring 1 -> 1 | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring N -> 1 | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) | ano | < doplní dodavatel > |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora telemetrie | ano | < doplní dodavatel > |
| Syslog | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora uživatelsky modifikovatelné automatické reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů) | ano | < doplní dodavatel > |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora technologie Netflow/NetStream/sFlow v hardware | ano | < doplní dodavatel > |
| Ostatní požadavky |  |  |
| NTP server | ano | < doplní dodavatel > |
| DHCP server | ano | < doplní dodavatel > |

1.4 Rychlý 24x 1/10/25G přepínač s 4x 100G uplinkem s podporou VxLAN

| Minimální technické parametry požadovaných přepínačů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek na funkcionalitu | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní dodavatel (ANO/NE) případně dodavatel uvede konkrétní hodnotu nabízeného zboží |
| Výrobce zařízení | Doplní dodavatel | < doplní dodavatel > |
| Typ zařízení | Doplní dodavatel | < doplní dodavatel > |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch | < doplní dodavatel > |
| Velikost maximálně | 1U | < doplní dodavatel > |
| Montážní sada do standartního 19" stojanu | ano | < doplní dodavatel > |
| Stohovatelný | ano | < doplní dodavatel > |
| Počet volných fixních portů 100 Gbit/s a jejich typ, po sestohování přepínače | min. 4x QSFP28 | < doplní dodavatel > |
| Stohovatelný, potřebné komponenty ke stohování musí být součástí nabídky a dodávky. Stohovací kabely musí být min. 1 m dlouhé. Stohovací porty nesmí ovlivnit počet portů požadovaných níže. Každý switch musí být vybaven minimálně 2mi stohovacími porty | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální propustnost jednoho stohovacího portu | 100 Gbit/s | < doplní dodavatel > |
| Kompatibilita 100G portů se 40G moduly | ano | < doplní dodavatel > |
| Počet fixních portů 1/10/25 Gbit/s a jejich typ | min. 24 SFP28 | < doplní dodavatel > |
| Podpora SFP+ 10GBASE-SR, LR, LRM, ER, ZR | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora QSFP+ eSR, LX a LR | ano | < doplní dodavatel > |
| Přepínač musí podporovat OEM transceivery včetně diagnostiky | ano | < doplní dodavatel > |
| Redundantní interní napájecí zdroje, vyměnitelné za chodu - požadováno a součásti dodávky | ano | < doplní dodavatel > |
| Redundantní ventilátor, vyměnitelný za chodu | ano | < doplní dodavatel > |
| Předo-zadní chlazení (nasávání přes porty) | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora směrovacích protokolů | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost instalace SW oprav bez nutnosti restartu přepínače | ano | < doplní dodavatel > |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému | min. 1,6 Tbps | < doplní dodavatel > |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému ve stohu | min. 200 Gbit/s | < doplní dodavatel > |
| Podpora MAC adres | min. 200 000 | < doplní dodavatel > |
| Všechny porty neblokované (wirespeed) | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální paketový výkon přepínače | 480 milionu paketů/vteřinu | < doplní dodavatel > |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Minimální počet přepínačů ve stohu (VSS, IRF, stack) | 8 | < doplní dodavatel > |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ano | < doplní dodavatel > |
| Povýšení software jednotlivých přepínačů stohu bez výpadku konektivity celého stohu | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | ano | < doplní dodavatel > |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano | < doplní dodavatel > |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.3ad | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora "jumbo rámců" min. 9000 bytes | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| IEEE 802.1D | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1Q | ano | < doplní dodavatel > |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 | < doplní dodavatel > |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front | 8 | < doplní dodavatel > |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano | < doplní dodavatel > |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) | ano | < doplní dodavatel > |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED) | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP) | ano | < doplní dodavatel > |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano | < doplní dodavatel > |
| STP root guard | ano | < doplní dodavatel > |
| STP loop guard | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) | ano | < doplní dodavatel > |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano | < doplní dodavatel > |
| Protokol IP |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano | < doplní dodavatel > |
| QoS | ano | < doplní dodavatel > |
| QoS i na stohovacím propoji | ano | < doplní dodavatel > |
| možnost konfigurovat QoS na stohovacím propoji | ano | < doplní dodavatel > |
| DHCP relay | ano | < doplní dodavatel > |
| Směrovací protokoly |  |  |
| BGP, BGPv4+ | ano | < doplní dodavatel > |
| OSPFv2, OSPFv3 | ano | < doplní dodavatel > |
| RIPv2, RIPng | ano | < doplní dodavatel > |
| Statické směrování | ano | < doplní dodavatel > |
| IS-IS, IS-IS v6 | ano | < doplní dodavatel > |
| Směrovací tabulka pro IPv4 ve FIB | min. 220 000 záznamů | < doplní dodavatel > |
| Směrovací tabulka pro IPv6 ve FIB | min. 75 000 záznamů | < doplní dodavatel > |
| Podpora virtuálních směrovacích instancí (VRF) | min. 120 | < doplní dodavatel > |
| Podpora VRRP a VRRPv6 | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora technologie VXLAN pro L2/L3 balancování, min. 10 cest., licence na VXLAN musí být součástí | ano | < doplní dodavatel > |
| Směrování multicastu |  |  |
| PIM (dense i sparse mód) pro IPv4 a IPv6 | ano | < doplní dodavatel > |
| IGMPv2 snooping | ano | < doplní dodavatel > |
| IGMPv3 snooping | ano | < doplní dodavatel > |
| Bezpečnost |  |  |
| Podpora reverse path check (uRPF) | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.1ad) | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL pro IP | ano | < doplní dodavatel > |
| ACL pro ethernetové rámce | ano | < doplní dodavatel > |
| IPv6 ACL | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano | < doplní dodavatel > |
| DHCP snooping | ano | < doplní dodavatel > |
| Kontrola ARP protokolu (např. Dynamic ARP inspection (DAI)) | ano | < doplní dodavatel > |
| Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) | ano | < doplní dodavatel > |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ano | < doplní dodavatel > |
| Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora USB portu pro nahrávání konfigurace a zálohy (minimálně 1*USB port) | ano | < doplní dodavatel > |
| Management |  |  |
| CLI rozhraní | ano | < doplní dodavatel > |
| SSHv2 | ano | < doplní dodavatel > |
| SSHv2 over IPv6 | ano | < doplní dodavatel > |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano | < doplní dodavatel > |
| SNMPv2 | ano | < doplní dodavatel > |
| SNMPv3 | ano | < doplní dodavatel > |
| Sériová konzolová linka | ano | < doplní dodavatel > |
| 10/100/1000 management out-of-band port | ano | < doplní dodavatel > |
| DNS klient | ano | < doplní dodavatel > |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano | < doplní dodavatel > |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano | < doplní dodavatel > |
| TACACS+ klient | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring (SPAN) | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring 1 -> 1 | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring N -> 1 | ano | < doplní dodavatel > |
| Port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) | ano | < doplní dodavatel > |
| Vzdálený port mirroring (RSPAN) | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora telemetrie | ano | < doplní dodavatel > |
| Syslog | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora uživatelsky modifikovatelné automatické reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů) | ano | < doplní dodavatel > |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | ano | < doplní dodavatel > |
| Podpora technologie Netflow/NetStream/sFlow v hardware | ano | < doplní dodavatel > |
| Ostatní požadavky |  |  |
| NTP server | ano | < doplní dodavatel > |
| DHCP server | ano | < doplní dodavatel > |

V případě, že uvede dodavatel u jakékoli položky NE, bude vyloučen ze zadávacího řízení

V případě, že uvede dodavatel u jakékoli položky NE, bude vyloučen ze zadávacího řízení

V případě, že uvede dodavatel u jakékoli položky NE, bude vyloučen ze zadávacího řízení