Podklad pro světelně-technické výpočty

„Energetické úspory veřejného osvětlení Radomyšl“

Popis: Pro porovnání zájemci dodají světelně-technický výpočet, který bude vzorovým podkladem pro určení světelně-technických parametrů na níže uvedených typech komunikace. Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, mohou být investorem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datové (eulumdata) i tištěné podobě (světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami).

Investor si vymezuje právo na vyžádání vzorků nabízených svítidel.

Součástí světelně-technických výpočtů bude také výpočet stanovení rušivého světla. Ten musí být proveden pro  výpočtové konfigurace 3, 4, 5 a 6. Výpočet stanovení rušivého světla musí být v souladu s ČSN EN 12464-2, přičemž nesmí být překročeny povolené hodnoty rušivého světla pro zónu světelného prostředí Z2.

Účastník musí počítat s reálným udržovacím činitelem, v žádném případě však nesmí být vyšší než 0,87 ! Náhradní teploty chromatičnosti pro všechny konfigurace budou 2200°K (+/-300°K běžná tolerance odchylky).

Vyklonění svítidla je věcí konkrétního světelně-technického návrhu, proto hodnota Sklon ramene (3) není závazná za předpokladu, že budou splněny závazné parametry ULR = 0,00 a ULOR = 0,00

Určení rozměrů pro pozice svítidel vůči vozovce:

Konfigurace 1 – 2200°K, zatřídění dle vzoru:

Konfigurace 2 – 2200°K, zatřídění dle vzoru:

Konfigurace 3 – 2200°K, zatřídění dle vzoru:

Konfigurace 4 – 2200°K, zatřídění dle vzoru:

Konfigurace 5 – 2200°K, zatřídění dle vzoru:

Konfigurace 6 – 2200°K, zatřídění dle vzoru:

Podklady pro výpočet rušivého světla dle ČSN EN 12464-2

Výška a odsazení svítidla je stanovena dle vzorových konfigurací výše uvedených. Pro všechny výpočty rušivého světla je stanoven činitel údržby 1. Pro výpočet rušivého světla budou použity referenční svislé výpočtové plochy před a/nebo za svítidlem v přesně definované vzdálenosti od jeho fotometrického středu viz. modelové situace rušivého světla níže.

Jednotně budou tyto svislé výpočtové plochy začínat v 0m a končit v 3m nad podlahovým prvkem (výška ploch bude 3 m). Šíře těchto ploch bude 33 m, kde svítidlo bude situováno v jejich středu. Výška svítidla nad podlahovým prvkem bude použita z odpovídajícího referenčního úseku / konfigurace. Vzdálenost rastrových bodů těchto svislých výpočtových ploch bude v obou osách – x, y shodně 1 m. Soustava musí vyhovovat z hlediska rušivého světla na objektech dle ČSN EN 12464-2 zóně světelného prostředí Z2.

| Číslo výpočtu / konfigurace | Vzdálenost hrany domu za svítidlem | Vzdálenost hrany domu před svítidlem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 m | 13 m |
| 2 | 4 m | 10 m |
| 3 | 1,3 m | 8 m |
| 4 | 0,8 m | 7,5 m |
| 5 | 1,8 m | 7,5 m |

Prohlašujeme, že navržené osvětlení komunikací je v souladu se všemi platnými ČSN EN a uvedené rozteče světelných bodů jsou maximální možné za předpokladu zachování všech normami požadovaných parametrů. Uvědomujeme si, že v případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací můžeme být z výběrového řízení vyloučeni bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

-------------------------------------------------------

razítko, jméno a podpis

statutárního nebo zmocněného zástupce