## Příloha č. 5 Rámcové smlouvy – Katalog akceptovatelných a neakceptovatelných poškození a opotřebení vozidel

## Katalog akceptovatelných a neakceptovatelných poškození a opotřebení vozidel

| PŘEHLED NEAKCEPTOVATELNÝCH OPOTŘEBENÍ A POŠKOZENÍ – INTERIÉR |  | KATEGORIE VOZIDLA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osobní | Užitkové |
| Poškození laku | nerozleštitelné poškození laku na jeden díl (bez poškození základového laku) - rozměr | větší než 3 cm | větší než 5 cm |
|  | nerozleštitelné poškození laku na jeden díl (bez poškození základového laku) - počet bez ohledu na rozměr | více než 3 ks | více než 5 ks |
|  | odloupaný či jinak znehodnocený lak | neakceptováno | neakceptováno |
|  | neodborná oprava laku na první pohled viditelná | neakceptováno | neakceptováno |
|  | poškození dílu na základovou barvu | neakceptováno | neakceptováno |
|  | poškození laku hran dílů karosérie s počínající korozí | neakceptováno | neakceptováno |
|  | polepy a jiné nálepky a označení zanechané na vozidle (mimo leasingovou smlouvu) | neakceptováno | neakceptováno |
|  | stopy po odstranění polepů - zbytky lepidla, vybledlý lak | neakceptováno | neakceptováno |
| Poškození karoserie | promáčklina na jeden díl - rozměr | větší než 2 cm | větší než 5 cm |
|  | promáčklina na jeden díl - počet bez ohledu na rozměr | více než 2 ks | více než 5 ks |
|  | otlučení od kamení - počet ks na plochu 15 x 15 cm | více než 10 ks | více než 10 ks |
|  | stopy po krupobití nebo jiné živelné pohromě | neakceptováno | neakceptováno |
|  | koroze v jakémkoliv stádiu rozsahu | neakceptováno | neakceptováno |
|  | neodborná oprava - viditelně opravovaná poškození | neakceptováno | neakceptováno |
|  | poškozené prahy, zárubně a těsnění | neakceptováno | neakceptováno |
|  | deformace či poškození hran dílů | neakceptováno | neakceptováno |
|  | znečištění od asfaltu či betonu | neakceptováno | neakceptováno |
| Poškození krytů kol a disků | odřený nebo poškrábaný disk - rozměr | větší než 5 cm | větší než 10 cm |
|  | odřený nebo poškrábaný disk - počet bez ohledu na rozměr | více než 2 ks | více než 5 ks |
|  | deformovaný disk, vryp, rýha nebo ostrá hrana disku | neakceptováno | neakceptováno |
|  | prasklé, deformované či jinak rozbité nebo neoriginální nebo chybějící poklice | neakceptováno | neakceptováno |
|  | chybějící rezervní kolo či kompletní sada na opravu pneu | neakceptováno | neakceptováno |
| Poškození spodní části vozu, motoru, brzd a výfuku | mechanicky poškozená a promáčklá spodní část prahu a nápravy | neakceptováno | neakceptováno |
|  | rýhované brzdové kotouče způsobené stykem kovu s kovem | neakceptováno | neakceptováno |
|  | poškození motoru v důsledku nedostatku provozních kapalin | neakceptováno | neakceptováno |
|  | prokluzování spojky, hlučná převodovka, neúčinná synchronizace | neakceptováno | neakceptováno |
| Poškození pneumatik | pneumatiky se vzorkem nižším něž jsou požadavky právních předpisů | neakceptováno | neakceptováno |
|  | poškozené pneumatiky - boule, deformace, proražení, trhliny, řezy | neakceptováno | neakceptováno |
| Poškození masky, nárazníků a nenalakovaných dílů | poškození, které není možné opravit renovací plastu - rozměr | větší něž 5 cm | větší něž 5 cm |
|  | poškození na jeden díl, které není možné opravit renovací plastu - počet bez ohledu na rozměr | více než 2 ks | více než 2 ks |
|  | promáčklina na jeden díl - rozměr | větší než 2 cm | větší než 5 cm |
|  | promáčklina na jeden díl - počet bez ohledu na rozměr | více než 2 ks | více než 5 ks |
|  | prasklina, deformace či ulomení | neakceptováno | neakceptováno |
|  | chybějící díly výbavy karoserie (záslepky, mřížky, části klik, prut antény, zámky aj.) | neakceptováno | neakceptováno |
|  | neodborná oprava na první pohled viditelná | neakceptováno | neakceptováno |
| Poškození skel, světlometů a zrcátek | neopravené poškození čelního skla (prasklina) ve stírané ploše | větší než 0,3 cm | větší než 0,3 cm |
|  | odborně opravená prasklina - rozměr | větší než 10 cm | větší než 10 cm |
|  | odborně opravený štěp čelního skla - rozměr | větší než 2 cm | větší než 2 cm |
|  | poškrábané čelní nebo zadní sklo od stěračů | neakceptováno | neakceptováno |
|  | poškrábaná ostatní skla, světla, zrcátka - rozměr | větší než 2 cm | větší než 5 cm |
|  | rozbitá ostatní skla, světla, zrcátka a jejich praskliny či štěpy | neakceptováno | neakceptováno |
|  | prasklý či deformovaný kryt zrcátka | neakceptováno | neakceptováno |
|  | nefunkční zrcátka (i z důvodu nefunkčních žárovek) | neakceptováno | neakceptováno |
|  | poškozená či nehomologované ochranné sluneční fólie nebo fólie umístěné v rozporu s platnými předpisy | neakceptováno | neakceptováno |
| Poškození ostatní | jakkoliv poškozené nebo neodborně instalované vnější doplňky | neakceptováno | neakceptováno |
|  | poškozené těsnění | neakceptováno | neakceptováno |
|  | jakékoliv chybějící či rozbité díly | neakceptováno | neakceptováno |

| PŘEHLED NEAKCEPTOVATELNÝCH OPOTŘEBENÍ A POŠKOZENÍ – INTERIÉR |  | KATEGORIE VOZIDLA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osobní | Užitkové |
| Poškození sedadel | znečištění sedadel vyžadující mokré, specializované ošetření | neakceptováno | neakceptováno |
|  | poškrábané, potrhané nebo jinak poničené čalounění (propálení, pořezání, proděravění) | neakceptováno | neakceptováno |
|  | zápach v interiéru vozidla | neakceptováno | neakceptováno |
| Poškození podlahy, stropu a polstrování | roztržené, propálené, chemikálií poškozené čalounění stropu a bočních sloupků | neakceptováno | neakceptováno |
|  | prasklý, různě barevný, prodřený či propálený koberec podlahy | neakceptováno | neakceptováno |
|  | deformace čalounění stropu - rozměr | větší než 2,5 cm | větší než 2,5 cm |
|  | deformace čalounění stropu - počet na celé čalounění stropu | více než 2 ks | více než 2 ks |
|  | hluboká deformace stropu | neakceptováno | neakceptováno |
| Poškození zavazadlového prostoru | znečištění, praskliny, potřísnění chemikáliemi nebo deformace např. od nákladu | neakceptováno | - |
|  | znečištění zvířecí srstí a znečištění vyžadující tepování interiéru | neakceptováno | - |
|  | chybějící přepážka zavazadlového prostoru, bylo-li jí vozidlo vybaveno | neakceptováno | - |
| Poškození přístrojové desky, volantu, ovládacích prvků a vnitřního osvětlení | zaslepené otvory po demontáži mimořádného vybavení ve spodní polovině palubní desky - velikost záslepky | větší než 2,5 cm | větší než 2,5 cm |
|  | zaslepené otvory po demontáži mimořádného vybavení ve spodní polovině palubní desky - počet poškození | více než 1 ks | více než 1 ks |
|  | nezaslepené otvory po demontáži mimořádného vybavení | neakceptováno | neakceptováno |
|  | poškození, škrábance, praskliny, deformace ovládacích prvků, větracích mřížek a mřížek reproduktorů chemikáliemi nebo lepidly a narušení jejich lakované vrstvy | neakceptováno | neakceptováno |
|  | chybějící část interiéru | neakceptováno | neakceptováno |

| PŘEHLED NEAKCEPTOVATELNÝCH OPOTŘEBENÍ A POŠKOZENÍ – OSTATNÍ |  | KATEGORIE VOZIDLA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Osobní | Užitkové |
| Nákladový prostor | jakékoliv známky koroze | - | neakceptováno |
|  | praskliny a deformace vnitřních dílů nákladového prostoru (nevztahuje se na karosářské díly) - počet bez ohledu na rozměr | - | více než 4 ks |
|  | praskliny a deformace vnitřních dílů nákladového prostoru (nevztahuje se na karosářské díly) | - | větší než 5 cm |
|  | deformace vnitřních podběhů v nákladovém prostoru - počet bez ohledu na rozměr | - | více než 4 ks |
|  | deformace vnitřních podběhů v nákladovém prostoru | - | větší než 5 cm |
|  | jakékoliv poškození, které omezuje funkci dveří, oken nebo zámků | - | neakceptováno |
|  | proděravění, neodborné otvory | - | neakceptováno |
|  | chybějící díly nákladového prostoru | - | neakceptováno |
| Dokumenty a příslušenství | chybějící doplňkové příslušenství, které bylo předmětem leasingové smlouvy (střešní nosiče, řetězy apod.) | neakceptováno | neakceptováno |
|  | chybějící zimní pneumatiky, je-li součástí pronájmu | neakceptováno | neakceptováno |
|  | chybějící klíč k vozidlu či karta s kódem | neakceptováno | neakceptováno |
|  | nekompletní mechanické zabezpečení vozidla | neakceptováno | neakceptováno |
|  | chybějící servisní knížka (kromě elektronických) | neakceptováno | neakceptováno |
|  | chybějící nebo nekompletní dokumentace k vozidlu | neakceptováno | neakceptováno |
|  | chybějící povinná výbava vozidla, která byla součástí vozidla při předání | neakceptováno | neakceptováno |