A. průvodní zpráva

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

#### a) název stavby,

STAVEBNÍ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ R.D. FILIPOVA HUŤ - R.D. 1+2

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

FILIPOVA HUŤ

Kat. území             FILIPOVA HUŤ  /697851/

p.č.    1759             trvalý travní porost

p.č.    1760             trvalý travní porost

p.č.    1492/1          trvalý travní porost

p.č.    1483             ostatní plocha

p.č.    1479             trvalý travní porost

p.č.    1687             ostatní plocha

p.č.    1695             trvalý travní porost

c) předmět dokumentace.

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy dvou objektů R.D. +nové přípojky splaškové kanalizace, vodovodu. elektro+ zpevněné plochy.

Oba stávající objekty rod. domů budou využívány pro stálé bydlení – pro potřebu bytových jednotek obce,+ jako další využití je přechodné ubytování v navržených pokojích.

Stávající objekt rodinného domu 1 je ponechán ve stávající hmotě, úprava řeší pouze změnu vnitřní dispozice. V úrovni  1.N.P. jsou navrženy celkem 3bytové jednotky pro stálé  bydlení:

2ks BYTU   2+kk

1ks BYTU   3+kk.

V úrovni   2.N.P. je navrženo celkem 5 ubytovacích pokojů s vlastním příslušenstvím:

Stávající objekt rodinného domu 2 je ponechán ve stávající hmotě, úprava řeší pouze změnu vnitřní dispozice. V objektu jsou navrženy celkem 3 byty pro stálé bydlení ,+ v podkroví  /2NP/ je ubytovací apartmán.

2ks BYTU   3+kk

1ks BYTU   2+kk.

V úrovni 2.N.P./podkroví/  je navržen ubytovací apartmán 3L:

### A.1.2 Údaje o žadateli

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Obec Modrava

Modrava 63,341 92, Kašperské Hory

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

#### a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Radim Hucl , stavební činnost

Čechova ul. 7, 320 28, PLZEŇ

zasilatel. adresa:  Barrandova 28, 326 00,  PLZEŇ

I.Č.      114 13 859

DIČ.    CZ 540716 0044

#### b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

ing. arch. Radim Hucl

Vltavská ul.20,  150 00, PRAHA 5

autor. Architekt  pod. číslem 03 182, ze dne 28.6. 2004

#### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

ARCH. STAVEBNÍ     ing.arch.  R.Hucl,    R.Hucl ,Barrandova ul.28 ,301 47 ,Plzeň

I.Č. 114 13 859  radim.hucl @volny.cz   602 225 368

VYTÁPĚNÍ                              p. K.jebáček

ZDRAV. INSTAL.                   D. Schafer ,

VZDUCHOTECH.                  R. Gaiger

STATIKA                                ing. Netrval

POŽÁRNÍ OCHRANA           ing. P.Čonka ,

ELEKTRO                               M. Pech

## A.2 Seznam vstupních podkladů

Na pozemku – objektech byl proveden základní stavební /statický – včetně provedení sond do  konstrukcí/  průzkum, a  následně  vyhotovení stávajících stavů objektů.

- doměření stávajících stavů

- zjištění stavu a dimenzí stávajících připojení na sítě.

- výpis z katastru + katastrální snímky

## A.3 Údaje o území

### a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Lokalita se nachází v jihozápadní části obce. Na pozemku jsou v současné době dva stávající objekty RD, v hrubé stavbě, které budou upraveny. Lokalita se nachází na začátku zástavby obce u místní komunikace.

Pozemek +objekty určené ke stavebním úpravám jsou ve vlastnictví investora- Obec Modrava.

Pozemek je mírně svažitý k jihu, bez objektů bránící výstavbě. Stavební úpravy jsou prováděny ve stávajících objemech staveb – kromě nových napojení na infrastrukturu

### b) dosavadní využití a zastavěnost území

v současnosti  jsou na pozemcích dva objekty RD v hrubé stavbě bez dokončení.

Oba stávající objekty rod. domů budou po úpravě využívány pro stálé bydlení – pro potřebu bytových jednotek obce,+ jako další využití je přechodné ubytování v navržených pokojích.

Stávající objekt rodinného domu 1 je ponechán ve stávající hmotě, úprava řeší pouze změnu vnitřní dispozice. V úrovni  1.N.P. jsou navrženy celkem 3bytové jednotky pro stálé  bydlení:

2ks BYTU  2+kk.     Byt 2+KK   57,60m2

Byt 2+KK   44,05m2

1ks BYTU   3+kk.    75,32 m2

V úrovni 1.P.P. je umístěno technické zázemí bytů + prostor  pro použití nájemníků bytových jednotek pro stálé bydlení.   Plocha. 79,67m2

V úrovni  2.N.P. je navrženo celkem 5 ubytovacích pokojů s vlastním příslušenstvím:

3x POKOJ  2L

2x POKOJ  3L

Celkem:  plochy  využité pro stálé bydlení v objektu RD 1:   256,64m2

plochy  využité pro ubytování v objektu RD 1:       186,02m2

zastavěná   plocha objektu RD1:     248,20 m2

obestavěný prostor:                       1884,00 m3

Stávající objekt rodinného domu 2 je ponechán ve stávající hmotě, úprava řeší pouze změnu vnitřní dispozice. V objektu jsou navrženy celkem 3 byty pro stálé bydlení.  vzhledem  ke stávající dispozici objektu

Jsou 2 bytové jednotky navrženy v úrovni 1NP +2NP – s vnitřním schodištěm, třetí bytová jednotka je navržena pouze v úrovni 1NP,+ v podkroví /2NP/ je ubytovací apartmán.

2ks BYTU  3+kk.     Byt 3+KK   93,36m2

Byt 3+KK   93,87m2

1ks BYTU  2+kk.     54,11m2

V úrovni 2.N.P./podkroví/  je navržen ubytovací apartmán 3L:   48,10m2

Celkem:  plochy  využité pro stálé bydlení v objektu RD 2:    241,34m2

plochy  využité pro ubytování v objektu RD 2:          48,10m2

zastavěná   plocha objektu RD2:     216,00 m2

obestavěný prostor:                       1653,00 m3

c)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (památ. rezervace,

památková zona, chráněné, záplavové území  apod.),

bez vlivu vzhledem k charakteru stavby

- ochranná pásma stávajících inženýrských sítí budou dodržena – jedná se o  nová napojení

- žádná další ochranná a bezpečnostní pásma nejsou stavební úpravou dotčena.

- Stavba  se nachází v ochranném pásmu CHKO ŠUMAVA,+ NP ŠUMAVA II zona

### d)  údaje o odtokových poměrech,

Realizací stavební úpravy nedojde ke zhoršení životního prostředí v místě. Vlastní  provoz    objektů RD /nemění se účel objektu/  nebude mít  negativní vliv na životní prostředí.

Stavební úprava nemá vliv na odtokové poměry v lokalitě.  dešťové vody ze střech objektu, ze zpevněných ploch jsou ponechány s odvodněním dle stávajícího stavu – do vsaku v přilehlých plochách zeleně na pozemku investora.

e)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

- záměr stavební úpravy stávajících objektů  RD je v souladu, účel objektů se nemění.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

- DTTO – viz bod  d.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

- v době zpracování PD - projekt DSP. jsou v dokumentaci zohledněny dosud všechny známé

- požadavky dotčených orgánů a institucí z předchozích stupňů:

- - odsouhlasené studie stavby

- -  dosud známé podmínky investora k dané úpravě.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

na stavební úpravu nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

stavba není podmíněna žádnou vyvolanou investicí.

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

FILIPOVA HUŤ

Kat. území             FILIPOVA HUŤ  /697851/

p.č.    1759             trvalý travní porost

p.č.    1760             trvalý travní porost

p.č.    1483             ostatní plocha

p.č.    1492/1          trvalý travní porost

p.č.    1479             trvalý travní porost

p.č.    1687             ostatní plocha

p.č.    1695             trvalý travní porost

A.4  Údaje o stavbě

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

jedná se o  stavební úpravu stávajících nedokončených objektů RD1 +RD2, + nové přípojky splaškové kanalizace, vodovodu, elektro+ zpevněné plochy.

### b) účel užívání stavby,

Oba stávající objekty rod. domů budou využívány pro stálé bydlení – pro potřebu bytových jednotek obce,+ jako další využití je přechodné ubytování v navržených pokojích.

Stávající objekt rodinného domu 1 je ponechán ve stávající hmotě, úprava řeší pouze změnu vnitřní dispozice. V úrovni  1.N.P. jsou navrženy celkem 3bytové jednotky pro stálé  bydlení:

2ks BYTU  2+kk.     Byt 2+KK   57,60m2

Byt 2+KK   44,05m2

1ks BYTU   3+kk.    75,32 m2

V úrovni 1.P.P. je umístěno technické zázemí bytů + prostor  pro použití nájemníků bytových jednotek pro stálé bydlení.   Plocha. 79,67m2

V úrovni  2.N.P. je navrženo celkem 5 ubytovacích pokojů s vlastním příslušenstvím:

3x POKOJ  2L

2x POKOJ  3L

Celkem:  plochy  využité pro stálé bydlení v objektu RD 1:   256,64m2

plochy  využité pro ubytování v objektu RD 1:       186,02m2

zastavěná   plocha objektu RD1:     248,20 m2

obestavěný prostor:                       1884,00 m3

Stávající objekt rodinného domu 2 je ponechán ve stávající hmotě, úprava řeší pouze změnu vnitřní dispozice. V objektu jsou navrženy celkem 3 byty pro stálé bydlení.  vzhledem  ke stávající dispozici objektu

Jsou 2 bytové jednotky navrženy v úrovni 1NP +2NP –s vnitřním schodištěm, třetí bytová jednotka je navržena pouze v úrovni 1NP,+ v podkroví /2NP/ je ubytovací apartmán.

2ks BYTU  3+kk.     Byt 3+KK   93,36m2

Byt 3+KK   93,87m2

1ks BYTU  2+kk.     54,11m2

V úrovni 2.N.P./podkroví/  je navržen ubytovací apartmán 3L:   48,10m2

Celkem:  plochy  využité pro stálé bydlení v objektu RD 2:    241,34m2

plochy  využité pro ubytování v objektu RD 2:          48,10m2

zastavěná   plocha objektu RD2:     216,00 m2

obestavěný prostor:                       1653,00 m3

### c) trvalá nebo dočasná stavba,

stavební úprava objektů RD  je stavbou trvalou

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

Stavba  se nachází v ochranném pásmu CHKO ŠUMAVA,+ NP ŠUMAVA II zona

### e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Pro výstavbu –stavební úpravu RD není požadováno,  přesto přístup do úrovně 1NP a vlastní provoz úrovně 1NP je bezbarierový,  a umožňuje i svými rozměry případný pohyb pro imobilní.

### f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních    předpisů

- v době zpracování PD - projekt DSP. jsou v dokumentaci zohledněny dosud všechny známé

- požadavky dotčených orgánů a institucí:

- - odsouhlasené studie stavby

- -  dosud známé podmínky investora k dané úpravě.

- g) seznam výjimek a úlevových řešení,

na stavbu nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení

### h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

### počet  funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Oba stávající objekty rod. domů budou využívány pro stálé bydlení – pro potřebu bytových jednotek obce,+ jako další využití je přechodné ubytování v navržených pokojích.

Stávající objekt rodinného domu 1 je ponechán ve stávající hmotě, úprava řeší pouze změnu vnitřní dispozice.  V úrovni  1.N.P. jsou navrženy celkem 3bytové jednotky pro stálé  bydlení:

2ks BYTU  2+kk.     Byt 2+KK   57,60m2

Byt 2+KK   44,05m2

1ks BYTU   3+kk.    75,32 m2

V úrovni 1.P.P. je umístěno technické zázemí bytů + prostor  pro použití nájemníků bytových jednotek pro stálé bydlení.   Plocha. 79,67m2

V úrovni  2.N.P. je navrženo celkem 5 ubytovacích pokojů s vlastním příslušenstvím:

3x POKOJ  2L

2x POKOJ  3L

Celkem:  plochy  využité pro stálé bydlení v objektu RD 1:   256,64m2

plochy  využité pro ubytování v objektu RD 1:       186,02m2

zastavěná   plocha objektu RD1:     248,20 m2

obestavěný prostor:                       1884,00 m3

V 1.P.P. je situován provoz sauny (potírna+ ochlazovací sprcha). Tyto prostory jsou uvažovány pro obyvatele bytů pro stálé bydlení,  takto  jsou navrženy a nebudou přístupny veřejnosti - nejedná se o komerční provoz.

Sauna – jedná se o saunu /potírnu/  pro max. 4 osoby.  Prostor potírny je 9,60m3 = 2,4m3/osobu + více než

1 m sedací plochy na lavicích.

Prostor pro odpočinek splňuje požadavek na min. plochu 2 m2 na jedno místo v potírně.

Provoz sauny má vlastní šatnu a pohotovostní soc. zařízení.

Provoz sauny  má vlastní úklidovou komoru pro potřebu úklidu a čištění, a větraný sklad čistého a nečistého  prádla.

Dalším provozem v 1PP je místnost pro umístění cvičebních a posilovacích strojů, rovněž určené pouze k využití pro stálé obyvatele RD.

Stávající objekt rodinného domu 2 je ponechán ve stávající hmotě, úprava řeší pouze změnu vnitřní dispozice. V objektu jsou navrženy celkem 3 byty pro stálé bydlení.  vzhledem  ke stávající dispozici objektu

Jsou 2 bytové jednotky navrženy v úrovni 1NP +2NP –s vnitřním schodištěm, třetí bytová jednotka je navržena pouze v úrovni 1NP,+ v podkroví /2NP/ je ubytovací apartmán.

2ks BYTU  3+kk.     Byt 3+KK   93,36m2

Byt 3+KK   93,87m2

1ks BYTU  2+kk.     54,11m2

V úrovni 2.N.P./podkroví/  je navržen ubytovací apartmán 3L:   48,10m2

Celkem:  plochy  využité pro stálé bydlení v objektu RD 2:    241,34m2

plochy  využité pro ubytování v objektu RD 2:          48,10m2

zastavěná   plocha objektu RD2:     216,00 m2

obestavěný prostor:                         1653,00 m3

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Pro odvedení splaškových vod z objektů RD č.1 a RD č.2 bude vybudována venkovní splašková kanalizace PVC DN 200 ,která bude zaústěna do lomové šachty veřejné splaškové kanalizace PVC DN 250.

Výpočet množství odpadních vod splaškových

Průměrné denní množství

Qd(24) = 3 168 l/den = 3,168 m3/den = 0,037 l/s

Max. hodinové množství

Qmax h = 3,168 x 1,5 x 7,2 : 24 = 1,42 m3/hod =0,396  l/s

Roční množství

Q roč = 3,168 x 365 = 1156 m3/rok

DEŠŤOVÉ VODY

Dešťové vody ze střechy objektů budou likvidovány na pozemcích investora přirozeným vsakováním. U objektu nebudou provedeny dešťové žlaby.

VODOVOD

Objekty v areálu usedlosti budou zásobovány pitnou a požární vodou z obecního vodovodu PE 90.Pro každý RD je navrženo vybudovat samostatnou vodovodní přípojku v PE 63 zakončenou ve vodoměrné šachtě vodoměrnou sestavou , od kterých budou následně vedeny větve vnějšího rozvodu vody. Přípojky bude ukončeny vodoměrnou sestavou osazenou ve vodoměrné šachtě  vel.1500 x 900 x 1800 mm vybudovaných na pozemku investora.

Výpočet potřeby vody

dle  Sb. zákonů č.120/2011 přílohy  č.12

RD č.1 ,RD č.2

Byty a ubytovací apartmány

I/3………..35 m3/os/rok……….96  l/los/den x 33 osob  =  3 168 l/den

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q24 = 3 168 l/den = 3,17 m3/den = 0,037 l/s

Qd  = 3  168 x 1,5 = 4 752 l/den = 4,752 m3/den

Qh = 4 752 x 1,8 = 8 553  l/den = 356  l/hod = 0,356 m3/hod = 0,099 l/s

Qr =  3,168 x 365 = 1156 m3/rok

Výpočtový průtok pitné vody dle 75 54 55

RD č.1 ,RD č.2

Qd =1,56 l/s = 5,60 m3/hod

Výpočet potřeby požární vody

dle ČSN 73 08 73

Q pož. = 0,3 l/s = 1,08 m3/hod

ELEKTRO NN

Vlastní připojení bude řešeno mezi investorem a ČEZ Distribuce a.s., dle technického řešení, které si zajišťuje sám investor

Pro připojení  RD je připraveno napojení nového pilíře s rozpojovací pojistkovou skříní sloužící pro RD1 a RD2 uloženým v zemi.  Z pojistek  této rozpojovací pojistkové skříně osazené  provozovatelem sítě (ČEZ Distribuce a.s.) bude napojen rozváděč měření osazený na fasádě kabelem AYKY-J 4x50 a následně vedením na paprsku jednotlivé rozvody pro dům.

Napojení okruhových rozváděčů bude provedeno kabely CYKY-J4x10 v majetku investora.

Vlastní napojení ze sítě ČEZ bude provedeno dle následně uzavřených smluv pro jednotlivé odběry.

Bilance elektrického výkonu dle ČSN 33 21 30 ed.3:   RD1

3 bytové jednotky

stupeň elektrizace "B" (vaření el. energií)

3x15,0kW	45,0kW

soudobost pro 3 b.j. 0,66

výpočtové zatížení	29,7kW

1x společná spotřeba + ubytovací část

osvětlení, zásuvky, vaření	20,0kW

soudobost 0,7

výpočtové zatížení	14,0kW

vytápění

tepelné čerpadlo s el dotopem ě ohřev TV	18,0kW

soudobost 0,75

výpočtové zatížení	13,5kW

## Celkové nároky na spotřebu el. energie

bydlení	29,7kW

společná spotřeba +ubytování	14,0kW

el.vytápění	13,5kW

výpočtové zatížení  CELKEM	57,2kW

Bilance elektrického výkonu dle ČSN 33 21 30 ed.3:  RD2

3 bytové jednotky

stupeň elektrizace "B" (vaření el. energií)

3x15,0kW	45,0kW

soudobost pro 3 b.j. 0,66

výpočtové zatížení	29,7kW

1x společná spotřeba + ubytovací část

osvětlení, zásuvky, vaření	20,0kW

soudobost 0,7

výpočtové zatížení	14,0kW

vytápění

tepelné čerpadlo s el dotopem ě ohřev TV	18,0kW

soudobost 0,75

výpočtové zatížení	13,5kW

## Celkové nároky na spotřebu el. energie

bydlení	29,7kW

společná spotřeba +ubytování	14,0kW

el.vytápění	13,5kW

výpočtové zatížení  CELKEM	57,2Kw

### kritéria tepelně technického hodnocení

Objekt RD1

Tepelné ztráty, potřeba tepla
       Výpočet tepelného výkonu byl proveden  dle ČSN EN 13821 pro
       nejnižší    venkovní   oblastní    teplotu   -210C,   krajinu
       s intenzivními  větry.  Teplot  vyznačených  ve  výkresech se
       dosáhne při  současném vytápění všech místností  v bytě a při
       dodržení navržených tepelně  technických parametrů stavebních
       konstrukcí (dodržet stavební projekt).
       Potřeba tepla -                        18.500 W
       Výměna vzduchu v obytných místnostech  n - 0,4 1/hod

Zdroj tepla a ohřevu TV  -  a) zdroj tepla  a ohřevu TV
       Po projednání  a požadavku stavebníka  (topný výkon navržen
       s ohledem na využívání objektu) je jako centrální zdroj tepla
       pro   vytápění   a   ohřev   TV   navrženo  tepelné  čerpadlo
       (vzduch/voda) venkovní  provedení AIR X170  o tepelném výkonu
       (te -15oC,  tv 50oC -  12 kW) osazené  na konstrukci u  stěny
       domu  v bivalenci  s  kaskádově  spínaným EL.kotlem  3-6-9 kW
       (součást  kompaktu  vnitřní  jednotky  TČ  AirBox E). Zdrojem
       nízkopotencionálního  tepla  bude  venkovní  vzduch  ,vzniklý
       kondenzát z rozmrazování bude sveden dle dispozic stavebníka.

Ohřev TV - TV  bude ohřívána v AKU ohříváku NTRR 500  HP
       (SOL,4,8  m2+  2,2  m2)  -  propojené  topné vložky) osazeným
       v místnosti  TČ -  ohřev napojený  na přívod  topné vody z TČ
       s oběhem  zajišťovaným  oběhovým   čerpadlem  UPM  GEO  25-85
       ( součást  vnitřní jednotky  TČ) .Teplota  TV bude regulována
       trojcestným rozdělovacím EL.ventilem  řízeným regulátorem WPM
       (součást kompletu  TČ) , dle  nastavené teploty TV.  Vstup do
       ohřevu TV bude na straně st.vody osazen filtrem s příslušnými
       armaturami  a pojištěn  v souladu  s ČSN  060830 (PV,expanze,
       - dodávka ZTI). Provoz TČ , systému vytápění a ohřevu TV bude
       řízen regulačním systémem (součást dodávky TČ) , dle venkovní
       teploty a požadovaných vnitřních teplot a teploty TV.
 Technickéúdaje
         topný výkon TČ - celkový   17 kW + EL.9 kW (v kompaktu TČ)
         dotopové EL.těleso (součást boileru)  6 kW  (řízemo reg.TČ)
         topný faktor (A -7oC/35oC)            2,55
         CCOP                                  4,81
         podíl TČ                             45 %
         krytí potřeby                        84 %
         spotřeba tepla         vytápění  58.000 kWh/rok
         45oC -1.200l/den  ohřev TV  25.000 kWh/rok  n - 0,8
         spotřeba elektřiny     vytápění  28.000 kWh/rok
                                          ohřev TV   9.500 kWh/rok
         spotřeba pohonného tlaku topný okruh      30 kPa
         min.tlak v systému                  100 kPa

Objekt RD2

Po projednání  a požadavku stavebníka  (topný výkon navržen s ohledem na využívání objektu) je jako centrální zdroj tepl    pro   vytápění   a   ohřev   TV   navrženo  tepelné  čerpadlo (vzduch/voda)

enkovní  provedení AIR X170  o tepelném výkonu(te -15oC,tv 50oC -12 kW) osazené  na konstrukci u  stěn  domu  v bivalenci  s  kaskádově  spínaným EL.kotlem  3-6-9 k (součást  kompaktu  vnitřní  jednotky  TČ  AirBox E). Zdroje   nízkopotencionálního  tepla  bude  venkovní  vzduch  ,vzniklý     kondenzát z rozmrazování bude sveden dle dispozic stavebníka.

/Technické údaje
         topný výkon TČ - celkový   17 kW + EL.9 kW (v kompaktu TČ)
         dotopové EL.těleso (součást boileru)  6 kW  (řízemo reg.TČ)
         topný faktor (A -7oC/35oC)            2,55
         CCOP                                  4,81
         podíl TČ                             55 %
         krytí potřeby                        90 %
         spotřeba tepla         vytápění  38.000 kWh/rok
         4 BJ- 45oC - 500l/den       ohřev TV  10.000 kWh/rok  n - 0,8

### energetická náročnost stavby

Budova byla zařazena do skupiny B – velmi úsporná.

# Odpady vznikající během výstavby

Předpokládané odpady vznikající při výstavbě

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 01 | Materiál z demolic vozovky (asfalt, dehet) | N |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

# Odpady vznikající během provozu dokončené stavby

Během provozu RD bude vznikat následující odpad:

- domovní odpad

- odpad z údržby objektu

- odpad z údržby vnějších ploch

řešení je ponecháno stávající – do odpadních nádob ve výklenku v oplocení .

domácnost

kód	kategorie	druh odpadu

20		O	Komunální odpady včetně složek z odděleného sběru

20 01 39 	O	Plasty

20 01 40 	O	Kovy

03 01 99	O	Odpady jinak blíže neurčené

20 01 21	N	Zářivky

Základní min. separace odpadu  lze rozdělit do následujících hlavních skupin :

- směsný odpad

- papír, kartony, lepenka (odpad z obalových materiálů)

- plast

- kovy

Na základě předpokládané separace odpadů bude odpad ukládán do následujících základních manipulačních jednotek :

- sběrné nádoby v jednotlivých domácnostech

- plastový kontejner na odpad (běžný komunální odpad kategorie O)

- kontejner na papír, kartony, lepenku

- kontejner na plasty

### j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

stavba bude zahájena po vydání právoplatného ÚR + SP

Předpokládané zahájení stavby:  	   09 / 2019

Předpokládané dokončení stavby:	   06 / 2020

pro postup výstavby jsou uvažovány následující termíny, které jsou současně považovány za

termíny prohlídek stavby ze strany stavebního úřadu.

09. 2019          předání staveniště + příprava a zahájení bouracích prací + přípojky sítí

10. 2019          provádění nových základových konstrukcí, svislé KCE- příčky,

11. 2019          konstrukce nových částí stropů,+ nové výplně otvorů

02. 2020          práce profesí PSV/ instalace/

03. 2020          provádění podlah,  obklady + dlažby v interiérech,

04. 2020          venkovní fasády , kompletace prací PSV, úpravy zpevněných ploch

05. 2020          vyklizení objektu, předání stavby + příprava na kolaudaci stavby

### k) orientační náklady stavby.

Celkové orientační náklady stavby:  cca 9 mil. Kč-   budou upřesněny dokumentací RDS

## A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební úprava RD bude realizována v jedné časové etapě jako jeden stavební a technologický celek.