# B.1	Popis území stavby

### a)	charakteristika stavebního pozemku

Lokalita se nachází v jihozápadní části obce. Na pozemku jsou v současné době dva stávající objekt

RD, v hrubé stavbě, které budou upraveny. Lokalita se nachází na začátku zástavby obce u místní komunikace.

Pozemek +objekty určené ke stavebním úpravám jsou ve vlastnictví investora- Obec Modrava.

Pozemek je mírně svažitý k jihu, bez objektů bránící výstavbě. Stavební úpravy jsou prováděny ve stávajících objemech staveb – kromě nových napojení na infrastrukturu

Lokalita se nachází v pásmu chráněného parku Šumava, což je návrhem stavebních úprav i volbou

materiálů respektováno.

### b)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Na pozemku – objektech byl proveden základní stavební /statický – včetně provedení sond do  konstrukcí/  průzkum, a následně  vyhotovení stávajících stavů objektů.

- doměření stávajících stavů

- zjištění stavu a dimenzí stávajících připojení na sítě.

- výpis z katastru + katastrální snímky

Radonový průzkum:

Vzhledem k charakteru stavební úpravy / změna stávajících objektů RD/, je ponecháno převážně původní řešení ochrany provedenými izolacemi.

Nové skladby izolací jsou rovněž navrženy se skladbou hydroizolací, které zároveň splňují i ochranu před pronikáním radonu z podloží do stavby.

### c)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma

bez vlivu vzhledem k charakteru stavby

- ochranná pásma stávajících inženýrských sítí budou dodržena – jedná se o  nová napojení

- žádná další ochranná a bezpečnostní pásma nejsou stavební úpravou dotčena.

-Stavba  se nenachází v žádném ochranném pásmu, vyjma CHKO ŠUMAVA, což je návrhem úprav respektováno..

### d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

lokalita  se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jinak limitujícím území.

### e)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Realizací stavební úpravy nedojde ke zhoršení životního prostředí v místě. Vlastní  provoz  objektů RD /nemění se účel objektu/  nebude mít  negativní vliv na životní prostředí.

Stavební úprava nemá vliv na odtokové poměry v lokalitě.  dešťové vody ze střech objektu, ze zpevněných ploch jsou ponechány s odvodněním dle stávajícího stavu – do vsaku v přilehlých plochách zeleně na pozemku investora.

#### Po dobu výstavby / kdy bude okolí částečně ovlivněno stavební činností/,budou dodavatelem dodrženy

#### podmínky  stanovené stavebním úřadem, tak aby nebylo  nadměrně zatěžováno  negativními účinky stavby.

Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý  vliv na životní prostředí. Po dobu provádění se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. Zhotovitel je povinen udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd na staveniště v čistotě a zajistit jejich pravidelné čistění a případně kropení pro omezení prašnosti.

Limity hluku

- práce budou probíhat v denní době  od 7:00 do 20:00 hodin

- při provádění stavebních prací budou dodržovány hygienické  limity hluku ze stavební

činnosti stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb.,

tj. limit  ekvivalentní  hladiny hluku  v exteriéru  – 65 dB,

limit ekvivalentní  hladiny hluku v interiéru     – 55 dB.

### f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba - stavební úprava svým charakterem neklade požadavky na žádné  demolice objektů – kromě  drobných bouracích prací uvnitř dotčených objektú RD.

Na pozemcích není žádná zeleň bránící realizaci nových přípojek.   Stromy a keře  nejsou záměrem stavební úpravy dotčeny.

g)     požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených  k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

### stávající objekty RD1 +RD2 jsou ponechány v původní zastavěné ploše bez vlivu na další odnětí ze ZPF.

### realizace stavební úpravy – nové zpevněné plochy požadují nové vynětí ze ZPF:

jedná se o vynětí z ZPF – pozemek p.č. 1759   165,50m2

pozemek p.č. 1760   401,00m2

nové vynětí ze ZPF je požadováno pro nové zpevněné plochy.

### h)	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

KOMUNIKACE

Lokalita je napojena stávající zpevněnou /štěrkovou/ komunikací  zpřístupňující objekty RD1 + RD2.  Na stávající komunikaci je omezená návrhová rachlost 30 km/hod, + zákaz vjezdu vozidel -  mimo dopravní obsluhu..

Stávající komunikace je v š. cca 3,5m, pro potřebu kolmého navrženého parkování bude rozšířena na šířku 6,00m.

Stávající komunikace bude rozšířena v prostoru nového kolmého parkovánína na celkovou šířku 6,00m s jednostranným spádem 2,00%, s odvodněním do přilehlých ploch zeleně.

Rozšíření komunikace je navrženo / v souladu se stávající skladbou/ jako štěrková komunikace

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Pro odvedení splaškových vod z objektů RD č.1 a RD č.2 bude vybudována venkovní splašková kanalizace PVC DN 200 ,která bude zaústěna do lomové šachty veřejné splaškové kanalizace PVC DN 250.

DEŠŤOVÉ VODY

Dešťové vody ze střechy objektů budou likvidovány na pozemcích investora přirozeným vsakováním. U objektu nebudou provedeny dešťové žlaby.

VODOVOD

Objekty v areálu usedlosti budou zásobovány pitnou a požární vodou z obecního vodovodu PE 90.Pro každý RD je navrženo vybudovat samostatnou vodovodní přípojku v PE 63 zakončenou ve vodoměrné šachtě vodoměrnou sestavou , od kterých budou následně vedeny větve vnějšího rozvodu vody. Přípojky bude ukončeny vodoměrnou sestavou osazenou ve vodoměrné šachtě  vel.1500 x 900 x 1800 mm vybudovaných na pozemku investora.

ELEKTRO NN

Vlastní připojení bude řešeno mezi investorem a ČEZ Distribuce a.s., dle technického řešení, které si zajišťuje sám investor

Pro připojení  RD je připraveno napojení nového pilíře s rozpojovací pojistkovou skříní sloužící pro RD1 a RD2 uloženým v zemi.  Z pojistek  této rozpojovací pojistkové skříně osazené  provozovatelem sítě (ČEZ Distribuce a.s.) bude napojen rozváděč měření osazený na fasádě kabelem AYKY-J 4x50 a následně vedením na paprsku jednotlivé rozvody pro dům.

Napojení okruhových rozváděčů bude provedeno kabely CYKY-J4x10 v majetku investora.

Vlastní napojení ze sítě ČEZ bude provedeno dle následně uzavřených smluv pro jednotlivé odběry.

Bilance elektrického výkonu dle ČSN 33 21 30 ed.3:   RD1

3 bytové jednotky

stupeň elektrizace "B" (vaření el. energií)

3x15,0kW	45,0kW

soudobost pro 3 b.j. 0,66

výpočtové zatížení	29,7kW

1x společná spotřeba + ubytovací část

osvětlení, zásuvky, vaření	20,0kW

soudobost 0,7

výpočtové zatížení	14,0kW

vytápění

tepelné čerpadlo s el dotopem ě ohřev TV	18,0kW

soudobost 0,75

výpočtové zatížení	13,5kW

## Celkové nároky na spotřebu el. energie

bydlení	29,7kW

společná spotřeba +ubytování	14,0kW

el.vytápění	13,5kW

výpočtové zatížení  CELKEM	57,2kW

Bilance elektrického výkonu dle ČSN 33 21 30 ed.3:  RD2

3 bytové jednotky

stupeň elektrizace "B" (vaření el. energií)

3x15,0kW	45,0kW

soudobost pro 3 b.j. 0,66

výpočtové zatížení	29,7kW

1x společná spotřeba + ubytovací část

osvětlení, zásuvky, vaření	20,0kW

soudobost 0,7

výpočtové zatížení	14,0kW

vytápění

tepelné čerpadlo s el dotopem ě ohřev TV	18,0kW

soudobost 0,75

výpočtové zatížení	13,5kW

## Celkové nároky na spotřebu el. energie

bydlení	29,7kW

společná spotřeba +ubytování	14,0kW

el.vytápění	13,5kW

výpočtové zatížení  CELKEM	57,2kW

### i)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

stavba bude zahájena po vydání právoplatného ÚR+  SP

Předpokládané	 zahájení stavby:  	 09 / 2019

Předpokládané dokončení stavby:	              06 / 2020

Stavba – stavební úprava nevyžaduje žádné podmiňující ani jiné investice.

# B.2	Celkový popis stavby

## B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Oba stávající objekty rod. domů budou využívány pro stálé bydlení – pro potřebu bytových jednotek obce,+ jako další využití je přechodné ubytování v navržených pokojích.

Stávající objekt rodinného domu 1 je ponechán ve stávající hmotě, úprava řeší pouze změnu vnitřní dispozice. V úrovni  1.N.P. jsou navrženy celkem 3bytové jednotky pro stálé  bydlení:

2ks BYTU  2+kk.     Byt 2+KK   57,60m2

Byt 2+KK   44,05m2

1ks BYTU   3+kk.    75,32 m2

V úrovni 1.P.P. je umístěno technické zázemí bytů + prostor  pro použití nájemníků bytových jednotek pro stálé bydlení.   Plocha. 79,67m2

V úrovni  2.N.P. je navrženo celkem 5 ubytovacích pokojů s vlastním příslušenstvím:

3x POKOJ  2L

2x POKOJ  3L

Celkem:  plochy  využité pro stálé bydlení v objektu RD 1:   256,64m2

plochy  využité pro ubytování v objektu RD 1:       186,02m2

zastavěná   plocha objektu RD1:     248,20 m2

obestavěný prostor:                       1884,00 m3

Stávající objekt rodinného domu 2 je ponechán ve stávající hmotě, úprava řeší pouze změnu vnitřní dispozice. V objektu jsou navrženy celkem 3 byty pro stálé bydlení.  vzhledem  ke stávající dispozici objektu

Jsou 2 bytové jednotky navrženy v úrovni 1NP +2NP –s vnitřním schodištěm, třetí bytová jednotka je navržena pouze v úrovni 1NP,+ v podkroví /2NP/ je ubytovací apartmán.

2ks BYTU  3+kk.     Byt 3+KK   93,36m2

Byt 3+KK   93,87m2

1ks BYTU  2+kk.     54,11m2

V úrovni 2.N.P./podkroví/  je navržen ubytovací apartmán 3L:   48,10m2

Celkem:  plochy  využité pro stálé bydlení v objektu RD 2:    241,34m2

plochy  využité pro ubytování v objektu RD 2:          48,10m2

zastavěná   plocha objektu RD2:     216,00 m2

obestavěný prostor:                       1653,00 m3

## B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a)	urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

objekty stávajících RD jsou ponechány bez objemových změn, ve stávajících hmotách a arch. řešení. Na urbanistické řešení nemá úprava vliv.

### b)	architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

arch. řešení je ponecháno také dle stávajících objektů.  Přízemní hmoty se sedlovými  střechami s polovalbami se stávající taškovou drážkovou krytinou.

Vzhledem k technickému stavu objektů je ve stavební úpravě navržena výměna všech oken+ vstupních dveří.  Okna budou špaletová se zasklením čirým dvojsklem, s členěním dle výkresové části. okna i vchod dveře budou v přírodním odstínu  dub.

Stávající fasády objektů jsou v návrhu úprav doplněny zateplovacím kontaktním systémem s hladkou silikonovou omítkou v bílém odstínu, částečně doplněny dřevěnými obklady.

Stejně tak i přesahy stávajících střech jsou mírně prodlouženy+ provedeno nově podbití z prken /s přelištováním spojů/. Dřevěný obklad je navržen i ve štítech objektů.

Ve štítech je dřevěný obklad v úrovni 2NP navržen jako předsazený do úrovně stávajících balkonů, kdy po provedení úpravy budou balkony “zapuštěny“  do obkladu a pod přesahem střechy- viz pohledy.

Oplechování bude u obou objektů provedeno rovněž nové z plechu měděného.

U stávajícího soklu objektů je navrženo / z dúvodu nového zateplení stávajících fasád/ přibetonování ke stávajícím základům –rozšíření, a provedení nového kamenného soklu .

Stávající objekty po provedených úpravách / v ponechaných hmotách/ tak budou více uzpůsobeny stávající zástavbě a dané lokalitě.

## B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Oba stávající objekty rod. domů budou využívány pro stálé bydlení – pro potřebu bytových jednotek obce,+ jako další využití je přechodné ubytování v navržených pokojích.

Stávající objekt rodinného domu 1 je ponechán ve stávající hmotě, úprava řeší pouze změnu vnitřní dispozice. V úrovni  1.N.P. jsou navrženy celkem 3bytové jednotky pro stálé  bydlení:

2ks BYTU  2+kk.     Byt 2+KK   57,60m2

Byt 2+KK   44,05m2

1ks BYTU   3+kk.    75,32 m2

V úrovni 1.P.P. je umístěno technické zázemí bytů + prostor  pro použití nájemníků bytových jednotek pro stálé bydlení.   Plocha. 79,67m2

V úrovni  2.N.P. je navrženo celkem 5 ubytovacích pokojů s vlastním příslušenstvím:

3x POKOJ  2L

2x POKOJ  3L

Celkem:  plochy  využité pro stálé bydlení v objektu RD 1:   256,64m2

plochy  využité pro ubytování v objektu RD 1:       186,02m2

zastavěná   plocha objektu RD1:     248,20 m2

obestavěný prostor:                       1884,00 m3

V 1.P.P. je situován provoz sauny (potírna+ ochlazovací sprcha). Tyto prostory jsou uvažovány pro obyvatele bytů pro stálé bydlení,  takto  jsou navrženy a nebudou přístupny veřejnosti - nejedná se o komerční provoz.

Sauna – jedná se o saunu /potírnu/  pro max. 4 osoby.  Prostor potírny je 9,60m3 = 2,4m3/osobu + více než

1 m sedací plochy na lavicích.

Prostor pro odpočinek splňuje požadavek na min. plochu 2 m2 na jedno místo v potírně.

Provoz sauny má vlastní šatnu a pohotovostní soc. zařízení.

Provoz sauny  má vlastní úklidovou komoru pro potřebu úklidu a čištění, a větraný sklad čistého a nečistého  prádla.

Dalším provozem v 1PP je místnost pro umístění cvičebních a posilovacích strojů, rovněž určené pouze k využití pro stálé obyvatele RD.

Stávající objekt rodinného domu 2 je ponechán ve stávající hmotě, úprava řeší pouze změnu vnitřní dispozice. V objektu jsou navrženy celkem 3 byty pro stálé bydlení.  vzhledem  ke stávající dispozici objektu

Jsou 2 bytové jednotky navrženy v úrovni 1NP +2NP –s vnitřním schodištěm, třetí bytová jednotka je navržena pouze v úrovni 1NP,+ v podkroví /2NP/ je ubytovací apartmán.

2ks BYTU  3+kk.     Byt 3+KK   93,36m2

Byt 3+KK   93,87m2

1ks BYTU  2+kk.     54,11m2

V úrovni 2.N.P./podkroví/  je navržen ubytovací apartmán 3L:   48,10m2

Celkem:  plochy  využité pro stálé bydlení v objektu RD 2:    241,34m2

plochy  využité pro ubytování v objektu RD 2:          48,10m2

zastavěná   plocha objektu RD2:     216,00 m2

obestavěný prostor:                       1653,00 m3

## B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Pro výstavbu – stavební úpravu RD není požadováno,  přesto přístup do úrovně 1NP a vlastní provoz úrovně 1NP je bezbarierový,  a umožňuje i svými rozměry případný pohyb pro imobilní.

## B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Provoz v navržených objektech  RD je zajištěn tak, aby byly dodrženy příslušné normy a předpisy o bezpečnosti, návrh respektuje požadavky předpisů + ČSN na  obytné domy.

Stavba- úprava  je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání.

Z hlediska stavebně technického budou na všech pochozích plochách s nebezpečím pádu a schodištích instalována ochranná zábradlí odpovídající ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí a ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy.

Návrhem jsou zajištěny nejmenší podchodná výška 2100 mm a nejmenší průchodná šířka 900 mm.

Nášlapné vrstvy podlah budou mít deklarované požadované vlastnosti především z hlediska protiskluznosti.

Objekty a provoz

- stavba je navržena v souladu s vyhláškou MMR č.268/2009Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

- stavba bude provedena v souladu s požárně bezpečnostním řešením

- všechna zařízení, která podléhají režimu pravidelných kontrol a revizí budou udržována dle daných požadavků a výsledky těchto kontrol budou rovněž písemně evidovány v dokumentech k tomu určených

## B.2.6	Základní charakteristika objektů

### a)	stavební řešení

viz předchozí popis v oddíle B.2.3.

### b)	konstrukční a materiálové řešení

Stávající základové a rozhodující nosné konstrukce/ včetně konstrukce krovů a střech/ jsou ponechány ve stávajícím stavu.

Vnější líc základových pasů bude odskočen- rozšířen, pro možnost osazení kamenného zdiva soklu-viz detail na výkresech.

Pro rozvody instalací  budou vynechány/ vysekány/  prostupy a drážky dle projektu profesí. Podél základových pasů po zhodnocení stavu na místě po výkopu je možno provést drenážní kanalizaci na odvod spodní vody.

Stávající konstrukce jsou vyznačeny legendou na výkresech. Jedná se o konstrukce stávající ponechané a konstrukce které budou pro potřebu změny stavby vybourány.

Nové konstrukce  jsou navrženy jako nosné zdivo- dozdívky, částečně obvodové zdivo  a   příčky zděné z cihelných bloků Porotherm s tl. zdiva dle výkresové části.  Na půdorysu 1.N.P. je legenda vyznačující druh materiálu.

V úrovni 1.N.P. je obvodové zdivo tl. 45 cm doplněné vyzděným soklem z místního kamene.

Obvodové zdivo 1NP a 2NP bude doplněno tepelnou izolací – 14 cm Fasrock + umělá silikonová omítka s fasádním nátěrem. Ve vyznačených částech fasád /viz pohledy/ je na místo omítky použit dřevěný obklad  fasády.

Vnitřní nenosné zdi a příčky  jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm v tl. dle výkresové části. V úrovni podkroví  jsou  částečně navržené SDK příčky s vloženou tepelnou izolací a požadovanou zvukovou izolací.

Stropy v podkrovních částech jsou z  části  šikmé.  Podhled stropu je  z desek SDK s požární odolností se skladbou dle výkresové části.

Nosné překlady nad otvory v nosných stěnách jsou navrženy z ocel. profilů v dimenzi dle výkresové části

budou s omítkou hladkou štukovou.

V prostoru příslušenství budou stěny obloženy keramickým obkladem do výšky 210 cm nebo dle popisu v půdorysech.     Do podlah bude vložena v rámci skladby podlah nová tepelná izolace polystyren nebo ROCKWOOL  dle detailu podlah.  Vnější omítka bude provedena jako hladká,  zateplená    po vyschnutí opatřena nátěrem fasádní barvou . Sokl bude s lícem z kamenného zdiva .

Na fasádách objektů jsou použity dřevěné prvky ( podbíjení střech, dřevěné obklady, zábradlí ). Veškeré dřevěné prvky budou provedeny z masivního dřeva a opatřeny kvalitním nátěrem / penetrační nátěr – 1x nátěr LIGNOSTOP PROFI V 1041+2x  olejová lazura -01020-COLORLAK

Truhlářské konstrukce použity typické (  vnitřní dveře, ) i atypické výrobky ( podbíjení střech , konstrukce zábradlí, obklad štítů dřevem ) . Veškerá okna a vstupní dveře jsou navržena  jako dřevěná špaletová se zasklením min.  2x sklo čiré – K = 1,1 s členěním dle výkresové části v odstínu dub.

Veškeré zámečnické výrobky vystavené povětrnosti chránit nátěrem kvalitní barvou. Konstrukce  truhlářské  ošetřit nátěrem / penetrační nátěr – 1x nátěr LIGNOSTOP PROFI V 1041+2x  olejová lazura -01020-COLORLAK

Sádrokartonové konstrukce budou vytmeleny originálními tmely , přebroušeny + nátěr bílou barvou.

podrobně viz technická zpráva stavební části.

### c)	mechanická odolnost a stabilita

návrh konstrukce stavební úpravy objektu zajišťuje stabilitu objektu a jeho bezzávadové užívání.

Mechanická odolnost a stabilita je řešena v části:  D.1. 2 – stavebně konstrukční část

## B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### a)	technické řešení

KOMUNIKACE

Lokalita je napojena stávající zpevněnou /štěrkovou/ komunikací  zpřístupňující objekty RD1 + RD2.  Na stávající komunikaci je omezená  návrhová rychlost 30 km/hod, + zákaz vjezdu vozidel -  mimo dopravní obsluhu..

Stávající komunikace je v š. cca 3,5m, pro potřebu kolmého navrženého parkování bude rozšířena na šířku 6,00m.

Stávající komunikace bude rozšířena v prostoru nového kolmého parkovánína na celkovou šířku 6,00m s jednostranným spádem 2,00%, s odvodněním do přilehlých ploch zeleně.

Rozšíření komunikace je navrženo / v souladu se stávající skladbou/ jako štěrková komunikace se skladbou:

-  kamenná drť 70kg/m2                                   -  50 mm

-  Drcené kamenivo- štěrk 32- 63mm              -200 mm

- Zhutněná pláň   /Edef =45 MPa /

Parkovací stání  jsou navržena ze zatravňovacích panelů „RECYFIX“ se  zatravněním. plochy tak umožňují zasakování srážkových vod do štěrkového podloží.

Chodníky a plochy pro pěší:

Přístup k objektům bude po  chodnících z žulové mozaiky 4/6 v odstínu šedobílá.

Mozaika bude uložena do lože z kamenné  drtě  4-8 mm v ti. 40 mm, na podkladu  kameniva drceného ti. 150 mm.  Zemní pláň pod kamennou drtí bude zhutněna.  Chodníky budou

v příčném směru ukončeny krajníkem zahradním 10 x 20 cm. Krajníky budou osazeny do lože z betonu s betonovou boční opěrou v úrovni zpevnění a spád chodníků bude 2% směrem od objektů.

Plocha terasy u objektu  RD1  bude z mozaiky 6/18 /divoká / - výběrová.

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Pro odvedení splaškových vod z objektů RD č.1 a RD č.2 bude vybudována venkovní splašková kanalizace PVC DN 200 ,která bude zaústěna do lomové šachty veřejné splaškové kanalizace PVC DN 250.

Výpočet množství odpadních vod splaškových

Průměrné denní množství

Qd(24) = 3 168 l/den = 3,168 m3/den = 0,037 l/s

Max. hodinové množství

Qmax h = 3,168 x 1,5 x 7,2 : 24 = 1,42 m3/hod =0,396  l/s

Roční množství

Q roč = 3,168 x 365 = 1156 m3/rok

DEŠŤOVÉ VODY

Dešťové vody ze střechy objektů budou likvidovány na pozemcích investora přirozeným vsakováním. U objektu nebudou provedeny dešťové žlaby.

VODOVOD

Objekty v areálu usedlosti budou zásobovány pitnou a požární vodou z obecního vodovodu PE 90.Pro každý RD je navrženo vybudovat samostatnou vodovodní přípojku v PE 63 zakončenou ve vodoměrné šachtě vodoměrnou sestavou , od kterých budou následně vedeny větve vnějšího rozvodu vody. Přípojky bude ukončeny vodoměrnou sestavou osazenou ve vodoměrné šachtě  vel.1500 x 900 x 1800 mm vybudovaných na pozemku investora.

Výpočet potřeby vody

dle  Sb. zákonů č.120/2011 přílohy  č.12

RD č.1 ,RD č.2

Byty a ubytovací apartmány

I/3………..35 m3/os/rok……….96  l/los/den x 33 osob  =  3 168 l/den

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q24 = 3 168 l/den = 3,17 m3/den = 0,037 l/s

Qd  = 3  168 x 1,5 = 4 752 l/den = 4,752 m3/den

Qh = 4 752 x 1,8 = 8 553  l/den = 356  l/hod = 0,356 m3/hod = 0,099 l/s

Qr =  3,168 x 365 = 1156 m3/rok

Výpočtový průtok pitné vody dle 75 54 55

RD č.1 ,RD č.2

Qd =1,56 l/s = 5,60 m3/hod

Výpočet potřeby požární vody

dle ČSN 73 08 73

Q pož. = 0,3 l/s = 1,08 m3/hod

ELEKTRO NN

Vlastní připojení bude řešeno mezi investorem a ČEZ Distribuce a.s., dle technického řešení, které si zajišťuje sám investor

Pro připojení  RD je připraveno napojení nového pilíře s rozpojovací pojistkovou skříní sloužící pro RD1 a RD2 uloženým v zemi.  Z pojistek  této rozpojovací pojistkové skříně osazené  provozovatelem sítě (ČEZ Distribuce a.s.) bude napojen rozváděč měření osazený na fasádě kabelem AYKY-J 4x50 a následně vedením na paprsku jednotlivé rozvody pro dům.

Napojení okruhových rozváděčů bude provedeno kabely CYKY-J4x10 v majetku investora.

Vlastní napojení ze sítě ČEZ bude provedeno dle následně uzavřených smluv pro jednotlivé odběry.

Bilance elektrického výkonu dle ČSN 33 21 30 ed.3:   RD1

3 bytové jednotky

stupeň elektrizace "B" (vaření el. energií)

3x15,0kW	45,0kW

soudobost pro 3 b.j. 0,66

výpočtové zatížení	29,7kW

1x společná spotřeba + ubytovací část

osvětlení, zásuvky, vaření	20,0kW

soudobost 0,7

výpočtové zatížení	14,0kW

vytápění

tepelné čerpadlo s el dotopem ě ohřev TV	18,0kW

soudobost 0,75

výpočtové zatížení	13,5kW

## Celkové nároky na spotřebu el. energie

bydlení	29,7kW

společná spotřeba +ubytování	14,0kW

el.vytápění	13,5kW

výpočtové zatížení  CELKEM	57,2kW

Bilance elektrického výkonu dle ČSN 33 21 30 ed.3:  RD2

3 bytové jednotky

stupeň elektrizace "B" (vaření el. energií)

3x15,0kW	45,0kW

soudobost pro 3 b.j. 0,66

výpočtové zatížení	29,7kW

1x společná spotřeba + ubytovací část

osvětlení, zásuvky, vaření	20,0kW

soudobost 0,7

výpočtové zatížení	14,0kW

vytápění

tepelné čerpadlo s el dotopem ě ohřev TV	18,0kW

soudobost 0,75

výpočtové zatížení	13,5kW

## Celkové nároky na spotřebu el. energie

bydlení	29,7kW

společná spotřeba +ubytování	14,0kW

el.vytápění	13,5kW

výpočtové zatížení  CELKEM	57,2kW

VYTÁPĚNÍ

Objekt RD1

Tepelné ztráty, potřeba tepla
       Výpočet tepelného výkonu byl proveden  dle ČSN EN 13821 pro
       nejnižší    venkovní   oblastní    teplotu   -210C,   krajinu
       s intenzivními  větry.  Teplot  vyznačených  ve  výkresech se
       dosáhne při  současném vytápění všech místností  v bytě a při
       dodržení navržených tepelně  technických parametrů stavebních
       konstrukcí (dodržet stavební projekt).
       Potřeba tepla -                        18.500 W
       Výměna vzduchu v obytných místnostech  n - 0,4 1/hod

Zdroj tepla a ohřevu TV  -  a) zdroj tepla  a ohřevu TV
       Po projednání  a požadavku stavebníka  (topný výkon navržen
       s ohledem na využívání objektu) je jako centrální zdroj tepla
       pro   vytápění   a   ohřev   TV   navrženo  tepelné  čerpadlo
       (vzduch/voda) venkovní  provedení AIR X170  o tepelném výkonu
       (te -15oC,  tv 50oC -  12 kW) osazené  na konstrukci u  stěny
       domu  v bivalenci  s  kaskádově  spínaným EL.kotlem  3-6-9 kW
       (součást  kompaktu  vnitřní  jednotky  TČ  AirBox E). Zdrojem
       nízkopotencionálního  tepla  bude  venkovní  vzduch  ,vzniklý
       kondenzát z rozmrazování bude sveden dle dispozic stavebníka.

Ohřev TV - TV  bude ohřívána v AKU ohříváku NTRR 500  HP
       (SOL,4,8  m2+  2,2  m2)  -  propojené  topné vložky) osazeným
       v místnosti  TČ -  ohřev napojený  na přívod  topné vody z TČ
       s oběhem  zajišťovaným  oběhovým   čerpadlem  UPM  GEO  25-85
       ( součást  vnitřní jednotky  TČ) .Teplota  TV bude regulována
       trojcestným rozdělovacím EL.ventilem  řízeným regulátorem WPM
       (součást kompletu  TČ) , dle  nastavené teploty TV.  Vstup do
       ohřevu TV bude na straně st.vody osazen filtrem s příslušnými
       armaturami  a pojištěn  v souladu  s ČSN  060830 (PV,expanze,
       - dodávka ZTI). Provoz TČ , systému vytápění a ohřevu TV bude
       řízen regulačním systémem (součást dodávky TČ) , dle venkovní
       teploty a požadovaných vnitřních teplot a teploty TV.
 Technickéúdaje
         topný výkon TČ - celkový   17 kW + EL.9 kW (v kompaktu TČ)
         dotopové EL.těleso (součást boileru)  6 kW  (řízemo reg.TČ)
         topný faktor (A -7oC/35oC)            2,55
         CCOP                                  4,81
         podíl TČ                             45 %
         krytí potřeby                        84 %
         spotřeba tepla         vytápění  58.000 kWh/rok
         45oC -1.200l/den  ohřev TV  25.000 kWh/rok  n - 0,8
         spotřeba elektřiny     vytápění  28.000 kWh/rok
                                          ohřev TV   9.500 kWh/rok
         spotřeba pohonného tlaku topný okruh      30 kPa
         min.tlak v systému                  100 kPa

Objekt RD2

Po projednání  a požadavku stavebníka  (topný výkon navržen s ohledem na využívání objektu) je jako centrální zdroj tepl    pro   vytápění   a   ohřev   TV   navrženo  tepelné  čerpadlo (vzduch/voda)

enkovní  provedení AIR X170  o tepelném výkonu(te -15oC,tv 50oC -12 kW) osazené  na konstrukci u  stěn  domu  v bivalenci  s  kaskádově  spínaným EL.kotlem  3-6-9 k (součást  kompaktu  vnitřní  jednotky  TČ  AirBox E). Zdroje   nízkopotencionálního  tepla  bude  venkovní  vzduch  ,vzniklý     kondenzát z rozmrazování bude sveden dle dispozic stavebníka.

/ Technické údaje
         topný výkon TČ - celkový   17 kW + EL.9 kW (v kompaktu TČ)
         dotopové EL.těleso (součást boileru)  6 kW  (řízemo reg.TČ)
         topný faktor (A -7oC/35oC)            2,55
         CCOP                                  4,81
         podíl TČ                             55 %
         krytí potřeby                        90 %
         spotřeba tepla         vytápění  38.000 kWh/rok
         4 BJ- 45oC - 500l/den       ohřev TV  10.000 kWh/rok  n - 0,8

ODVĚTRÁNÍ

Úkolem projektu  klimatizačního zařízení bylo  vytvořit pásmo pohody prostředí  podle zákonů  361/2007 ve znění pozdějších předpisů (novela 93/2012) a 217/2016 a Typizační  směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR.

Řeší větrání CHÚC a odvod znehodnoceného vzduchu z určených prostor.

## Parametry venkovního vzduchu

|  | Výpočet tepelných ztrát | Výpočet úpravy vzduchu | Pro výpočet chladícího zařízení | Pro výpočet úpravy vzduchu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru | - 12°C | - 15°C | + 35°C | + 32°C |
| Teplota vlhkého teploměru | - 16°C | - 16°C | + 22°C | + 20°C |
| Entalpie vzduchu | - 12,4 kJkg-1 | - 16,2 kJkg-1 | + 64 kJkg-1 | + 59 kJkg-1 |
| Relativní vlhkost vzduchu | 98% | 98% | 30% | 40% a 30% |
| Absolutní vlhkost vzduchu | 0,80 g.kg-1 | 0 g.kg-1 | 10,5 g.kg-1 | 10,5 g.kg-1 |
| Průměrné rozpětí středních suchých teplot | 6 K | 6 K | 12 K | 11 K |

Požadované hodnoty vnitřního vzduchu

| prostor | Zima |  | Léto |  | Tolerance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T 0C | RH% | T 0C | % | T 0C | % |
| Pobytové místnosti | 22 | N | 24 | - | 2 | N |
| Koupelny, WC | 24 | N | 26 | - | 2 | N |

Te - teplota venkovního vzduchu		N – neupravuje se

Podrobně viz technické zprávy odvětrání  RD1 +RD2

SLABOPROUDÉ ROZVODY

V navržených úpravách objektů  RD bude provedeno pouze vytrubkování pro případný rozvod telefonu a počítačové sítě. Předpokládá se připojení objektu na internet prostřednictvím WiFi technologie z osazené antény na střeše objektu do místa osazení hlavního počítač. Příslušné kabely i koncové prvky si investor zajistí samostatně.

Trubkový rozvod musí být navržen hvězdicově od místa hlavního PC k jednotlivým koncovým připojovacím bodům. Trubkové vedení pr. 16mm bude ukončeno v instalačních krabicích KU68.

## B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

dokumentace je zpracována v souladu s PBŘ - ing, Čonka - požadavky PBŘ jsou v dokumentaci zohledněny, zpráva PBŘ  viz samostatná příloha dokumentace    D.1.3.

všechny požadavky PBŘ na stavební řešení a konstrukce, jsou do projektové dokumentace  promítnuty a dodrženy.

## B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

### a)	kritéria tepelně technického hodnocení

Potřeba tepla RD1                        18.500 W
       Výměna vzduchu v obytných místnostech  n - 0,4 1/hod

topný výkon TČ - celkový   17 kW + EL.  9 kW (v kompaktu TČ)
dotopové EL.těleso (součást boileru)        6 kW  (řízemo reg.TČ)
topný faktor (A -7oC/35oC)            2,55
CCOP                                  4,81
podíl TČ                             45 %
krytí potřeby                        84 %
spotřeba tepla              vytápění  58.000 kWh/rok
45oC -1.200l/den  ohřev TV         25.000 kWh/rok  n - 0,8
spotřeba elektřiny             vytápění  28.000 kWh/rok
                                                ohřev TV   9.500 kWh/rok

Potřeba tepla RD2                                                 15,500W

Výměna vzduchu v obytných místnostech  n - 0,5 1/hod

topný výkon TČ - celkový   17 kW + EL.9 kW (v kompaktu TČ)
dotopové EL.těleso (součást boileru)       6 kW  (řízemo reg.TČ)
topný faktor (A -7oC/35oC)            2,55
CCOP                                  4,81
podíl TČ                             55 %
krytí potřeby                        90 %
spotřeba tepla         vytápění  38.000 kWh/rok
45oC - 500l/den   ohřev TV      10.000 kWh/rok  n - 0,8
spotřeba elektřiny          vytápění  19.000 kWh/rok
                                            ohřev TV    4.000 kWh/rok

### b) energetická náročnost stavby

Budova byla zařazena do skupiny B – velmi úsporná.

### c)  posouzení využití alternativních zdrojů energií

viz oddíl B.2.9

## B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

### Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Stavba  je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009Sb.   o technických požadavcích na stavby, ČSN 73 4301 obytné budovy,  a dalších  souvisejících.

veškeré obytné místnosti mají přímé odvětrání  a osvětlení  otevíravými okenními otvory, prostory příslušenství jsou odvětrány nuceně vzduchotechnikou s požadovanou výměnou vzduchu.

Podle národní přílohy ČSN EN 15 665/Z1 na přívod vzduchu do obytných prostorů   v požadovaném objemu  0,3m3/ hod,  je toto množství přiváděného vzduchu    zabezpečeno  mikroventilací v osazených výplních otvorů.

## B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavební úpravy / změna stávajících objektů RD/,je ponecháno převážně původní řešení ochrany provedenými izolacemi.

Nové části konstrukcí a skladeb jsou rovněž navrženy se skladbou hydroizolací, které zároveň splňují i ochranu před pronikáním radonu z podloží do stavby.

### b)	ochrana před bludnými proudy

bez vlivu a požadavků

### c)	ochrana před technickou seizmicitou

V blízkosti stavby se nenachází zdroje technické seizmicity, proti kterým by bylo nutné

činit ochranná opatření.

### d)	ochrana před hlukem

stávající  pozemek  i objekty  RD se nachází v klidné okrajové části obce, není třeba řešit

nadstandardní ochranu před hlukem.

### e)	protipovodňová opatření

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území, ani v žádném jiném ochranném pásmu.

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

### a)  napojovací místa technické infrastruktury

upravované objekty RD budou napojeny na přípojkami na splaškovou kanalizaci, vodovod+ elektro.

### b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Pro odvedení splaškových vod z objektů RD č.1 a RD č.2 bude vybudována venkovní splašková kanalizace PVC DN 200 ,která bude zaústěna do lomové šachty veřejné splaškové kanalizace PVC DN 250.

Výpočet množství odpadních vod splaškových

Průměrné denní množství

Qd(24) = 3 168 l/den = 3,168 m3/den = 0,037 l/s

Max. hodinové množství

Qmax h = 3,168 x 1,5 x 7,2 : 24 = 1,42 m3/hod =0,396  l/s

Roční množství

Q roč = 3,168 x 365 = 1156 m3/rok

DEŠŤOVÉ VODY

Dešťové vody ze střechy objektů budou likvidovány na pozemcích investora přirozeným vsakováním. U objektu nebudou provedeny dešťové žlaby.

VODOVOD

Objekty v areálu usedlosti budou zásobovány pitnou a požární vodou z obecního vodovodu PE 90.Pro každý RD je navrženo vybudovat samostatnou vodovodní přípojku v PE 63 zakončenou ve vodoměrné šachtě vodoměrnou sestavou , od kterých budou následně vedeny větve vnějšího rozvodu vody. Přípojky bude ukončeny vodoměrnou sestavou osazenou ve vodoměrné šachtě  vel.1500 x 900 x 1800 mm vybudovaných na pozemku investora.

Výpočet potřeby vody

dle  Sb. zákonů č.120/2011 přílohy  č.12

RD č.1 ,RD č.2

Byty a ubytovací apartmány

I/3………..35 m3/os/rok……….96  l/los/den x 33 osob  =  3 168 l/den

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q24 = 3 168 l/den = 3,17 m3/den = 0,037 l/s

Qd  = 3  168 x 1,5 = 4 752 l/den = 4,752 m3/den

Qh = 4 752 x 1,8 = 8 553  l/den = 356  l/hod = 0,356 m3/hod = 0,099 l/s

Qr =  3,168 x 365 = 1156 m3/rok

Výpočtový průtok pitné vody dle 75 54 55

RD č.1 ,RD č.2

Qd =1,56 l/s = 5,60 m3/hod

Výpočet potřeby požární vody

dle ČSN 73 08 73

Q pož. = 0,3 l/s = 1,08 m3/hod

ELEKTRO NN

Vlastní připojení bude řešeno mezi investorem a ČEZ Distribuce a.s., dle technického řešení, které si zajišťuje sám investor

Pro připojení  RD je připraveno napojení nového pilíře s rozpojovací pojistkovou skříní sloužící pro RD1 a RD2 uloženým v zemi.  Z pojistek  této rozpojovací pojistkové skříně osazené  provozovatelem sítě (ČEZ Distribuce a.s.) bude napojen rozváděč měření osazený na fasádě kabelem AYKY-J 4x50 a následně vedením na paprsku jednotlivé rozvody pro dům.

Napojení okruhových rozváděčů bude provedeno kabely CYKY-J4x10 v majetku investora.

Vlastní napojení ze sítě ČEZ bude provedeno dle následně uzavřených smluv pro jednotlivé odběry.

Bilance elektrického výkonu dle ČSN 33 21 30 ed.3:   RD1

3 bytové jednotky

stupeň elektrizace "B" (vaření el. energií)

3x15,0kW	45,0kW

soudobost pro 3 b.j. 0,66

výpočtové zatížení	29,7kW

1x společná spotřeba + ubytovací část

osvětlení, zásuvky, vaření	20,0kW

soudobost 0,7

výpočtové zatížení	14,0kW

vytápění

tepelné čerpadlo s el dotopem ě ohřev TV	18,0kW

soudobost 0,75

výpočtové zatížení	13,5kW

## Celkové nároky na spotřebu el. energie

bydlení	29,7kW

společná spotřeba +ubytování	14,0kW

el.vytápění	13,5kW

výpočtové zatížení  CELKEM	57,2kW

Bilance elektrického výkonu dle ČSN 33 21 30 ed.3:  RD2

3 bytové jednotky

stupeň elektrizace "B" (vaření el. energií)

3x15,0kW	45,0kW

soudobost pro 3 b.j. 0,66

výpočtové zatížení	29,7kW

1x společná spotřeba + ubytovací část

osvětlení, zásuvky, vaření	20,0kW

soudobost 0,7

výpočtové zatížení	14,0kW

vytápění

tepelné čerpadlo s el dotopem ě ohřev TV	18,0kW

soudobost 0,75

výpočtové zatížení	13,5kW

## Celkové nároky na spotřebu el. energie

bydlení	29,7kW

společná spotřeba +ubytování	14,0kW

el.vytápění	13,5kW

výpočtové zatížení  CELKEM	57,2kW

# B.4	Dopravní řešení

### a)  popis dopravního řešení

Lokalita je napojena stávající zpevněnou /štěrkovou/ komunikací  zpřístupňující objekty RD1 + RD2.  Na stávající komunikaci je omezená návrhová rachlost 30 km/hod, + zákaz vjezdu vozidel -  mimo dopravní obsluhu..

Stávající komunikace je v š. cca 3,5m, pro potřebu kolmého navrženého parkování bude rozšířena na šířku 6,00m.

Stávající komunikace bude rozšířena v prostoru nového kolmého parkovánína na celkovou šířku 6,00m s jednostranným spádem 2,00%, s odvodněním do přilehlých ploch zeleně.

Rozšíření komunikace je navrženo / v souladu se stávající skladbou/ jako štěrková komunikace se skladbou:

-  kamenná drť 70kg/m2                                   -  50 mm

-  Drcené kamenivo- štěrk 32- 63mm              -200 mm

- Zhutněná pláň   /Edef =45 MPa /

Parkovací stání  jsou navržena ze zatravňovacích panelů „RECYFIX“ se  zatravněním. plochy tak umožňují zasakování srážkových vod do štěrkového podloží.

Chodníky a plochy pro pěší:

Přístup k objektům bude po  chodnících z žulové mozaiky 4/6 v odstínu šedobílá.

Mozaika bude uložena do lože z kamenné  drtě  4-8 mm v ti. 40 mm, na podkladu  kameniva drceného ti. 150 mm.  Zemní pláň pod kamennou drtí bude zhutněna.  Chodníky budou

v příčném směru ukončeny krajníkem zahradním 10 x 20 cm. Krajníky budou osazeny do lože z betonu s betonovou boční opěrou v úrovni zpevnění a spád chodníků bude 2% směrem od objektů.

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### a)	terénní úpravy

viz dokumentace zpevněných ploch. Zelené plochy podél stávajících objektů RD  jsou ponechány bez úprav, po provedené stavbě budou upraveny do původního stavu.

### b)	použité vegetační prvky

bez vlivu – stávající stav zeleně je zachován

### c)	biotechnická opatření

Neřeší se.

# B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a)	vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vzhledem k charakteru stavební úpravy a jejím kapacitám nebude negativně ovlivněno životní prostředí ani v průběhu realizace stavby ani při jejím provozu. Při provádění stavby budou používány tradiční technologie s běžnými stavebními stroji a mechanizmy. Vlastní stavební procesy nebudou životní prostředí trvale ani dlouhodobě ovlivňovat. Z hlediska obecně platných předpisů jde o stavbu, která není zdrojem znečištění

Likvidace odpadů bude prováděna v rámci platných předpisů o likvidaci odpadu. Nakládání s odpady,

které vzniknou při realizaci stavby musí respektovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb.

Hlučnost provozu stavby – platí omezení veřejnoprávními předpisy, předpokládá se, že stavba svou

hlučností nepřekročí platné hygienické normy a nařízení. Během stavby budou prováděna všechna

dostupná opatření pro snížení hlučnosti a zejména prašnosti (plachty, kropení, zohlednění technologií).

### b)	vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

bez vlivu- vzhledem k charakteru a objemu prací.. V  blízkosti stavby nejsou evidovány památné stromy či jinak chráněné rostliny a   živočichové, které by mohli být stavbou ohroženi.

### c)	vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nemá stavba vliv.

### d)	návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani řízení EIA. Objekt RD vlastní kapacitou ani rozsahem

nedosahuje příslušné limitní hodnoty, záměr tedy nevyžaduje oznámení podlimitního záměru.

Nepodléhá proto zjišťovacímu řízení.

### e)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

bez vlivu vzhledem k charakteru a rozsahu stavby

B.7	Ochrana obyvatelstva

### Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavební úprava splňuje podmínky regulačního plánu, tj. splňuje základní požadavky na situování a

stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Účel  stávajících objektů RD se nemění.

# B.8	Zásady organizace výstavby

### a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Příjezd na staveniště je po stávajících  komunikacích obce Filipova Huť + po stávající příjezdové zpevněné cestě.

Voda pro stavbu  - z předstihu provedené přípojky vody.  Rozhodující objemy se předpokládají dovážet  autodomíchávači.

Napojení na telefon  dále se předpokládá užití mobilních telefonů.

El. energie pro stavu – z již realizované TS . Odběrové místo bude určeno při předání staveniště.

### b)	odvodnění staveniště

vzhledem k charakteru stavební úpravy bez vlivu

### c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště je po stávajících  komunikacích obce Filipova Huť + po stávající příjezdové zpevněné cestě.

Voda pro stavbu  - z předstihu provedené přípojky vody.  Rozhodující objemy se předpokládají dovážet  autodomíchávači.

Napojení na telefon  dále se předpokládá užití mobilních telefonů.

El. energie pro stavu – z již realizované TS . Odběrové místo bude určeno při předání staveniště.

### d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vlastní stavební úprava nebude mít trvalý nepříznivý  vliv na životní prostředí. Po dobu provádění se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí.

### e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

### Ochrana okolí staveniště

### Dodavatel stavby musí respektovat hranice staveniště ( pozemek investora) a vjezdy na přilehlé pozemky. Veškeré práce, při kterých vzniká nadměrný hluk (zemní práce, bourání) budou prováděny v pracovních dnech a budou omezeny na nejkratší nutnou dobu. Prašnost bude eliminována kropením a při převozu sypkých hmot bude používána plachta při dopravě stavební suti rovněž. Práce těžkých strojů budou omezeny na nezbytně nutnou dobu, motory při provozu neodkrývat a nenechávat běžet v době mimo pracovní výkon. Při pracovním nasazení stavebních strojů a vozidel dbát na jejich technický stav a to jak z hlediska bezpečnosti, hlučnosti, tak i úniku ropných látek a olejů.

### Demolice a kácení dřevin

V souvislosti se stavebními pracemi nedojde k demolicím a kácení stromů

f)	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Trvalé staveniště nepřesáhne hranice pozemku investora. Není požadavek na žádné zábory veřejných ploch.

### g)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a shromažďovány dle druhu a kategorie v příslušných nádobách ve vymezeném prostoru odpadového hospodářství a likvidovány podle zák. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a navazujících vyhlášek zejména 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kategorizace a množství odpadů

Zařazení odpadů dle přílohy č. 1,2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a další seznamy odpadů

Předpokládané odpady vznikající při výstavbě

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 01 | Materiál z demolic vozovky (asfalt, dehet) | N |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 02 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Množství vyprodukovaných odpadů a emisí při výstavbě lze v tuto chvíli jen těžko odhadovat.

### h)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

vytěžená zemina z výkopů/ přípojky/  bude odvezena na skládku – cca 5km a uložena

### i)	ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy a vyhláškami, odpovědnými pracovníky bude zajištěna kontrola všech pracovišť a ploch, prováděna pravidelná kontrola a údržba techniky. V příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech budou specifikována následná opatření při případných haváriích.

### Technická opatření pro ochranu vod

V průběhu stavby provádět pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů, a to především z hlediska možných úkapů všech provozních náplní. pod odstavenými mechanismy bude provedeno opatření pro zachytávání případných úkapů provozních kapalin.

### Technická opatření pro ochranu půdy

Omezit během výstavby negativní vlivy způsobené zbytečnými pojezdy stavební techniky a provozem staveniště. Udržovat dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na zabezpečené ploše, sejmout kulturní vrstvu půdy z dotčené části stavebního pozemku a využít ji pro definitivní terénní a sadové úpravy.

### Technická opatření pro ochranu ovzduší

Minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby, snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším okolí stavbou znečištěny.

### Technická opatření na ochranu před hlukem

Zdroji hluku budou, zejména dopravní prostředky a technika pro zemní práce. Během výstavby nutno používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb., celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách (jízdy automobilů v okolí obytných objektů).

### j)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5)

Při provádění stavby je třeba dodržovat ČSN a bezpečnostní předpisy, zvláště normy a předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích zák. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle §15 zák č.309/2006 Sb. bude zpracován před zahájením stavby. Zadavatel stavby doručí oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

## Bezpečnost práce při provádění stavebních prací

Je zapotřebí zvlášť důrazně dbát na dodržování pravidel bezpečnosti práce. Zejména zamezit vstupu na staveniště osobám nepovolaným.

Stavební a montážní práce budou prováděny za dozoru investora. Proto musí být pro veškeré stavební, demoliční, montážní a instalační práce bezpodmínečně zajištěny požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků ve smyslu výše uvedené vyhlášky.

Bude-li při jednotlivých úkonech zjištěna odlišnost od předpokladů projektu, která by mohla mít negativní vliv na stabilitu, či jiné stavebně-fyzikální vlastnosti stavby, bude neodkladně kontaktován statik a projektant, aby posoudil zjištěný stav a navrhli řešení.

Veškeré konstrukce, díly i profily, jakož i použité materiály jsou voleny tak, aby vyhověly bezpečnostním a požárním předpisům platným pro příslušné zařízení.

## Při vlastní stavbě budou dodržena tato hlavní zabezpečení:

- budou stanovena bezpečnostní opatření, která musí být schválena bezpečnostním technikem zhotovitele

- budou vymezeny hranice stavby a tyto řádně označeny předepsanými tabulkami a uzávěry

- dle schváleného časového plánu budou po dobu bezpodmínečně nutnou odstavovány inženýrské sítě v prostoru výstavby

- pracovníci výstavby budou řádně poučeni o provozu na stavbě

- všichni pracovníci výstavby budou průkazně seznámeni a proškoleni o bezpečnostních předpisech, o podmínkách provozu a bezpečnostních opatřeních a budou důsledně  dodržovat navržené stavební a montážní postupy

- při výstavbě budou dodržovány předpisy na ochranu  zdraví při práci na el. zařízeních dle ČSN 34 3100 a příslušných platných přidružených ČSN

- všichni pracovníci budou povinni používat předepsané ochranné pracovní pomůcky

- veškeré práce budou provádět pouze osoby k tomu účelu určené s řádnou kvalifikací

- budou důsledně dodržovány provozní podmínky, pracovní postupy a předpisy pro používaní stavebních strojů a zařízení včetně zajištění jejich údržby a dobrého technického stavu

## El. zařízení a rozvody

Instalace el. zařízení silnoproudu a slaboproudu, rozvodů a jejich provozování bude prováděno dle § 194 - 199 výše uvedené vyhlášky  č. 48/82 a souvisejících ČSN 34 a ČSN 33.

El. instalace bude provedena v souladu s příslušnými zařizovacími předpisy a ČSN.  El. zařízení budou obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a provozních předpisů, ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí, jak ukládá výše uvedená vyhláška č.48/82. El. zařízení budou dimenzována na účinky zkrat. proudů dle ČSN tak, aby při působení zkrat. proudů nebylo překročeno dovolené mech. a tepelné namáhání. Ovládání pracovních strojů, ovládacích skříní a technických přístrojů, které jsou přístupné bez otevření dveří rozvaděčů mohou provádět osoby alespoň poučené, obsluhu přístrojů, které jsou přístupné až po otevření dveří rozvaděče, smí provádět osoby alespoň znalé.

### Bezpečnost obsluhy bude zajištěna :

- v souladu s požadavky norem ČSN (odpojení energetických zdrojů, nouzové zastavení, návod k obsluze v českém jazyce atd.)

- ochranou proti nebezpečnému dotykovému napětí dle norem ČSN

- seznámením a poučením všech osob, které mohou přijít s el. zařízením do styku o nebezpečí v rozsahu přísl. části normy ČSN.

- Bezpečnost el. zařízení musí být doložena revizí dle norem ČSN a vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb.

## Manipulační technika

Zdvihací zařízení mohou samostatně ovládat pouze osoby starší  18-ti let, vyškolené a prakticky zaučené. Při vlastním provozu se bude řídit obsluhovatel předpisy pro jeřábníka dle norem ČSN. Instalace manipulační techniky, označení tabulkami a nápisy bude provedeno dle norem ČSN a norem souvisejících. Bude prováděna její pravidelná kontrola a údržba.

Pro provoz transportních zařízení a zásobníků musí být zohledněny požadavky příslušných norem ČSN a vyhlášek.

### k)  úpravy pro bezbariérové užívání  výstavbou dotčených staveb

### bez vlivu

### l)   zásady pro dopravně inženýrské opatření

### bez vlivu

### m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření

### proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Při realizaci stavby nebudou stavební činností dotčeny veřejné pozemní komunikace,

Vzhledem k druhu stavební úpravy a jejímu umístění se nepředpokládá nutnost stanovovat speciální

podmínky pro provádění. staveniště se nenachází v záplavovém území.

### n)   postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

stavba bude zahájena po vydání právoplatného ÚR + SP

Předpokládané zahájení stavby:  	   09 / 2019

Předpokládané dokončení stavby:	   06 / 2020