Technická zpráva

K projektu pro stavební povolení /+ DÚR/ na objekt D2.1  .Zpevněné plochy  na akci „stavební úpravy stáv. objektů    RD1 + RD2  FILIPOVA HUŤ

Investor:  obec  Modrava.

Všeobecně:

Projekt byl zpracován  na podkladě  schválené dokumentace – studie stavby +  polohopisného a výškopisného zaměření a následné situace v měř. 1:250.

Komunikace:

Stávající stav

Lokalita je napojena stávající zpevněnou /štěrkovou/ komunikací  zpřístupňující objekty RD1 + RD2.  Na stávající komunikaci je omezená návrhová rachlost 30 km/hod, + zákaz vjezdu vozidel -  mimo dopravní obsluhu..

Stávající komunikace je v š. cca 3,5m, pro potřebu kolmého navrženého parkování bude rozšířena na šířku 6,00m.

Návrh:

Stávající komunikace bude rozšířena v prostoru nového kolmého parkovánína na celkovou šířku 6,00m s jednostranným spádem 2,00%, s odvodněním do přilehlých ploch zeleně.

Rozšíření komunikace je navrženo / v souladu se stávající skladbou/ jako štěrková komunikace se skladbou:

-  kamenná drť 70kg/m2                                   -  50 mm

-  Drcené kamenivo- štěrk 32- 63mm              -200 mm

- Zhutněná pláň   /Edef =45 MPa /

Parkovací stání  jsou navržena ze zatravňovacích panelů „RECYFIX“ se  zatravněním. plochy tak umožňují zasakování srážkových vod do štěrkového podloží.

Chodníky a plochy pro pěší:

Přístup k objektům bude po  chodnících z žulové mozaiky 4/6 v odstínu šedobílá.

Mozaika bude uložena do lože z kamenné  drtě  4-8 mm v ti. 40 mm, na podkladu  kameniva drceného ti. 150 mm.  Zemní pláň pod kamennou drtí bude zhutněna.  Chodníky budou

v příčném směru ukončeny krajníkem zahradním 10 x 20 cm. Krajníky budou osazeny do lože z betonu s betonovou boční opěrou v úrovni zpevnění a spád chodníků bude 2% směrem od objektů.

Plocha terasy u objektu  RD1  bude z mozaiky 6/18 /divoká / - výběrová.

Odvodnění :

Zpevněné plochy svojí skladbou/ umožňují částečné zasakování vod do podloží skladby  vlastní   plochy + odvedení přebytečných vod do přilehlých zatravněných ploch.

Před zahájením zemních prací budou vytýčeny podzemní  inž sítě.

Před zahájením zemních prací/ pro rozšíření komunikace+ plochy chodníků/ bude provedeno sejmutí ornice, která bude po skončení výstavby použita k ohumusování nezpevněných ploch na staveništi, na kterých bude založen luční trávník.

Plochy zeleně:

Plochy podél objektů staveb +zpevněných ploch budou upraveny do původního stavu+ osazeny travou. Travní semeno bude použito v množství 0,025 kg/m2.

Doprava v klidu:

Výpočet parkovacích míst Filipova Huť

výpočet  počtu  potřebných  parkovacích  míst

(dle článku 14.1.11 a tabulek 30 až 34  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací)

N  - Celkový počet stání

Po - Základní počet parkovacích stání podle článku 14.1 6 (viz tabulka 34)

Oo - Základní počet odstavných stání podle článku 14.1 6 (viz tabulka 34)

Výpočtové součinitele

Součinitel vlivu stupně automobilizace –                   			      ka = 1,00

- (tj.  – cca 400 vozidel /1000 obyvatel)

Součinitel redukce počtu stání (tabulka 30) určený:

- charakterem území (tabulka 31) do  5 000 obyv., skupina B                            kp = 0,0

- stupněm úrovně dostupnosti (tabulka 32)				                 cca  1,00

Ubytovna /ubytovací pokoje/ –  12 lůžek,

Druh objektu: ubatovna pro pracující -  byt o jedné místnosti, 3stání / 1 lůžko

Odstavná stání: O = (12 : 3) =  4 místa

Druh objektu: obytné okrsky, 1 stání / 20 obyvatel

Pokoj 2 lůžka …. 3 x 2 lůžka = 6 obyvatel

Pokoj 3 lůžka …. 2 x 3 lůžka = 6 obyvatel

Parkovací stání: P = (12 : 20) = 0,6 míst

Obytný dům –  4 byty do 100m2,

Druh objektu: obytný dům činžovní -  byt do 100m2, 1stání / 1 byt

Odstavná stání: O = (4 : 1) =  4 místa

Druh objektu: obytné okrsky, 1 stání / 20 obyvatel

Byt ( 2+kk) …. 4 byty = 12 obyvatel

Parkovací stání: P = (12 : 20) = 0,6 míst

Obytný dům  –  3 byty do 100m2,

Druh objektu: obytný dům činžovní -  byt do 100m2, 1stání / 1 byt

Odstavná stání: O = (3 : 1) =  3 místa

Druh objektu: obytné okrsky, 1 stání / 20 obyvatel

Byt ( 3+kk) …. 3 byty = 9 obyvatel

Parkovací stání: P = (9 : 20) = 0,45 míst

N = Oo x ka + Po x ka x kp

N = 11 x 1,00  + 1,65 x 1,00 =  13 míst

Celkem je dle výpočtu potřeba 13 parkovacích stání . Z toho 1 místo pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

V návrhu stavby /situace/ je ponecháno / dle původního projektu/ celkem 20 parkovacích míst,- z toho 2místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.