Technická zpráva

ARCHITEKTONICKÉ A StavebnĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Obsah:

1.	ÚVODNÍ INFORMACE

1.1.   BOURACÍ PRÁCE …………………………………………………………………...

2.	ZEMNÍ PRÁCE, hydroIZOLACE

2.1.	ZEMNÍ PRÁCE

2.2.	HYDROIZOLACE

3.	BETONOVÉ KONSTRUKCE

3.1	KONSTRUKCE ZÁKLADŮ

3.2	STROPY, PŘEKLADY A ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE

4.	OBVODOVÝ PLÁŠŤ

4.1	OBVODOVÉ STĚNY

4.2	VÝPLNĚ OTVORŮ

5.	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

5.1	ZÁKLADNÍ POPIS

5.2	SKLADBA STŘEŠNÍ VRSTVY :

5.3	PROSTUPY, DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

6.	ZDĚNÉ KONSTRUKCE

6.1	SVISLÉ NOSNÉ A OBVODOVÉ KONSTRUKCE

6.2	PŘÍČKY

7.	VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

8.   TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

9.   ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

ZÁBRADLÍ

10.	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

11.	ÚPRAVY POVRCHŮ

11.1	OMÍTKY:

11.2	NÁTĚRY A LAKY:

11.3	MALBY

11.4	KERAMICKÝ OBKLAD

11.5  PODHLEDY ………………………………………………………………………….

12.	PODLAHY

13.	VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ

14.	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

# ÚVODNÍ INFORMACE

Tento text je uspořádán ve smyslu a v členění systémového funkcionálního popisu, tzn.  popisuje hlavně požadovaná užívání a funkce resp. z toho vyplývající nebo požadované povrchové úpravy a materiály.

Stávající objekt R.D.1.  je situován na pozemku - p č. 1759- trvalý travní porost / ZPF/ ,  kterou má investor ve vlastnictví.

Staveniště  a upravovaná stavba splňuje předpoklady pro ekonomiku celého záměru, jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu, + nové napojení na kanalizaci, vodovod+ el..

Ve stavbě jsou po úpravě  navrženy 3 bytové jednotky /2x 2+KK, 1x 3+KK se zázemím v 1PP/, v úrovni podkroví pak ubytovací pokoje / 3x2L, 2x3L s odpovídajícím hodnotným sociálním zařízením/.

Celková plocha pro stálé bydlení:   256,64m2

Plocha  pro ubytování:                    186,02m2

# Zákony, předpisy, vyhlášky a směrnice

Zhotovitel je povinen při stavebních pracích dodržet platné zákonné a úřední předpisy, vyhlášky, směrnice a normy, dále platné technické předpisy Evropské unie.

Zvláště poukazujeme na:

- stavební zákon České republiky a jeho prováděcí předpisy v platném znění

- všeobecné úřední předpisy příslušných úřadů

- předpisy protipožární ochrany

- předpisy imisní ochrany, hygienické předpisy

- nařízení i směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- normy ČSN / DIN / IEC / EU zvláště pro protipožární ochranu a ochranu proti hluku

- technické podmínky připojení příslušných správců inženýrských sítí

- výrobní a zpracovatelské předpisy

# Požadavky na ochranu proti hluku

Ochrana proti hluku je navržena pro domy pro bydlení s obvyklým vybavením a obvyklou hlukovou zátěží. Lokalita se nachází ve zcela klidném území.

Proti pronikání hluku z vnějšího prostředí bude fasáda a zasklení oken řešeno v souladu s ČSN 730532 Akustika, tak, aby bylo zajištěno dodržení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby dle nař. vl. č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro zasklívání oken a dveří budou použita izolační dvojskla s požadovaným hlukovým útlumem   ( Rw = 34dB).  lokalita stavby se nachází ve zcela klidném prostředí bez jakéhokoliv provozu.

Požadovány jsou následující hodnoty ochrany proti hluku dle ČSN, které je nutné dodržet..

Stropy:

Zvuková neprůzvučnost	R´W =  52 dB	(konstr. hodnota)

Stěny:

Obvodová stěna a střecha	R´W  =	50 dB	(konstr. hodnota)

Okna:				R´W  = 34 dB   (konstr. hodnota)

# Inženýrské sítě, přípojky

Zhotovitel je povinen před prováděním prací zkontrolovat veškerá stanoviska dotčených orgánů a na stávajícím pozemku vytyčení všech současných souvisejících sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

Stávající podzemní sítě budou pro stavební úpravu využívány. Po předání staveniště ručí za jakékoliv poškození nalezených vedení či inženýrských sítí zhotovitel.

# Přesné rozměry konstrukcí

Zhotovitel je povinen přeměřit na staveništi všechny skutečné přesné rozměry před započetím výroby jakýchkoli výrobků mimo staveniště.

## BOURACÍ  PRÁCE

Stávající objekt RD je stavebně ponechán bez větších zásahů. Úpravou dispozice není zasahováno do rozhodujících nosných konstrukcí.

Pro novou dispozici budou pouze částečně ubourány příčky, vybourána stávající okna /jsou již v nevyhovujícím tech.stavu/, + vybourány i stávající vnitřní dveře..

# ZEMNÍ PRÁCE, hydroIZOLACE a zateplení spodní STAVBY

## ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce jsou obsaženy pouze ve  výkopech  pro rozšíření základových pasů – pro možnost přistavění kamenného soklu.

Provádění výkopových prací musí být prováděno dle ČSN 733050 – Zemní práce  a  ČSN 730101 – Základová půda pod plošnými základy s ohledem na požadavek ochrany základ. půdy  proti mechanickému porušení a ochrany proti nepříznivým klimatickým vlivům.

Předpokládané zatřídění zemin z hlediska těžitelnosti – 80% ve 3.třídě, 20% ve 4. třídě. Vytěžená zemina bude odvezena na trvalou skládku – cca 20km.

Na zásypy bude použit štěrkopísek hutněný po vrstvách max. tl. 300mm,   ID= 0,98 - případné použití výkopku na zpětné zásypy kolem konstrukcí musí být povoleno projektantem.

Provádění zemních prací.

Provádění zemních prací se řídí normou ČSN 736133 – Návrh a provádění zemního tělesa, která nahrazuje předchozí normu ČSN 733050 – Zemní práce.

-	Při plánování jsou přípustné odchylky od požadované výšky ± 10 mm u plochy pro dopravu a základy (podlahová deska, základové prvky) a ± 100 mm při hrubém planýrování pro plochy pokryté vegetací.

-	Zjišťování a zajišťování existujících kabelů a kanálů je povinností dodavatele.

-	Všechny nutné výkopové práce, potřebné k provedení výkonu, budou vyplněny až k horní

hraně hrubé úrovně, v místech záhozu udusat na hodnotu  Dpr 103 %.

## HYDROIZOLACE A ZATEPLENÍ SPODNÍ STAVBY

- proti zemní vlhkosti

Je ponechána skladba stávající vodorovné i svislé izolace – pod zdivem původního objektu.na tuto konstrukci je nově navržena / a napojena/ skladba vodotěsné izolace- viz výkresová část, která  zároveň splňuje i ochranu proti pronikání radonu z podloží / střední riziko/. Zateplení podlahy 1NP -podlaha bez podsklepení je řešeno vloženou tepelnou izolací EPS pod skladbu podlahy  –5cm.

Nově navržený kamenný sokl je doplněn zateplením obvodového zdiva- 5cm XPS.

# BETONOVÉ KONSTRUKCE

## 3.1	KONSTRUKCE ZÁKLADŮ

Stávající základy objektu jsou ponechány bez úprav. Nové přibetonování – pod kamenný sokl je  navrženo z betonu C20/25, XC4. V úrovni 1PP je do podlahy nově navržena přečerpávací šachta kanalizace, která bude provedena jako monolitická z betonu vodostavebního  C30/37 XC2, XA2 s výztuží KARI sítí 100/100/8 mm.

## 3.2	STROPNÍ DESKY, PŘEKLADY A ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE

Stropy RD jsou ponechány stávající bez úprav, stejně tak ztužení objektu věnci.

Nad otvory ve vnitřních nosných nových stěnách budou osazeny nosné překlady systému  POROTHERM příslušných délek, případně ocelové válcované profily, do příček tl. 100+150 mm budou použity nenosné překlady systému POROTHERM příslušných délek.

# OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Veškeré napojení fasádních dílců ke stavebním konstrukcím musí být provedeno jako odolné proti proudění větru. Všechny přechodové spáry mezi různými materiály musí být vyplněné trvale pružným exteriérovým akrylovým tmelem odolným proti UV záření.

## OBVODOVÉ STĚNY

Stávající obvodové zdivo je z cihelných  bloků v tl.45cm. toto zdivo je ponecháno, bude pouze doplněno zateplovacím kontaktním systémem s použitím 14cm miner. Vaty+ fasádní omítky, případně s dřevěným obkladem.

Nové zdivo bude prováděno z cihelných bloků POROTHERM /dle legendy na výkresech/, u obvodového zdiva s doplněním kontaktním zateplovacím systémem / tl. 140mm/ prováděným dle požadavků ETICS. Konstrukce jsou navrženy  ze  zdiva  POROTHERM  EKO PROFI DRYFIX P + D – P 15 na maltu M 10, vyznačené části pak ze zdiva POROTHERM AKU.

## VÝPLNĚ OTVORŮ

Výplně okenních otvorů

Stávající okna budou všechna vybourána / jedná se o špaletová okna s jednoduchým zasklením- ve špatném technickém stavu/. Nová okna/ +balkonové dveře/  budou provedeny rovněž jako dřevěné, špaletové  (součinitel prostupu tepla U= max.1,10 W/m2K), zasklenými 2x izolačním dvojsklem.  Okna budou provedena v odstínu dub přírodní.

Vnitřní parapety budou v objektu RD s nosem, povrchová úprava dle výběru investora. Pro zasklívání budou použita izolační dvojskla. Obecně je požadovaný součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2K

Zajistit maximální propustnost světla použitím čirých skel s barevně neutrálním vzhledem při odrazu světla od skla. Okna jako celek i rámy jednotlivě musí splňovat požadavky ČSN 730540-2 „Tepelná ochrana budov“, ČSN 730532 „Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky“ a požadavky dalších relevantních norem.

Funkční spáry výplní otvorů (oken, balkonových a vstupních dveří) musí splnit normový požadavek součinitele průvzdušnosti tak aby byla zajištěna hodnota požadované výměny vzduchu (dle ČSN 73 0540-2 hodnota požadované výměny vzduchu n= 0,3 – 0,6/h). U oken s větracími štěrbinami musí být tyto vybaveny větrovými zarážkami proti možnému pronikání atmosférických srážek.

Ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště (montážní  spáry u oken) musí být téměř vzduchotěsné (pro napojení na hrubou stavbu budou použity těsnící pásky).

Venkovní parapety oken budou součástí dodávky oken, plechové -CU,  se sklonem 3 směrem ven s bočním ukončením. Upevnění na konstrukci systémovými příponkami a háky na roznášecí plech. Všechny spoje včetně dilatačních musí být vodotěsné, sněhutěsné a systémové. Boční napojení na ostění bude provedeno ve tvaru L vytažením okraje.

Dveře vchodové

Hlavní vstupní dveře do interiéru objektu budou dřevěné, plné nebo částečně prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem, s bezpečnostním zámkem a prahovou spojkou s přerušeným tepelným mostem.  Dveře budou určené pro četné používání.

# STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

## 5.1	ZÁKLADNÍ POPIS

Všechny střechy na objektu RD  jsou ponechány se stávající taškovou drážkovou krytinou. Nové části střechy- prodloužení přesahů a pod. budou provedeny rovněž ze shodné taškové krytiny.

Pro provedení střechy platí:

Do výkonu dodavatele konstrukcí opláštění spadá zpracování potřebné projektové dokumentace pro výrobu a montáž, výroba a kompletní konečná montáž jednotlivých střešních částí včetně veškerého příslušenství a nezbytných dotěsňovacích, izolačních a zakončujících prvků (kotevní prvky, hydroizolační a parotěsné napojení na stavební konstrukce). Součástí dodávky střešního pláště bude rovněž prokázání vlastností použitých materiálů a výrobků českými certifikáty - prohlášení o shodě

Střešní plášť musí splňovat tepelně technické, akustické a požární požadavky dle platných norem a předpisů. Pro projektování, výrobu a montáž dodržovat veškeré platné normy a předpisy včetně směrnic vydaných dodavatelem systému, případně dalších komponentů.

Přechodové spáry budou vytmeleny exteriérovým trvale pružným akrylátem. Lemování svislých konstrukcí minimálně 150 mm nad finálním povrchem, zakončení zapuštěné pod obklad lištou s přítlačným průběžným roznášecím plechem, do kterého je krycí lišta sevřená.

Musí být dodrženy všechny platné normy a technologické předpisy, zejména:

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov část 1 - 3 (v platnosti od května 1994)

ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápěním (platnosti od května   1994)

ČSN 73 1901  Navrhování střech

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. (04/1994)

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. (02/1995)

ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí.

## 5.2	SKLADBA STŘEŠNÍ VRSTVY :

stávajícíé střechy/ i nové části/  budou zastřešeny  šikmou  sedlovou střechou s polovalbami s taškovou krytinou. Střechy jsou spádovány k okrajům – bez osazených žlabů a svodů, dešťové vody budou z okapové hrany střechy stékat na zatravněný terén +budou zasakovány.

1. povrchová vrstva střechy

Tašková krytina TONDACH –samba 11 engoba v tmavě hnědé barvě, kladená na dvojité laťování s podkladní hydroizolační a difuzní folií

2.nosná střešní konstrukce

Nosnou konstrukci střechy tvoří tesařská konstrukce krovu s pozednicemi, sloupky+ vaznicemi vytvářející nosnou konstrukci pro krokve střechy- střešní.plášť. tato konstrukce je ponechána stávající.

3.odvětrání střchy

Odvětrání střechy je zajištěno půdním prostorem / bez využití /, který je odvětrán, a navazující odvětranou vzduchovou mezerou ve skladbě střechy..

4.  tepelně izolační  vrstva –nad stropem 2NP

desky z minerální /kamenné/ vlny v tl. 20+6 cm včetně osazené parotěsné zábrany.

Spodní líc střechy bude opatřen SDK podhledem s požární odolností 30min.

## 5.3	PROSTUPY, DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

Střešním pláštěm prochází ZTI instalace (odvětrání kanalizace) a VZT, jsou zde navrženy typové prostupové  tvarovky – sanitární komínek HPI a výfukové hlavice SPIRO VHO.

Nově bude provedeno veškeré oplechování střech- z plechu měděného.

# ZDĚNÉ KONSTRUKCE

## SVISLÉ NOSNÉ A OBVODOVÉ KONSTRUKCE

Celé obvodové / i střední stěny/ RD  jsou ponechány jako stávající.

Nové části zdiva budou prováděny z cihelných bloků POROTHERM /dle legendy na výkresech/, u obvodového zdiva s doplněním kontaktním zateplovacím systémem prováděným dle požadavků ETICS. Konstrukce jsou navrženy  ze  zdiva  POROTHERM  EKO PROFI DRYFIX P + D – P 15 na maltu M 10, vyznačené části pak ze zdiva POROTHERM AKU.

## PŘÍČKY

Navržené vnitřní příčky v tl. 100 mm nebo 150 mm /s oboustrannou omítkou/ - příčkovky POROTHERM. Příčky budou uklínovány ke stropním deskám a k podlaze,

Ve styku se stropní konstrukcí, nebo s nosnou konstrukcí podhledů budou příčky odděleny stlačitelnou vrstvou umožňujícího svislý posuv (při deformaci vodorovných nosných konstrukcí nebude do příček vnášeno zatížení).

V úrovni 2NP jsou dělící příčky navrženy jako lehké SDK konstrukce se skladbou tepelných a akustických izolací- viz výkresová část.

.

# VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Výplně okenních otvorů budou provedeny špaletovými dřevěnými okny (součinitel prostupu tepla U= max.1,10 W/m2K), zasklenými izolačním dvojsklem. Doplňky a bezpečnostní prvky budou  použity případně dle požadavku investora.

Vnitřní parapety budou v objektu RD s nosem, povrchová úprava dle výběru investora. Pro zasklívání budou použita izolační dvojskla. Obecně je požadovaný součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2K . Zajistit maximální propustnost světla použitím čirých skel s barevně neutrálním vzhledem při odrazu světla od skla. Okna jako celek i rámy jednotlivě musí splňovat požadavky ČSN 730540-2 „Tepelná ochrana budov“, ČSN 730532 „Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky“ a požadavky dalších relevantních norem.

Funkční spáry výplní otvorů (oken, balkonových a vstupních dveří) musí splnit normový požadavek součinitele průvzdušnosti tak aby byla zajištěna hodnota požadované výměny vzduchu (dle ČSN 73 0540-2 hodnota požadované výměny vzduchu n= 0,3 – 0,6/h). U oken s větracími štěrbinami musí být tyto vybaveny větrovými zarážkami proti možnému pronikání atmosférických srážek.

Ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště (montážní  spáry u oken) musí být téměř vzduchotěsné (pro napojení na hrubou stavbu budou použity těsnící pásky).

Venkovní parapety oken budou součástí dodávky oken, plechové -CU,  se sklonem 3 směrem ven s bočním ukončením. Upevnění na konstrukci systémovými příponkami a háky na roznášecí plech. Všechny spoje včetně dilatačních musí být vodotěsné, sněhutěsné a systémové. Boční napojení na ostění bude provedeno ve tvaru L vytažením okraje.

Dveře vchodové

Hlavní vstupní dveře do interiéru objektu budou dřevěné, plné nebo částečně prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem, s bezpečnostním zámkem a prahovou spojkou s přerušeným tepelným mostem.  Dveře budou určené pro četné používání

Dle  zprávy  PBŘ jsou vyznačené  dveře s požadovanou požární odolností.

# TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Vnitřní  schodiště propojující všechna podlaží v objektu je ponecháno jako stávající betonové schodiště s betonovými stupni /nosná konstrukce/. Nově bude  proveden obklad stupňů i podstupnic dřevěnými deskami tl.2cm. .Schodiště bude provedeno včetně dřev. zábradlí a bude navazovat na zábradlí v úrovni 2NP.

Zábradlí  schodiště, i  zábradlí balkonů boudou provedena jako dřevěné s nosnými sloupky, horním  madlem /+ spodním nosníkem/ se svislou výplní dřevěnými profily.

Na fasádách objektů jsou použity dřevěné prvky ( podbíjení střech, dřevěné obklady, zábradlí ).

Veškeré dřevěné prvky budou provedeny z masivního dřeva a opatřeny kvalitním nátěrem / penetrační nátěr – 1x nátěr LIGNOSTOP PROFI V 1041+2x  olejová lazura -01020-COLORLAK.

Interier RD bude vybaven zařízením dle požadavků uživatelů.

Dodávka kuchyňských linek a vybavení /vestavěné skříně a pod./ není součástí dodávky stavby.

Navržený výlez do půdy střechy  bude typový poklop s vyklápěcími schody- v dokumentaci  RDS bude  doložen detail výlezu.

# ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Venkovní ocelové prvky/ kotvy sloupků + zábradlí  budou ošetřeny proti korozi pozinkováním, a ochranným nátěrem.

# KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

Veškeré prvky ( oplechování parapetů + klempířské práce na fasádách a  střechách ) budou provedeny z plechu měděnného.

Oplechování okenních parapetů  je součástí dodávky oken.

Tvarové a rozměrové provedení klempířských výrobků bude v souladu s ČSN 73 36 10 a specifickými požadavky a typovými detaily výrobce střešní izolace.

# ÚPRAVY POVRCHŮ

## 11.1  OMÍTKY:

- vnější -

Objekt bude z exteriéru opatřen kontaktním zateplovacím systémem miner. Vata  tl. 140 mm, v soklové části tl. 50 mm – systém bude proveden včetně všech doplňků – systémových lišt, úprav ostění, zakládacích lišt, a pod.

Obvodové zdi budou opatřeny tenkovrstvou omítkou a opatřeny  fasádou provedenou z venkovní silikonové omítky natřené fasádní silikonovou barvou v bílém odstínu.

Případná barevnost a řešení  budou odsouhlaseny architektem a investorem před aplikací.

Zateplovací systém bude opatřen výztužnou mřížkou a armovací stěrkou, na kterou bude aplikována venkovní fasádní omítka.

Podhledy všech prostorů zázemí bytů / soc. zařízení/ budou tvořeny sníženými sádrokartonovými deskami, nad nimiž bude prostor pro rozvody instalací.

- vnitřní -

Na cihelných  stěnách a příčkách budou provedeny vnitřní omítky dle doporučení výrobců a finální bílé vymalování ( stěny + viditelné části stropů ).

Omítky na zdivu POROTHERM budou provedeny jako jednovrstvé  stříkané omítky.

Stěny sociálních zařízení budou opatřeny bělninovými obklady h. min. 2,1 m ( = do horní úrovně dveřní zárubně ). V mokrých prostorách budou obklady lepeny na hydroizolační stěrku, která musí být řádně propojena se stěrkou v podlaze.

Skladování materiálů:

Všechny materiály musí být skladovány v řádně vodotěsně zastřešených, suchých, dobře větraných prostorách s dřevěnou podlahou nejméně 150mm nad úrovní okolního terénu.

Různé typy směsí budou skladovány v prostorech oddělených příčkami  a umístěny tak, aby mohly být postupně požívány podle pořadí dodávky. Všechny zásoby musí být zpracovány nejdéle do tří měsíců. Materiály mohou být použity nejdéle do tří měsíců od data výroby, nebo po provedení testů  s dobrým výsledkem.

Mísení materiálů:

Množství použité vody má být minimální tak, aby byla vytvořena směs vhodná (funkční) vzhledem k tomu, že množství větší než vyžadují chemické reakce - zrání - způsobuje zpoždění procesu (schnutí), zvětšuje pohyby a propady vznikající v průběhu schnutí a zeslabuje potěr.

Příprava pro omítání :

Povrchy, které budou omítány, budou nasucho okartáčovány, oprášeny a očištěny od nečistot, prachu, výkvětů, zbytků malty atd., z povrchů betonových konstrukcí budou odstraněny nerovnosti vzniklé při betonování. Všechny mastné skvrny musí být z povrchů odstraněny omytím vodou obsahující rozpouštědla a opláchnutím čistou vodou.

Příprava:

Tam, kde se povrch podkladu mění, je třeba užít výztužné (sklotextilní) sítě nebo staussova pletiva za účelem zredukování vlivu různé míry roztahování různých materiálů.

Omítání - Všeobecné zpracování:

Veškeré odborné omítačské práce všeobecně musí být provedeny na nejlepší  úrovni.

Omítky musí být jak vodorovně tak i svisle provedeny v přesných rovinách, vyrovnání bude provedeno ve spodních vrstvách.

Teplota vzduchu:

Omítání nesmí být prováděno pokud teplota bude nižší než 3 C , pokud není provedeno takové opatření, které by udrželo požadovanou teplotu vzduchu, materiálu I konstrukcí po celou dobu prací na omítání až do skončení hydratace. Omítky musí být chráněny proti poškození mrazem, extrémním vysušením nebo zvlhnutím.

Rohové a okrajové lišty:

Vypouklé rohy (ne kouty) budou zpevněny (vyztuženy) rohovou lištou z pozinkovaného ocelového plechu a tam, kde bude specifikováno nebo uvedeno ve výkresech budou použity podobné lišty dodané výrobcem.

## 11.2    NÁTĚRY A LAKY:

Stavebník musí ještě před prováděním prací schválit přesné rozvržení vzorů, linií mezi různými povrchy a barvami  atd.

Materiály:

Všechny materiály budou dopraveny na staveniště v originálních neotevřených obalech. Nátěrové hmoty pro vnitřní použití budou použity při vnitřních nátěrech, nátěrové hmoty pro vnější použití budou použity při vnějších nátěrech. Pro nátěry vystavené vysokým teplotám např. na potrubí pro horkou vodu, budou použity speciální nátěrové hmoty odolávající vysokým teplotám.

Nátěrové hmoty musí být použity přesně podle návodu výrobce a za žádných okolností není dovoleno přidávat k nim urychlovače nebo jiné další přísady. Pokud některá dodávka nátěrových hmot bude vadná, musí být okamžitě vrácena výrobci. Nátěrové hmoty pro základní, podkladní i krycí nátěry musí být jednoho systému. Všechny nátěry, barvy a laky musí být nastříkány v rovnoměrných vrstvách, kde nebudou žádné viditelné poruchy povrchu a dosáhněte vysokou kvalitu vrchního nátěru.

Základní nátěr na kov:

Použije se základní nátěr na kov  (bezolovnatý) dle vrchní úpravy prvku. Postup podle návodu výrobce.

Nástřiky / nátěry žárově zinkovaných   konstrukcí:

Na všechny pozinkované ocelové konstrukce, na které budou dále aplikovány nástřiky/nátěry, budou použity reaktivní barvy na čerstvý zinek

## 11.3    MALBY

Malba na omítky:

Všechny plochy budou mít vysoce kvalitní, matný, hladký, bílý nátěr RAL 9010. Malba musí být prodyšná a omyvatelná. Poklad musí být hladký, rovný , suchý a vyzrálý. Specifikace a provádění dle předpisů výrobce..

Všechny spoje omítky s rozdílnými plochami, např. zdi , stropy, zárubně, parapetní desky, okenní rámy, soklové lišty apod. budou ukončeny s bílým akrylovým tmelem za použití odpovídajícího pistolového aplikátoru. Nanášení tmelu bude prováděno jedním, tenkým, rovným a čistým pohybem s vhodnou plastickou stěrkou navlhčenou ve středně silném čistícím prostředku. Žádné úpravy tmelu nejsou povoleny (musí být nanesen jedním tahem). Akrylový tmel musí být protibakteriální a obsahovat UV filtr.

## 11.4   KERAMICKÝ OBKLAD

Stěny sociálních zařízení ( koupelny, WC,) budou opatřeny bělninovými  obklady dle výběru investora

h.min. 2,1 m ( = do horní úrovně dveřní zárubně ). V mokrých prostorách budou obklady lepeny na hydroizolační stěrku, která musí být řádně propojena se stěrkou v podlaze.

Spáry budou pravidelné vytmelené stálou spárovací hmotou. Na všech rozích a při přechodu na jiný materiál budou použity systémové  ochranné rohové AL profily. Všechny spoje obkladu s rozdílnými plochami, např. zdi , zárubně, parapetní desky, okenní rámy, soklové lišty apod. budou ukončeny s bílým akrylovým tmelem za použití odpovídajícího pistolového aplikátoru. Nanášení tmelu bude prováděno jedním, tenkým, rovným a čistým pohybem s vhodnou plastickou stěrkou. Žádné úpravy tmelu nejsou povoleny (musí být nanesen jedním tahem). Akrylový tmel musí být protibakteriální a obsahovat UV filtr.

## 11.5   PODHLEDY

Ve vyznačených prostorách objektu RD jsou navrženy snížené SDK podhledy – nad podhledy budou provedeny technické rozvody - .odvětrání.  ve vlhkých prostorách budou provedeny SDK do vlhka.

# PODLAHY

Druhy nových podlahových konstrukcí  jsou vyznačeny  na půdorysu  ve výkresové části.

Upřesnění skladeb a materiálů bude v  dle rozhodnutí architekta a investora.

Veškeré nově navržené podlahové konstrukce musí být provedeny jako plovoucí =  oddilatované  od stěn a sloupů, velkoplošné provedení podlah ( např. obývací pokoj )  musí být ještě  rozdilatováno  na menší celky.

# VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ, INTERIÉRY

Součástí projektu, ani dodávky stavby, není řešení vybavení interiérů R.D. toto je ponecháno na rozhodnutí investora, před prováděním instalací prací PSV bude upřesněno ukončení rozvodů a vývodů instalací pro vybavení bytu.

# ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIAENTACE

Pro stavební úpravu  RD není požadováno, přesto přístup do úrovně 1NP a vlastní provoz úrovně 1NP je bezbarierový, a umožňuje i svými rozměry případný pohyb pro imobilní.