Příloha 4 Technická specifikace

Technická specifikace

pro veřejnou zakázku s názvem:

„Multifunkční svozové vozidlo“

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

| Popis technického požadavku/Parametr | Vymezení parametru | Splnění parametru [doplní účastník] |
| --- | --- | --- |
| Podvozek: …………………[doplní účastník] (výrobce a typ) |  |  |
| Podvozek tříosý s celkovou legislativní povolenou hmotností | 26 t | ANO/NE |
| Rozvor mezi přední a 1. zadní nápravou | max. 4600 mm | ………… |
| Přední náprava řízená s listovým odpružením | ANO | ANO/NE |
| Technické zatížení přední nápravy | min. 9 000 kg | ………… |
| 1. zadní náprava hnaná se vzduchovým odpružením | ANO | ANO/NE |
| Technické zatížení 1. zadní nápravy | min. 11 000 kg | ………… |
| Uzávěrka diferenciálu 1. zadní nápravy | ANO | ANO/NE |
| Stabilizátor přední a 1. zadní nápravy | ANO | ANO/NE |
| 2. zadní náprava vlečená řízená s možností zdvižení | ANO | ANO/NE |
| Technické zatížení 2. zadní nápravy | min. 8 000 kg | ………… |
| Motor vznětový přeplňovaný o výkonu | min. 350 kW | ………… |
| Emisní norma | min. EURO 6e | ANO/NE |
| Možnost spalování alternativních paliv B100, HVO XTL | ANO | ANO/NE |
| Vedlejší pohon od motoru (P.T.O.) s max. krouticím momentem | min. 400 Nm | ………… |
| Vedlejší pohon od převodovky (P.T.O.) s max. krouticím momentem | min. 600 Nm | ………… |
| Automatizovaná převodovka | min. 12 stupňů | ………… |
| Sedadlo řidiče vyhřívané, vzduchově odpružené | ANO | ANO/NE |
| Přídavné 3. sedadlo motorového tunelu | ANO | ANO/NE |
| Zastávková brzda s asistentem rozjezdu do kopce | ANO | ANO/NE |
| Klimatizace | ANO | ANO/NE |
| Tempomat | ANO | ANO/NE |
| Rádio s barevným displejem s funkčním Bluetooth, Handsfree | ANO | ANO/NE |
| Zásuvka v kabině řidiče na 12/24 V | ANO | ANO/NE |
| Centrální zamykání s dálkovým ovladačem | ANO | ANO/NE |
| Sluneční clona kabiny před předním oknem | ANO | ANO/NE |
| Blízko pohledová zrcátka vyhřívané elektricky stavitelné | ANO | ANO/NE |
| Zpětná širokoúhlá zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná | ANO | ANO/NE |
| Výstražný bzučák při zařazené zpátečce | ANO | ANO/NE |
| Přední, zadní, mlhová a odbočovací světla v provedení LED | ANO | ANO/NE |
| Denní svícení v provedení LED | ANO | ANO/NE |
| Dva LED majáky na střeše kabiny | ANO | ANO/NE |
| Komunikační rozhraní pro výměnu dat s nástavbou | ANO | ANO/NE |
| Palivová nádrž hliníková s uzamykatelným víčkem | min. 350 l | ………… |
| Palivový filtr a vysoušeč vzduchu vyhřívaný | ANO | ANO/NE |
| Nádrž na AdBlue s uzamykatelným víčkem | min. 60 l | ………… |
| Akumulátory včetně odpojovače | min. 200 Ah | ………… |
| Ocelový nárazník | ANO | ANO/NE |
| Rezervní plnohodnotné kolo, zvedák hydraulický, zakládací klín | ANO | ANO/NE |
| Hasicí přístroj 2 kg | ANO | ANO/NE |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky MD ČR č. 206/2018 | ANO | ANO/NE |
| Barva kabiny RAL 9016 (bílá) | ANO | ANO/NE |
| Lisovací nástavba: …………………[doplní účastník] (výrobce a typ) |  |  |
| Objem nástavby s lineárním stlačováním (zadní plnění) | min. 20 m3 | ………… |
| Boky lisovací nástavby bez žebrování z nesvařovaných dílů/plátů | ANO | ANO/NE |
| Nástavba uzpůsobená pro horní plnění podzemními kontejnery a zvony | ANO | ANO/NE |
| Profil otvoru s použitím horního plnění nástavby | min. 1,7 x 2 m | ………… |
| Šikmé dno nástavby se středovým jímacím žlabem a vanou | ANO | ANO/NE |
| Výpusť jímací vany | ANO | ANO/NE |
| Utěsnění nástavby pro svoz BIO do výše | min. 300 mm | ………… |
| Vytlačovací štít vedený nad úrovní dna nástavby | ANO | ANO/NE |
| Štít z otěruvzdorné oceli s hydraulickým teleskopickým válcem | ANO | ANO/NE |
| Samomazné bezúdržbové vodicí elementy vytlačovacího štítu | ANO | ANO/NE |
| Boční utěsnění štítu bez spotřebních prvků (lišt, gumy) | ANO | ANO/NE |
| Servisní a inspekční dvířka štítu v boku nástavby | ANO | ANO/NE |
| Boční žebřík pro inspekční dvířka | ANO | ANO/NE |
| Objem nakládací vany pro zadní plnění | min. 2,5 m3 | ………… |
| Tloušťka dna nakládací vany z tvrzené oceli | min. 8 mm | ………… |
| Objem nakládací vany s použitím horního plnění | min. 6,5 m3 | ………… |
| Sklopná vrata nakládací vany pro horní plnění | ANO | ANO/NE |
| Sklopná nakládací hrana vany pro vhoz velkoobjemového odpadu | ANO | ANO/NE |
| Výpusť kapalné složky z nakládací vany s ventilem vpravo/vlevo | ANO | ANO/NE |
| Inspekční okénka v bocích nakládací vany lisu vlevo/vpravo | ANO | ANO/NE |
| Zajištění nakládací vany samočinnými mechanickými zámky | ANO | ANO/NE |
| Hydraulické válce zvedání vany na střeše nástavby | ANO | ANO/NE |
| Hydraulické válce vedení lisovací desky mimo lisovací prostor | ANO | ANO/NE |
| Hydraulické válce lisu s opačnou orientací a zakrytováním | ANO | ANO/NE |
| Bezúdržbová samomazná kluzná pouzdra hřídele lisovacího mechanismu | ANO | ANO/NE |
| Centrální mazání při nutnosti 3 a více mazacích bodů celé nástavby | ANO | ANO/NE |
| Dvoustupňové hydraulické čerpadlo poháněné od P.T.O. podvozku | ANO | ANO/NE |
| Výkon čerpadla při 1000 ot/min motoru podvozku | min. 80 l | ………… |
| Hydraulický filtr v tlakovém i zpětném okruhu | ANO | ANO/NE |
| Proměnlivý lisovací tlak v závislosti na druhu sváženého odpadu | ANO | ANO/NE |
| Hydraulická nádrž s indikací hladiny na ovládacím panelu | ANO | ANO/NE |
| By-pass hydraulického okruhu čerpadla bez zátěže (bez spojky) | ANO | ANO/NE |
| Kamera na zádi nástavby spojená s ovládacím panelem v kabině L/P | ANO | ANO/NE |
| Bezpečnostní stupačky a bezpečnostní senzory dle normy ČSN EN 1501 | ANO | ANO/NE |
| Dva LED výstražné majáky vlevo/vpravo včetně ochranné mřížky L/P | ANO | ANO/NE |
| Dvě pracovní LED světla v prostoru nakládky L/P | ANO | ANO/NE |
| Dvě LED spodní světla pro osvětlení zadní nápravy podvozku L/P | ANO | ANO/NE |
| Integrovaný zadní rám pro upevnění vyklápěče | ANO | ANO/NE |
| Elektronika umístěna v uzamykatelném vodotěsném boxu | ANO | ANO/NE |
| Elektroinstalace odolná proti povětrnostním vlivům s krytím IP 69 | ANO | ANO/NE |
| Ovládací panel nástavby včetně diagnostických a chybových hlášení | ANO | ANO/NE |
| Vzdálené online sledování všech funkcí nástavby, provozních dat a stavů | ANO | ANO/NE |
| Vzdálená servisní podpora a diagnostika prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny a nastavení parametrů. | ANO | ANO/NE |
| Zdvojené ovládání vytlačování (tzn. v kabině i vně kabiny) | ANO | ANO/NE |
| Barva nástavby RAL 6018 (zelená) | ANO | ANO/NE |
| Automatický vyklápěč: …………………[doplní účastník] (výrobce a typ) |  |  |
| Dělený automatický vyklápěč integrovaný do nástavby | ANO | ANO/NE |
| Vyprazdňování nádob dle ČSN EN 840-1-3 a DIN 6629 (hranaté i kulaté) | ANO | ANO/NE |
| Pneumaticky ovládaná dvou-polohová dorazová hrazda | ANO | ANO/NE |
| Pryžová ochrana proti poškození nádob | ANO | ANO/NE |
| Zdvihací síla pro nádoby EN 840-1 a DIN 6629 | min. 1700 N | ………… |
| Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-1 a DIN 6629 | 5-7 s | ………… |
| Zdvihací síla pro nádoby EN 840-2 a 3 | min. 7500 N | ………… |
| Časový cyklus vyprázdnění nádob EN 840-2 a 3 | 10-12 s | ………… |
| Vyprazdňovací úhel nádob (úhel vyklopení) | min. 50° | ………… |
| Výklopná DIN ramena s automatickým mechanickým spojením L/P | ANO | ANO/NE |
| Boční bezpečnostní sklopné závory zamezující vstup do prostoru vyklápěče L/P | ANO | ANO/NE |
| Sklopná nakládací hrana pro vhoz velkoobjemového odpadu o výšce | min. 400 mm | ………… |
| Pracovní šířka vyklápěče pro vhoz velkoobjemového odpadu | min. 1800 mm | ………… |
| Automatické rozpoznání čtyř kolečkových odpadových nádob | ANO | ANO/NE |
| Automatická synchronizace výšky zvedacích mechanismů | ANO | ANO/NE |
| Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy (automatický režim) | ANO | ANO/NE |
| Automatické uvedení vyklápěče do převozní polohy při couvání | ANO | ANO/NE |
| Mechanický spouštěč pro zahájení automatického zdvihu L/P | ANO | ANO/NE |
| Centrální mazání (všechny mazací body svedeny na jedno místo) | ANO | ANO/NE |
| Displej s komunikačním rozhraním v ČJ se zobrazením provozních dat | ANO | ANO/NE |
| Integrovaná tlačítka pro ovládání vyklápěče na společném panelu po obou stranách směrem vzad | ANO | ANO/NE |
| Vzdálené online sledování provozních dat a provozních stavů | ANO | ANO/NE |
| Vzdálená servisní podpora prostřednictvím online webového rozhraní s možností změny nastavení parametrů. | ANO | ANO/NE |
| Nouzové STOP tlačítko L/P | ANO | ANO/NE |
| Barva vyklápěče RAL 6018 (zelená) | ANO | ANO/NE |
| Hydraulický jeřáb: …………………[doplní účastník] (výrobce a typ) |  |  |
| Hydraulický jeřáb s umístěním za kabinou podvozku | ANO | ANO/NE |
| Provedení jeřábu v souladu s ČSN EN 12999 v aktuálním znění | ANO | ANO/NE |
| Pohon od P.T.O. převodovky podvozku | ANO | ANO/NE |
| Záporný záklon výložníku | min. 15° | ………… |
| Dosah výsuvu jeřábu | min. 12 m | ………… |
| Hmotnost břemene v max. dosahu jeřábu | min. 1,3 t | ………… |
| Otoč jeřábu | min. 400° | ………… |
| Stabilizační opěry hydraulicky ovládané s celkovou šířkou | min. 6,5 m | ………… |
| Dálkové rádiové ovládání všech funkcí jeřábu včetně stabilizačních opěr | ANO | ANO/NE |
| Variabilní kontrola výsuvu podpěr v závislosti na stabilitě vozidla | ANO | ANO/NE |
| Možnost manipulace s jeřábem bez vysouvání opěr do stran s omezeným výkonem | ANO | ANO/NE |
| Přenosný dálkový ovladač se dvěma bateriemi a nabíječkou | ANO | ANO/NE |
| Přídavné vedení hydrauliky pro aktivní ovládání příslušenství | ANO | ANO/NE |
| Závěsný hák se zvonovým otvíračem s nosností | min. 5 t | ………… |
| Rotátor pro polohování břemene s nekonečnou otočí | min. 3 t | ………… |
| Možnost přepravy jeřábu v rozloženém stavu (na nástavbě) | ANO | ANO/NE |
| START/ STOP motoru vozidla | ANO | ANO/NE |
| LED světlo na rameni jeřábu a na opěrách | ANO | ANO/NE |
| Nouzové mechanické ovládání jeřábu | ANO | ANO/NE |