Příloha č. 4 Zadávací dokumentace: Technická specifikace

Appendix No. 4 Tender documentation: Technical specification

k zakázce: 	Výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku technologií

- Dílčí část 2: CNC obráběcí stroj

to the tender: 	A tender procedure with partial performance for the supply of technology

- Part 2: CNC machine tool

| Zadavatelem požadované parametry Parameters required by the contracting authority | Požadavek Requirement | Uchazeč splňuje (ANO x NE) The applicant meets (YES x NO) |
| --- | --- | --- |
| Otáčky vřetena: Spindle speed: | Min. 40 000 ot./min. Min. 40 000 rpm. |  |
| Zásobník nástrojů: Tool magazine: | Na min. 60 nástrojů for min. 60 instruments |  |
| Pojezdy (X x Y x Z): Gears (X x Y x Z): | Max. 1 600 mm x 1 200 mm (1 100 mm se zásobníkem nástrojů v ose Y) x 250 mm Max. 1 600 mm x 1 200 mm (1 100 mm with tool magazine in Y axis) x 250 mm |  |
| Světlost portálu: Gantry clearance: | Min. 200 mm |  |
| Systém pohonu: Digitální servopohony; kuličkové šrouby na každé ose Drive system: Digital servo drives; ball screws on each axis | ANO / YES |  |
| Rychlost posuvu: Feed rate: | Max. 22 m/min. (XY 22 m/min., Z 15 m/min.) |  |
| Váha: Weight: | Max. 2 750 kg |  |
| Napájení vřetena: 3x 400V CEE 16A (5-pol.) a tlakový vzduch (suchý, zbavený nečistot a oleje) 7 - 10 bar Spindle power supply: 3x 400V CEE 16A (5-pole) and pressurized air (dry, free of dirt and oil) 7 - 10 bar | ANO / YES |  |
| Zástavbové rozměry (bez řídícího terminálu): Installation dimensions (without control terminal): | Max. 2 500 mm x 2 400 mm x 2 100 mm |  |
| Přímé odměřování v osách X a Y Direct measurement in X and Y axis | ANO / YES |  |
| Dálkové ovládání stroje Remote machine control | ANO / YES |  |
| LED indikace stavu stroje LED indication of machine status | ANO / YES |  |
| Kompaktní CNC centrum s velkou obrobitelnou plochou Compact CNC centre with large machining area | ANO / YES |  |
| Systém odvodu třísek Chip evacuation system | ANO / YES |  |
| Přesný snímač délky nástroje s opakovatelnou přesností bodu sepnutí Precision tool length sensor with repeatable cutoff point accuracy | 0.5 µm |  |
| Vakuové upínání Vacuum clamping | ANO / YES |  |
| Systém minimálního mazaní chlazení Minimal lubrication cooling system | ANO / YES |  |
| Doteková 3D sonda 3D touch probe | ANO / YES |  |

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny jakékoliv specifikace a konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

If any specifications and specific trade names are given in the Tender Documentation or their annexes, this is only a definition of the required standard and the Contracting Authority also allows other technically and qualitatively comparable solutions.

……...…………………………………………..

jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

name and signature of the person authorised to act for the tenderer

Osobou oprávněnou se rozumí statutární orgán uchazeče (v případě, že za uchazeče mohou jednat členové statutárního orgánu pouze společně, je nutné uvést všechny takové členy statutárního orgánu) nebo uchazečem písemně zmocněná osoba (v případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc).