TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Blansko – Rekonstrukce 4 bytů na adresách 9. května 1163/20,

9. května 1165/22, 9. května 1172/1, Bezručova 1559/5“

REKONSTRUKCE BYTU č. 2 NA ADRESE BEZRUČOVA 1559/5

VÝMĚRA REKONSTRUOVANÉHO BYTU

| Poř. č. | Místnost | Plocha v m2 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Obývací pokoj | 18,85 |
| 02 | Kuchyň | 7,90 |
| 03 | Koupelna | 2,55 |
| 04 | WC | 0,90 |
| 05 | Předsíň | 6,30 |
| 06 | Lodžie | 3,20 |
| 07 | Lodžie | 3,20 |
| 08 | Sklep | 2,20 |
| Součet za byt |  | 45,10 |

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH REKONSTRUKCE BYTU

Kuchyň - nová kuchyňská linka (1,80 m) vč. pracovní desky, digestoře a elektrického sporáku (0,60 m) bude dodána objednatelem, zhotovitel provede jejich instalaci, budou provedeny nové rozvody vody a odpadů; obklad za kuchyňskou linkou (kachličky, lamin. deska, …). Bude dodán nový dřez a nová stojánková baterie včetně jejich instalace do kuchyňské linky.

Rekonstrukce bytového jádra – odstranění umakartových stěn a nahrazení zděnou příčkou (Ytong). V koupelně bude instalován nový sprchový kout včetně vodotěsných dvířek a nové umyvadlo, pro které budou provedeny nové rozvody vody a odpadů včetně připojení pro pračku, která bude také umístěna v koupelně. V místnosti WC bude instalován nový záchod. V koupelně a WC budou zdi obloženy novými obklady a na podlahu bude položena nová dlažba.

V celém bytě bude provedena kompletní výměna elektroinstalace (náhrada hliníku za měď). Nad dveřmi bude osazen nový rozvaděč s jistícími prvky. Propojení rozvaděče ke sporáku bude kabelem 5x2,5 (prozatím zapojeny 3 žíly). 2 žíly budou sloužit jako rezerva, kdyby v budoucnosti bylo potřeba sporák napojit na 3 fázový proud. Bude provedena instalace dostatečného množství zásuvek a vypínačů v celém bytě, včetně osazení jednoduchých stropních svítidel v každé místnosti a osvětlení pod kuchyňskou linku.

V kuchyni, chodbě a obývacím pokoji bude na podlahy položeno nové PVC nebo vinyl. V obývacím pokoji budou odstraněny stávající parkety, místo nich budou na podlahu položeny OSB desky. V kuchyni a chodbě bude odstraněno stávající PVC a stávající dlažba pod kuchyňkou linkou.

V celém bytu bude provedena kompletní oprava omítek včetně stropu (oškrábání, stěrka, štuková omítka) a výmalba celého bytu.

Dodávka a instalace nových radiátorů, včetně nátěru stávajícího potrubí. Stávající měřiče tepla nainstalovat na nové radiátory.

Demontáž stávajícího přívodního potrubí plynu (plyn byl odhlášen).

Demontáž stávající kuchyňské linky, plynového sporáku, garnýží, lustrů apod., jejich odvoz a likvidace.

Vybourání vestavěné skříně na chodbě a spíže v kuchyni.

Dodávka a instalace nových vnitřních dveří včetně zárubní (obývací pokoj, koupelna, WC). Dodávka a instalace nových vstupních dveří (protipožární) včetně zárubní a prahu.

Seřízení oken a jejich umytí včetně vnitřních a vnějších parapetů a balkonů.

Provedení revize el. instalace.

- Vzorky obkladů a dlažby budou předloženy objednateli k odsouhlasení.

- V průběhu provádění rekonstrukce bude vždy po ukončení práce každý den proveden úklid společných prostor.

- Po provedené rekonstrukci a opravě bude proveden úklid bytu.