TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Blansko – Rekonstrukce 4 bytů na adresách 9. května 1163/20,

9. května 1165/22, 9. května 1172/1, Bezručova 1559/5“

REKONSTRUKCE BYTU č. 24 NA ADRESE 9. KVĚTNA 1172/1

VÝMĚRA REKONSTRUOVANÉHO BYTU

| Poř. č. | Místnost | Plocha v m2 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Obývací pokoj | 14,70 |
| 02 | Kuchyň | 8,40 |
| 03 | Koupelna + WC | 2,40 |
| 04 | Předsíň | 2,70 |
| 05 | Sklep | 3,20 |
| Součet za byt |  | 31,40 |

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH REKONSTRUKCE BYTU

Kuchyň - nová kuchyňská linka (1,50 m) vč. pracovní desky a elektrického sporáku (0,50 m) bude dodána objednatelem, zhotovitel provede jejich instalaci, budou provedeny nové rozvody vody, odpadů a části elektroinstalace; obklad za kuchyňskou linkou (kachličky, lamin. deska, …). Bude dodán nový dřez a nová stojánková baterie včetně jejich instalace do kuchyňské linky.

Rekonstrukce koupelny – nový sprchový kout včetně vodotěsných dvířek, zařizovací předměty (umyvadlo, záchod) budou nové, nové rozvody vody a odpadů. Zdi budou obloženy novými obklady a na podlahu bude položena nová dlažba. Na chodbě, kde bude stát pračka, bude vytvořeno nové připojení (voda přívod + odpad, el. zásuvka).

V kuchyni, chodbě a obývacím pokoji bude na podlahy položeno nové PVC nebo vinyl. V obývacím pokoji budou odstraněny stávající parkety, místo nich budou na podlahu položeny OSB desky. V kuchyni bude odstraněno stávající PVC.

Bude provedeno zbourání „kukuřičných příček“ a výstavba nových (Ytong), vstup do pokoje bude z kuchyně. Při stavbě nové příčky posunout dveře z chodby do kuchyně doprava o cca 25 cm, aby bylo možné umístění pračky v chodbě.

V celém bytu bude provedena kompletní oprava omítek včetně stropu (oškrábání, stěrka, štuková omítka) a výmalba celého bytu.

Všechny radiátory budou ponechány stávající, bude provedeno jejich očištění, odmaštění a nátěr včetně stávajícího potrubí.

Demontáž stávajícího přívodního potrubí plynu (plyn byl odhlášen).

Demontáž stávajícího dřezu, lustrů, el. sporáku, držáků garnýží, apod., jejich odvoz a likvidace.

Vybourání vestavěné skříně na chodbě.

Dodávka a instalace nových vnitřních dveří včetně zárubní (obývací pokoj, kuchyň, koupelna). Vstupní dveře do bytu včetně zárubní a prahu budou ponechány, bude provedeno očištění prahu a zárubní včetně jejich nátěru.

Bude provedena dodávka a montáž jednoduchých stropních svítidel, zásuvek a vypínačů v každé místnosti včetně pod kuchyňskou linku.

Seřízení oken a jejich umytí včetně vnitřních a vnějších parapetů.

Zaslepení stávajících průduchů – odvětrání vestavné skříně na chodbě.

Provedení revize el. instalace.

- Vzorky obkladů a dlažby budou předloženy objednateli k odsouhlasení.

- V průběhu provádění rekonstrukce bude vždy po ukončení práce každý den proveden úklid společných prostor.

- Po provedené rekonstrukci a opravě bude proveden úklid bytu.