Technická specifikace nabízeného nového autobusu:

| Zadání dle výzvy a zadávací dokumentace | Ano/Ne | Skutečnost dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry: |  |  |
| - Dvounápravový autobus |  |  |
| - Celková délka autobusu maximálně do 11 m |  |  |
| - Celková výška autobusu maximálně do 3,5 m, včetně všech nástaveb (např. klimatizace) |  |  |
| - Obsaditelnost autobusu minimálně 28 sedících osob |  |  |
| - Nabídnutý autobus musí být ke dni dodávky schválený pro přepravu osob a provoz v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. |  |  |
| - Autobus musí být homologován na rychlost 100 km/h |  |  |
| - Povinná výbava ve smyslu platných právních předpisů ČR |  |  |
| - Součástí dodávky bude návod k obsluze a údržbě nabízeného autobusu v českém jazyce. |  |  |
| Karoserie: |  |  |
| - Antikozorní ochrana celého skeletu autobusu |  |  |
| - Zajištění autobusu proti neoprávněnému použití dle platných předpisů v ČR, uzamykatelné dveře a zavazadlový prostor. |  |  |
| - Systém denního svícení. |  |  |
| - Přední a zadní světla do mlhy. |  |  |
| - Zvuková signalizace při navolení jízdy zpět. |  |  |
| - Nezávislé topení s minimálním výkonem 24 kW |  |  |
| - Dálkově ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka. |  |  |
| - Dvojité zasklení, tónovaná skla (ne fólie) |  |  |
| - Elektricky vyhřívané boční okno u řidiče a sklo předních dveří |  |  |
| - Minimálně teplým vzduchem vyhřívané čelní sklo |  |  |
| - Dvoje dveře pro cestující s pneumatickým otevíráním, ovládané od řidiče + dálkové ovládání |  |  |
| - Minimální obsah zavazadlového prostoru 4m3 |  |  |
| - Klimatizace pro celý objem vozidla, s individuálními rozvody nad každým sedadlem – výkon minimálně 15 kW |  |  |
| - Tažné zařízení |  |  |
| - Akumulátory minimálně 170A/24V |  |  |
| - Barva bílá |  |  |
| Pohon vozidla: |  |  |
| - Motor vznětový o minimálním výkonu 120 kW, s minimálním obsahem válců 5000 cm3, splňující emisní limity minimálně Euro 5 |  |  |
| - Převodovka – manuální plně synchronizovaná s minimálně 6 rychlostními stupni pro jízdu vpřed. |  |  |
| Podvozek, brzdy: |  |  |
| - Kotoučové brzdy na obou nápravách |  |  |
| - Zpomalovací motorová brzda |  |  |
| - ABS,ASR |  |  |
| Interiér: |  |  |
| - Pneumaticky odpružené, seřiditelné sedadlo řidiče s tříbodovým pásem |  |  |
| - Výškově stavitelný volant |  |  |
| - Seřiditelný cyklovač stěračů |  |  |
| - Akustická signalizace funkce směrových světel |  |  |
| - Sedadla cestujících s možností sklopení opěradla, bočním posuvem, vyšší opěrná zadní část, sklopitelná loketní opěrka na straně do uličky. - Bezpečnostní pásy na všech sedadlech |  |  |
| - Elektronický tachograf |  |  |
| - Autorádio, CD přehrávač |  |  |
| - Mikrofon s ozvučením do celého vozu |  |  |
| - Ozdobné chromované kryty kol |  |  |
| - Mechanická sluneční clona pro řidiče |  |  |

V ………………….. dne……………..

…………………………………………

Název/obchodní firma uchazeče

Jméno a podpis oprávněné osoby