Minimální technické parametry:

- Zařízení umožňuje zplyňování těkavých kapalných látek (a stabilní výsledný tok plynu) technologií permeační a/nebo difúzní trubice umístěné ve vyhřívané peci

- Zařízení umožňuje umístění a zapojení více permeačních trubic ve vyhřívací peci k tvorbě plynných směsí (minimálně 2)

- Pracovní rozmezí koncentrací výsledných plynů jednotky ppb –  stovky ppm

- Pracovní teplota vyhřívací pece alespoň 30-100 °C s přesností +-0.1°C

- Výsledný průtok plynu alespoň 20-250 ml/min

- Možnost vyústění odpadního toku – „exhaust“ s průtokem alespoň 0 – 1000 ml/min

- Možnost přidat vlhkost do výstupní směsi plynu pomocí generátoru vlhkosti v rozmezí 1-90 % rel. vlhkosti

- Zařízení disponuje vnitřním regulátorem hmotnostního toku poskytují kalibrovaný tok nosného plynu (např. dusíku, vzduchu) přes permeační pec pro přesné zředění prostupujícího analytu

- Připojení toků plynů přes kompresní šroubení typu 1/8“ Swagelok či obdobného typu

- Možnost připojení na počítač (např. přes konektor RS-485 či jiný)

- Elektrické napájení na standardní napětí v Evropě (230 V)