Technické podmínky ZHV 2015 – Horní náměstí

Pátek 11. 9. 2015

01 KVĚTINKA

7x mikrofon, 8x linka jack pro nástroje, 3x odposlech

02 DH Amatéři z Dobšic

viz. přiložený stageplán

03 Šlapeto

viz. přiložený stageplán a Input list

04 Onkels

viz. přiložený stageplán

05 Milan Schelinger

viz. přiložený stageplán

06 Lucrezia Borgia a hosté

viz. přiložený stageplán

Sobota 12. 9. 2015

01 Šarivari Swing Band

7 zvukových linek, 3 nástrojové linky a bubny, odposlech speciál pro klávesy

02 CM Aleše Smutného s Karlem Hegnerem

viz. přiložený stageplán

03 DH Bojané

obdobný stageplán jako pro DH Amatéři z Dobšic

04 SEŠUP

banjo - 220V, XLR, mikrofony - nástrojový Shure SM 57, zpěv, odposlech;

kytara - 220V, XLR, mikrofon zpěv, odposlech;

cajón - mikrofony – nástrojový, zpěv, odposlech;

baskytara - 220V, jack, mikrofon zpěv, odposlech;

05 CM Antonína Stehlíka

1. housle – 1 společný mikrofon na housle a zpěv (případně port na housle), cimbál – 2 mikrofony na cimbál + 1 mikrofon na zpěv, kontrabas – 1 mikrofon na basu (pokud možno do kobylky) + 1 mikrofon na zpěv, viola – 1 společný mikrofon na zpěv i hraní, 2. housle – 1 mikrofon na zpěv i hraní,  3. housle – 1 mikrofon na zpěv i hraní, 4. housle – 1 mikrofon na zpěv i hraní, klarinet – 1 mikrofon na zpěv i hraní

06 Kristovy léta

viz. přiložený stageplán

07 Blue Effect

viz. přiložený rider

BLUE EFFECT - technické požadavky:

S kapelou přijede vlastní zvukař. Pořadatel je povinen zajisti techniku dle níže uvedených

požadavků. Pokud není schopen tyto technické požadavky zajistit, informuje o tom

zvukaře nebo manažerku kapely (nejpozději 1 měsíc před koncertem).

Po dohodě je možné zajistit ozvučení koncertu vlastní aparaturou

(není zahrnuto v ceně kapely!!!! ).

P.A. system:

profesionální zvuková aparatura, která zajistí v místě mixážního pultu hladinu zvuku

115 dBA.

Preferujeme tyto zvukové systémy: Turbosound (Aspect, Flex Array), L-Acoustics, JBL

(Vertec/VRX serie), Adamson, Nexo (Geo T, Alpha series), X-treme, Electro Voice,

Dynacord,....

Nejsou akceptovatelné „no name“ aparatury!!!!!!

FOH:

režie zvukaře musí být umístěna minimálně 15 metrů od podia uprostřed hlediště.

Nesmí být umístěna na balkoně, pod balkonem nebo na straně sálu.

Mix: minimálně 32 vstupů, 6x aux, 4 pásmový EQ.

Akceptovatelné jsou následující značky a série pultů:

MIDAS, Digidesign VENUE, DIGICO, Soundcraft (GB, TWO, MH, FIVE),

Allen & Heath (GL, ML serie), Yamaha (GA, M, PM), CREST (HP-Eight)

NE BEHRINGER, PHONIC, ALTO, NEBO PODOBNÉ ZNAČKY!!!!!!!!!!

EQ master: stereo 2x 31 band (Klark Teknik DN360, BSS 960, dbx DD iEQ31)

Dynamické procesory: 7x compresor, 8x gate - dle rozpisu ve sloupci Insert

BSS, DBX, Drawmer, Klark Teknik

Efekty: Minimálně 2 efekty (Hall + Tap Delay)

LEXICON (MPX, PCM), YAMAHA (SPX), TC Electronic D-Two.....

Návraty efektů musí být na vstupech s EQ.

DI box: 4 ks (BSS, Radial, Klark Teknik,.....)

Monitory: 3 nezávislé odposlechové cesty, kvalitní monitory s EQ na každé cestě

Turbosound, L-Acoustics, Dynacord, JBL, Nexo, Meyer, Martin Audio....

4 cesta – bubeník si mixuje svůj poslech na vlastním pultu, který je umístěn u bicích

(viz stage plan), proto je nutné rozbočit následující vstupy:

Kick, Bass, E. Guitar 1, E. Guitar 2,1x line Keyboard, Vocal 2

Rozbočení je možné provést na rozbočovacím panelu u bubeníka

(je třeba počítat se 6 XLR kabely navíc pro rozbočení)

Světla: Odpovídající danému prostoru na podiu.

V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte zvukaře: Jan Rejnek

e-mail: rejnek@sound-factory.cz

mobil: +420 603 271 523

INPUT LIST:

Chan. Input Mic Insert

1. Kick Audix D6 gate (AKG D112, Senn. e602, Shure Beta 52A)

2. Kick Shure Beta91 gate (Sennheiser e901)

3. Snare top Shure SM 57 comp. (Shure Beta 57A/56A, Audix D2)

4. Snare bottom Shure SM 57 gate (Shure Beta 57A/56A, Audix D2)

5. Timbale Shure SM 57 gate (Shure Beta 57A/56A, Audix D2)

6. Hi-Hat AKG C451 (Shure SM81, Sennheiser e914)

7. Tom 1 Sennheiser e604 gate (Audix D2, Shure Beta56A, AKG C418)

8. Tom 2 Sennheiser e604 gate (Audix D2, Shure Beta56A, AKG C418)

9. Floor tom 1 Sennheiser e604 gate (Audix D2, Shure Beta56A, AKG C418)

10. Floor tom 2 Sennheiser e604 gate (Audix D2, Shure Beta56A, AKG C418)

11. Hi Hat 2 AKG C451 (Shure SM81, Sennheiser e914)

12. Overhead L AKG C451 (Shure SM81, Sennheiser e914)

13. Overhead R AKG C451 (Shure SM81, Sennheiser e914)

14. SPD L DI BOX – line jack

15. SPD R DI BOX – line jack

16. Bass line - XLR comp.

17. Bass Shure SM57 comp. (Audix D6, Sennheiser e602)

18. El. kytara 1 vlastní mikrofon - phantom +48V

19. El. kytara 2 vlastní mikrofon - phantom +48V

20. Keyboard L DI BOX - line jack

21. Keyboard R DI BOX - line jack

22. Vocal 1 Shure SM58 comp. (Shure Beta 58A, Audix OM5)

23. Vocal 2 vlastní mikrofon comp.

24. Vocal 3 Sennheiser e865 comp. (Shure SM58/Beta 58A, Audix OM5)

25. Vocal 4 Shure SM58 comp. (Shure Beta 58A, Audix OM5)

26. návrat Hall L

27. návrat Hall R

28. návrat Delay L

29. návrat Delay R

30. Talkback