VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„TUCHLOVICE – POŘÍZENÍ KOMUNÁLNÍ TECHNIKY“

Příloha č. 1 A zadávací dokumentace

Technická specifikace dodávky

Uchazeč do volného sloupce zapíše „ANO“ pokud nabízené vozidlo technický parametr splňuje, případně slovně uvede, v čem se odlišuje.

1. Motor, pohon, řízení, převodovka

| Výkon min – 100kW (136 PS) již při nízkých otáčkách (max. 3500 min-1 |  |
| --- | --- |
| Plazivý chod - redukce max. hodnota minimální pojezdové rychlosti 0,75 km/hod |  |
| Elektronické řízení motoru s elektronickou regulací pracovních otáček a tempomatem |  |
| Elektrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu |  |
| Systém ABS |  |
| Pohon- 4 x 2 s elektronickým přepínáním na režim 4 x 4 |  |
| motor s ek. Normou min. Euro 5, bez nutnosti močoviny - s filtrem pevných částic v uzavřeném systému |  |
| zdvihový objem v rozmezí max 3000 cm3 |  |
| přeplňování motoru s mezichladičem stlačeného vzduchu |  |
| Minimální hodnota točivého momentu 320 Nm a to již při nízkých otáčkách (max.1500 min-1) |  |
| uzávěrka diferenciálu |  |
| Převodovka – 5stupňů, plně synchronizovaná |  |
| Brzdy – hydraulický minimálně dvouokruhový systém, vpředu i vzadu kotoučové brzdy |  |
| Spojka hydraulicky ovládaná, bez azbestová |  |
| Objem palivové nádrže – minimálně 70 litrů |  |
| Řízení- hydraulické s posilovačem |  |

2. Parametry

| Celková hmotnost 3,5 tuny (kategorie N1) |  |
| --- | --- |
| Povolená hmotnost přívěsu 3,5 tuny |  |
| Přípustná celková hmotnost soupravy s přívěsem min 7 t |  |
| Rozvor dlouhý maximálně 3000 mm |  |

3. Jízdní vlastnosti

| Podvozek – torzní, vyroben z ocelových profilů |  |
| --- | --- |
| Přední náprava a pérování – nezávislé zavěšení, vinutá péra s gumovými přídavnými pružinami a teleskopickými tlumiči |  |
| Zadní náprava a pérování - listová péra s gumovými přídavnými pružinami a teleskopickými tlumiči |  |
| min. hodnota maximální rychlosti 110 km/h |  |
| Pneumatiky minimálně o velikosti 225/65 R16C „M+S“ |  |

4. Příslušenství, ostatní, výbava

| Kabina – sklopná 3-místná, plastová nebo ochrana proti korozi-pozinkovaná |  |
| --- | --- |
| rychloupínací deska pro přední nástavby s min zdvih momentem 500 kg na desce ovládání tlačítky na opěrce s tzv. plovoucí funkcí |  |
| Tříokruhová komfortní hydraulika (regulace průtoků min na dva okruhy v kabině se samoregulačním čerpadlem min výkon 80 litrů při 200 bar, s vývody a rychlospojkami pro připojení zadních a předních nástaveb. Jednoduché ovládání předních nástaveb z kabiny v pravé ruční opěrce řidiče |  |
| Chladič hydrauliky min výkon 7 kW |  |
| Nádrž na hydraulický olej s filtrací o min. objemu 55 litrů |  |
| Konzervace – ochranný nátěr spodku vozidla |  |
| maják žlutý výsuvný na stativu |  |
| tažné zařízení pro přívěs – kulová hlava do 3,5t |  |
| Nástavbové střešní světlomety – nutné pro provoz s předními nástavbami |  |
| Mechanicky nastavitelné, odpružené sedadlo spolujezdce |  |
| Elektricky ovládaná zrcátka a vyhřívaná |  |
| Klimatizace |  |
| Autorádio |  |

5. Kontejnerová nástavba

| Nástavba pro natahování kontejnerů s hákovým (900mm)závěsem |  |
| --- | --- |
| nosnost 3 000 kg ( kontejner a náklad |  |
| hmotnost - max 370 kg |  |
| délka nosiče kontejnerů min 2 300 mm |  |
| použitelná délka kontejnerů 2200 – 2 800 mm ( vnitřní |  |
| výška háku 900 mm(na střed oka kontejneru průměru 40 mm) se zajišťovací gravitační západkou |  |
| ovládání elektrohydraulické, magnetický ovládací panel na kabelu délky 1,5m |  |
| Ovládání mechanismu el. ovladačem na kabelu z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu zajištěného a sklápěného kontejneru |  |
| Zajišťování kontejneru hydraulické vnější se signalizací v kabině a blokováním sklápění odjištěného a odjištění sklápěného kontejneru |  |
| Sněhová radlice |  |
| Sypač inertních materiálů |  |

6. Ostatní

| certifikace (ZTP) ministerstva dopravy |  |
| --- | --- |
| certifikáty o shodě výrobků vydaných v ČR |  |
| návody na obsluhu podvozku i nástavby v českém jazyce |  |
| všechny nápisy a varování jak v kabině řidiče, nástavbě, tak i na podvozku v českém jazyce |  |
| povinná výbava motorových vozidel pro předepsanou kategorii dle vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. |  |
| servis pro podvozek i nástavbu - smluvně zajištěn v ČR |  |