Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

Zimní nástavba na M 26

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |  |
| --- | --- | --- |
| Sypač |  |  |
| Nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací na vozidlo Multicar M26 pro uchycení na korbu vozidla | Nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací na vozidlo Multicar M26 pro uchycení na korbu vozidla |  |
| Objem sypače posypového materiálu 1,2 m3 | Objem sypače posypového materiálu 1,2 m3 |  |
| Regulovatelná šířka posypu v rozsahu min. 1,5 - 5 m | Regulovatelná šířka posypu v rozsahu min. …..m |  |
| Rozsah dávkování : sůl 5- 40 g/m2, inert 50 – 250 g/m2 | Rozsah dávkování : sůl 5- 40 g/m2, inert 50 – 250 g/m2 |  |
| Pohon nástavby hydraulický, z hydraulické soustavy vozidla | Pohon nástavby hydraulický, z hydraulické soustavy vozidla |  |
| Doprava posypového materiálu šnekem | Doprava posypového materiálu šnekem |  |
| Automatické proporcionální řízení posypu včetně zkrápění solankou v závislosti na rychlosti pojezdu s ovládáním v kabině řidiče | Automatické proporcionální řízení posypu včetně zkrápění solankou v závislosti na rychlosti pojezdu s ovládáním v kabině řidiče |  |
| Skluz rozmetadla a rozmetací talíř z chromniklové oceli | Skluz rozmetadla a rozmetací talíř z chromniklové oceli |  |
| Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla, výstražné světlo oranžové barvy umístěné v zadní části sypače nepřesahující okraj násypky, s ovládáním v kabině řidiče | Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla, výstražné světlo oranžové barvy umístěné v zadní části sypače nepřesahující okraj násypky, s ovládáním v kabině řidiče |  |
| Upevňovací prvky pro upevnění sypače na korbu vozidla | Upevňovací prvky pro upevnění sypače na korbu vozidla |  |
| Odklopná střecha korby posypového materiálu | Odklopná střecha korby posypového materiálu |  |
| Odstavné nohy (sada) pro odstavení nástavby | Odstavné nohy (sada) pro odstavení nástavby |  |
| Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem | Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem |  |
| Kompletní zařízení pro zkrápění solankou včetně nádrží o objemu min. 450 litrů vzájemně propojených | Kompletní zařízení pro zkrápění solankou včetně nádrží o objemu … litrů vzájemně propojených |  |
| Plnění nádrží solankou pomocí plnícího vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“ | Plnění nádrží solankou pomocí plnícího vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“ |  |
| V případě poruchy elektroniky řízení sypače, možnost nastavení nouzového ručního provozu | V případě poruchy elektroniky řízení sypače, možnost nastavení nouzového ručního provozu |  |
| Pracovní rychlost min.30 km/hod | Pracovní rychlost …. km/hod |  |
| Odolná antikorozní úprava násypky ( tekutý plast, případně nerez) | Odolná antikorozní úprava násypky ( tekutý plast, případně nerez) |  |
| Manuální nastavení posypového obrazce | Manuální nastavení posypového obrazce |  |
| Kompletní instalace, zprovoznění a nastavení zimní nástavby na stávající vozidlo Multicar M26 v majetku TS HB | Kompletní instalace, zprovoznění a nastavení zimní nástavby na stávající vozidlo Multicar M26 v majetku TS HB |  |
| Cena sypače ....... Kč bez DPH |  |  |
| Barva |  |  |
| oranžová RAL 2011 |  | oranžová RAL 2011 |

Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |