Specifikace předmětu plnění části F veřejné zakázky

Pomůcky a zařízení pro polygrafii

- Sada barevných vzorníků Pantone Portable – 1 kus

- Univerzální přenosná měřící sada pro měření barev – 1 kus

1. Sada barevných vzorníků Pantone Portable

Specifikace a parametry:

Komplexní sada barevných vzorníků PANTONE v pouzdře.

Skládá se:

- 2x vzorník přímých barev včetně informací o jejich míchání

- 2x vzorník barev definovaných v CMYK hodnotách

- 2x srovnávací vzorník přímá barva a její nejbližší CMYKový ekvivalent včetně procentuálního vyjádření

- 1x vzorník metalických barev

- 1x vzorník speciálních klasických metalických barev

1x vzorník pastelových přímých barev a neonových zářivých barev

2. Univerzální přenosná měřící sada pro měření barev

Specifikace a parametry:

Doplňky (kalibrační cíle, nástavce, stojany) + software pro zpracování a vizualizaci.

Měření: Barevných vzorků, tištěných vzorků, kontrolních prvků na tisku (podle norem ISO 12647), výstupních zařízení RGB (monitory) a vnějšího osvětlení.

Denzitometrická měření: denzity, CMYK denzity, nárůst tiskového bodu, kontrast, vyvážení barev a šedé, trapping (Preucil).

Spektrální měření barev: spektrální křivka, CIELAB, ΔE, metamerie, přímé barvy atd.

Charakterizace (profilování) – digitální tisk, monitor, fotoaparát.