Ing. Stanislav Cimr, AI pro pozemní stavby, ČKAIT 0400661    IČ 10 447 580                                             Projekční a konstrukční kancelář, J Kubelíka 1337, 43401 Most , tel. 777 071 986, ,   st.cimr@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Příloha č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby – kostel v Lomu u Mostu

b) místo stavby – Lom u Mostu, nám. Republiky 56/1
c) předmět projektové dokumentace – oprava vnějšího pláště kostela
A.1.2 Údaje o stavebníkovi

 b) Město  Lom u Mostu
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

b) jméno a příjmení hlavního projektanta – Ing. Stanislav Cimr, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT č. 0400661, J. Kubelíka 1337, 434 01 Most
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba není členěna na stavební objekty
A.3 Seznam vstupních podkladů
Kopie původní projektové dokumentace z zřejmě 19. století
B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku - stavba v zastavěném území
b)  Novorenesanční jednolodní kostel z roku 1888
katalogové číslo: 1000162174
památková ochrana: KP
číslo ÚSKP: 49079/5-5798
POPIS

Kostel je zděný, jednolodní, na obdélném půdorysu. Severozápadnímu průčelí dominuje částečně vystupující hranolová věž, situovaná ve středu fasády. V dolní části přední stěny věže je umístěn hlavní vstup do kostela - dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce s ozdobnými výplněmi (v dolní části je to čtvercové pole na každé straně s kruhovou výsečí a uprostřed s vystouplým čtvercovým článkem; ve střední části je to obdélné pole, lemované profilovanou římsou uvnitř se zvýrazněnými rohy; v horní části pak vystouplé obdélné pole nahoře s římsou a dole se zalomením). Nad oběma křídly dveří - oddělený římsou - je prosklený nadsvětlík (členění ho šest oblouků arkád se zvlněnými okraji, podpíranými ozdobně tvarovanými sloupky). Dveře se nacházejí v hluboké špaletě, lemované na přední stěně profilovanou šambránou s ušima. Na okrajích stěny se vstupní špaletou jsou pilastry s římsovou hlavicí, podpírající profilovanou římsu. Nad prázdným kladím se zvedá trojúhelný štít, lemovaný značně předstupující profilovanou římsou. Štít je oplechovaný. Dolní část stěny chrání vysoký sokl, obíhající celý kostel - na přední stěně věže předstupuje více, než ve zbývajících částech kostela. Střední část věže má dvě etáže, rozdělené dosti vysokou profilovanou římsou, která rovněž obíhá celou stavbu. Nad vstupem je kruhové okno v profilované šambráně, sklo člení čtyřcípá hvězda. V části nad římsou je velké půlkruhově zakončené okno v profilované šambráně, s dřevěnými žaluziemi. Horní patro věže odděluje další profilovaná římsa. V této části má věž již viditelné všechny čtyři stěny. V přední stěně je zde obdobné okno s dřevěnými žaluziemi, avšak o něco menší. Šambrána tu má navíc hlavní klenák. nároží jsou opatřena pilastry s římsovou hlavicí. Stěnu ukončuje prostý pás kladí, oddělený římsami, nad ním se pak hlavní římsa věže vždy uprostřed stěny zvedá v malý trojúhelný štít. Zbývající stěny této části věže mají stejné členění, okna v bočních stěnách jsou však zazděná (v zadní stěně je okno s dřevěnými žaluziemi). Věž má jehlancovou střechu, krytou červeně natřeným plechem a vrcholící makovicí s obrysovým jetelovým křížem. Zbývající části severozápadního průčelí jsou bez otvorů, členěné nárožními pilastry s římsovou hlavicí a vodorovnými římsami. Nad hlavní římsou se zvedá trojúhelný štít, přerušený vestavěnou věží. I tento štít lemují profilované římsy. Jihozápadní průčelí tvoří loď a presbytář, k němuž je přistavěna sakristie. Loď je čtyřosá, jednotlivé osy oddělují pilastry (ty jsou i u obou nároží). Poměrně vysoká okna lodi mají půlkruhové zakončení. Okna lemuje profilovaná šambrána s hlavním klenákem, pod okny je parapetní římsa na konzolách (parapet je oplechovaný). Dřevěná okna mají bohaté členění; silnější příčle ho rozdělují do kříže a oddělují horní půlkruh. Každé ze čtyř polí je pak rozděleno dvěma svislými a čtyřmi vodorovnými příčlemi (svislé členění - střední část je širší, vodorovné členění - vytváří užší pásky nahoře, dole a veprostřed). Horní půlkruh je členěn sluncovitě (třemi příčlemi, oblouk kopíruje další příčle - přechází sem tak motiv pásku z dolní části okna). Horní a dolní část fasády je obdobná, jako u vstupního průčelí - sokl a prostý pás kladí, ohraničený profilovanými římsami, obíhají celý kostel. Na loď navazuje sakristie - obě její vnější stěny jsou v líci se stěnami lodi a presbytáře, z půdorysu kostela tak nevystupuje. Jihozápadní stěna sakristie je prolomena dvěma stejnými okny - jsou menší obdobou oken lodi (včetně členění). Dolní část zdiva chrání sokl, stěnu ukončuje hlavní římsa. Jihovýchodní stěna je bez otvorů. Sakristie má valbovou střechu, krytinou je červeně natřený plech. Ve střeše je nízký zděný omítnutý komín. Sakristie je přistavěna k jihovýchodní stěně lodi - ta je bez otvorů. Presbytář je stejně vysoký jako loď, má trojstěnný závěr. Rovné stěny presbytáře jsou bez otvorů, závěr má ve střední stěně stejné okno, jako jsou v lodi, v obou bočních stěnách pak okno zazděné. Také na severovýchodní straně se u napojení lodi a presbytáře nachází přístavba, tato je však menší, než sakristie. V jeho jihozápadní stěně je opět menší obdoba oken lodi (toto okno je větší, než okna v sakristii), v severozápadní stěně pak vstup - jednokřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce obdobného provedení, jako hlavní vstup do kostela. Stěny jsou v dolní části opatřeny nízkým soklem, nad hlavní římsou se zvedá valbová střecha, pokrytá červeně natřeným plechem. Severovýchodní průčelí lodi je stejné, jako jihozápadní s tím rozdílem, že zde je okno v pravé krajní ose zazděné. Kostel má sedlovou střechu, nad presbytářem valbovou, krytou červeným eternitem. Barevné provedení fasád je světlý okr s tmavšími architektonickými články. Interiér je jednolodní, loď i presbytář jsou plochostropé, stropy jsou členěny profilovanými dřevěnými rámy - do kříže. Na stěnách lodi i presbytáře se nacházejí sdružené pilastry. Kruchta má dřevěný parapet, členěný slepými arkádami.   (Převzato z Národního památkového ústavu)

c) stávající objekt 
d) bez informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – vizuální průzkum
g) ochrana území podle jiných právních předpisů památkový objekt 49079/5-5798
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

k) bez požadavků na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

l) územně technické podmínky – neřeší se
m) nejsou věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) stávající stavba, pouze oprava vnějšího pláště
b) účel užívání stavby – stavbu využívá městský úřad jako vlastník objektu pro své účely
c) trvalá   stavba,

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – historický objekt1),

g) stávající objekt
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

j) orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – stávající objekt
b) architektonické řešení – stávající objekt
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby – bez technologie
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením – neřeší se
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby – je stávající
B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) oprava stávajícího objektu
b) konstrukční a materiálové řešení je bez zásahu
c) mechanická odolnost a stabilita se neřeší. Vnější plášť nevykazuje statické změny
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) bez technického řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení při opravě vnějšího pláště se neřeí
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana se neřeší
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí nejsou
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod., neřeší se
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží se neřeší
b) ochrana před bludnými proudy se neřeší
c) ochrana před technickou seizmicitou se neřeší,

d) ochrana před hlukem se neřeší
e) protipovodňová opatření nejsou
f) bez ostatních účinků - vlivu poddolování, výskyt metanu apod.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury jsou stávající beze změn
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky se neřeší, nové nejsou
B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace se nově neřeší
b) napojení území je na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu se neřeší
d) pěší a cyklistické stezky nejsou.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) nebudou terénní úpravy,

b) nebudou použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření nejsou
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Bez vlivu na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) bez vlivu na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

c) bez vlivu stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) neřeší se zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů nejsou
B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b) odvodnění staveniště,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

 Není navrhováno  
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva – stávající objekt zůstává bez zásahů do konstrukcí. Jedná se pouze o opravu
b) Výkresová část - Pohledy
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva -  

Fasáda se omyje tlakovou vodou.

Budou otlučené omítky soklů a provedou se nové vápenné omítky hladké. Ostatní omítky budou opraveny v rozsahu do 10 %. Římsy, šambrány a všechny profilované prvky budou rovněž opraveny do 10%. 

Fasáda bude opatřena vápenným barevným nátěrem. Návrh barevného řešení - Plochy – RAL 9001 krémově bílá, římsy, šambrány a sokl RAL 9002 šedá bílá

   Konkrétní odstín bude specifikován na základě místního šetření, které proběhne po omytí fasády tlakovou vodou. Poté budeme vycházet z toho, co nám na fasádě vyjde a podle vzorníku Bude určen odstín, ten se následně vyvzorkuje a potvrdí. 
 Omítky: Nová omítka bude hladká vápenná, max. podíl hydrauliky do 10% z celkového objemu, nebudou použity pytlované směsi, ani novodobé podkladní prvky- perlinka apod. Omítka bude nahazovaná v tenkých vrstvách a zatažená dřevěným hladítkem, nebude vyrovnávána, ale nanášena od ruky bez použití latí.. Omítka pro podhoz bude stejného složení, jako navržená fasádní omítka. Omítkové vrstvy budou kopírovat nerovnosti překrývaného zdiva. Omítky rovněž nebudou přeštukovány. Pro scelení starých a nových částí omítek je možné je přetřít řídkým vápenným pačokem.   Doporučení, omítka nebude dotahována až k terénu, ale bude ponechána alespoň 3 cm spára kvůli zamezení transportu vodorozpustných solí.

- Nátěr: Při realizaci nového vápenného fasádního nátěru nebude použito penetračních prostředků ani jiného systémového řešení (přítomnost organokřemičitanů a vodního skla), scelit omítkové vrstvy jde vrstvou vápenného pačoku. Nátěr je pro zachování přirozeného vzhledu lepší nanášet natěračskými štětkami.
Odstraní se oplechování parapetů a říms. Provede se nové oplechování z titanzinku. Demontují se dešťové svody, žlaby a lemování zdi. Odstraní se střešní krytina z eternitových šablon a nahradí se novou  eternitovou krytinou šedé barvy. Provede se nové lemování, svody a žlaby rovněž z titanzinku. Nátěry klempířských prvků budou v barvě střešní krytiny. Demontují se zařízení hromosvodu a provede se nové

Nebudou použity výrobky s cementem a chemickými příměsemi

b) Výkresová část
- situace

 -  pohledy
c) Statické posouzení není požadováno
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení v samostatné příloze
D.1.4 Technika prostředí staveb

Nebude prováděna
c) Stroje a mechanizmy nejsou
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Bez technologie
