| NÁVRHY A REALIZACE INTERIÉRŮ A EXTERIÉRŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desinex interiéry, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hybešova 961/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 02 Svitavy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ: 06911137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentace k interiérům / Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: |  |  |  | KULTURNĚ KREATIVNÍ CENTRUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: |  |  |  | MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo realizace: |  |  |  | k.ú.Moravská Třebová parc.č.st.230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpracováno dne: |  |  |  | 27.06.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Popis

Vybavení prostor Kulturně kreativního centra je navrženo v souladu s požadavky investora (objednavatele) a

budoucích uživatelů s důrazem na užitné vlastnosti a estetickou koncepci interiérů. Jednotlivé položky jsou přesně definovány standardy vybavení a je třeba dbát na dodržení popsaných parametrů.

Pro upřesnění rozměrů a umístění vybavení Kulturně kreativního centra je nutné před realizací v rámci převzetí staveniště pečlivé zaměření skutečného stavu a případným

odchylkám s projektovou dokumentací přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Způsob specifikace veškerých prvků předpokládá, že součástí cenové nabídky budou také veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. Výše uvedené specifikace jsou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky.

Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v těchto technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou firmu, patenty,

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a

navrhovaných řešení a estetického standardu.

Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením §46, odst.6 zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky.

Předmětná dokumentace k interiérům nenahrazuje dílenskou a výrobní projektovou dokumentaci, rozměry nutno ověřit dle skutečnosti!!!

Zadání díla je uspořádáno ve smyslu a v členění systémového funkcionálního popisu.  Jsou zde

popsány hlavně požadovaná užívání a funkce, resp. z toho vyplývající nebo požadované povrchové úpravy a materiály.

Společně s údaji o konstrukčním typu, nábytkových dílech, materiálech interiéru a rozměrech platí za popsaný i postup zhotovitele až po hotový výkon podle uznávaných pravidel techniky a zákonných a úředních předpisů.

Jestliže obsahuje zadání díla dle názoru nabízejícího zhotovitele nejasnosti, které mohou ovlivnit

tvorbu ceny, musí na to nabízející zhotovitel písemně upozornit před podpisem smlouvy s

objednavatelem.

Veškerá fotografická vyobrazení ve specifikaci dodávky jsou pouze orientační, nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný

výrobek jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem.

Změny, doplnění a doplňkové konstrukce, podmíněné:

Oborovými technickými pravidly

Výrobními postupy považované zhotovitelem za důležité, je nutné zohlednit a písemně na ně v nabídce upozornit.

Celé dílo musí být zhotoveno tak, aby byla dosažena maximální hospodárnost v poměru investičních nákladů k provozním nákladům.

Vzorky použitých materiálů

Před realizací budou předloženy vzorky použitých materiálů jak na nábytkových, tak ostatních prvcích interiéru (podlahové krytiny, vzorky potahových látek a stanovenou barevnost stěn)

Truhlářské prvky a vybavení

Truhlářské prvky a vybavení se mohou instalovat a kompletovat pouze v případě, pokud  daný objekt splňuje ustálené relativní vlhkosti v rozmezí od 35-50%, teploty minimálně +18C, zdivo s vlhkostí do 4% a vlhkostí podlahy dle ČSN 74 4505 [2].

Vybraný dodavatel interiéru vypracuje a předloží k odsouhlasení dílenskou dokumentaci.

U položek, kde si dodavatel není jist způsobem provedení, doporučujeme vypracovat dílenskou dokumentaci a předložit ke schválení.

Nábytkové hrany budou zhotoveny v bezespárovém provedení navařením hrany na dílec pomocí technologie: PUR  barevně shodnou s dezénem hrany.

Kresba dřeva nebo struktury bude navazovat na všech poledových částech a  plochách.

Nábytek v provedení LTD dle níže uvedených norem musí splňovat :

1a.  Nábytek musí splňovat na provedení ( LTD i DTD) emisní limit volného formaldehydu (20µg/m³ ) stanovené Směrnicí č.12-2006 pro propůjčení ochranné známky Aglomerované

materiály na bázi dřeva a výrobky z nich.

1b. Nábytek musí splňovat požadavky na koncentrace organických sloučenin podle vyhlášky

č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Požadovaný výsledek: splňuje

2a.  ČSN EN 1730 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro stůl jídelní

· Pevnost horizontálním statickým zatížením

· Pevnost vertikálním statickým zatížením

· Trvanlivost horizontálním zatěžováním

· Trvanlivost vertikálním zatěžováním

· Pevnost konstrukce rázem

· Stabilita

2b. ČSN EN 527-3 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro stůl pracovní · Pevnost horizontálním statickým zatížením

· Pevnost vertikálním statickým zatížením

· Trvanlivost horizontálním zatěžováním

· Trvanlivost vertikálním zatěžováním

· Zkouška pádem

· Stabilita

2c. ČSN EN 1727 –Mechanické a bezpečnostní požadavky pro nábytek úložný

· Zabezpečení zásuvky

· Zabezpečení polic proti vypadnutí

· Pevnost podpěr polic

· Pevnost dveří s vertikální osou otáčení

· Otevření zásuvky dynamicky

3.  Povrchová úprava nábytkových dílců z laminované DTD

· Přilnavost odtahem ČSN 91 0281- min. požadovaná hodnota 1,5MPa

· Odolnost proti působení suchého tepla ČSN EN  12722-min.požadovaný stupeň 4

· Odolnost proti působení vlhkého tepla ČSN EN 12721-min.požadovaný stupeň 4

· Odolnost proti působení studených kapalin ČSN EN 12720-min.požadov. stupeň 4 · Odolnost proti oděru ČSN 91 0276– min. požadovaná hodnota do 0,12 g/100ot.

4. Formaldehyd: max. 8 mg/100g

5.  Potahové textilie na sedacím nábytku

· Odolnost v oděru– min. požadavek 100.000 otáček dle EN ISO 12947-2 · Odolnost proti šmolkování– min. stupeň 5 dle EN ISO 12945-2

· Stálobarevnost na světle– min. stupeň 6 dle EN ISO 105-B02

· Stálobarevnost v otěru za sucha– min. stupeň 4 dle EN ISO 105-X12

· Stálobarevnost v otěru za mokra– min. stupeň 4 dle EN ISO 105-X12

Zhotovitel musí přesně dodržovat doporučení výrobce co se týče výrobních materiálů, skladování, úrovně řemeslného zpracování, metod aplikace, procedur, technik instalace a upevnění.

Všechny instalace se budou provádět za podmínek doporučovaných výrobcem.

Ceny za tyto předměty musí zahrnovat ceny za přídatné podpěry, upevňovací doplňky, ( t.j. dráty, příchytky, těsnění atd.), rozpěrky a krycí lišty, nutné k dokončení  instalace. Tyto ceny budou také zahrnovat dodání výrobků, řezání, ztráty (zmetkovitost), lepidla a jiné pojicí doplňky.

Zhotovitel se musí před zahájením prací dohodnout s investorem na přesném rozvržení, rozložení, a umístění všech výrobků.

Materiály a nábytkové kování:

Všechny výrobky musí být dodány v obalech se jménem výrobce, zárukou a v kompletním

neporušeném balení.

Materiály, výrobky a řemeslné provedení instalace musí být u všech druhů v nejlepším provedení a v souladu s ČSN.

Všechny materiály musí být vždy nejlepší kvality a bez vad a kazů. Investor si vyhrazuje právo odmítnout a vyřadit jakýkoli materiál nízké kvality.

Použité nábytkové a stavební kování v požadované kvalitě (min. zátěžové cykly) : výklopné mechanismy  80.000 cyklů, nábytkové závěsy  200.000 cyklů, výsuvné systémy  100.000 cyklů.

Řemeslné zpracování:

Všechny výrobky musí být pevně umístěné a připojené k povrchu, přesně namontované, úhledně a bezpečně upevněné, vodorovné, přímé a čisté.

Podle potřeby chraňte přilehlé povrchy, aby se zabránilo jejich poškození a zašpinění během

instalace.

Dokončení:

Odvoz a likvidace odpadního materiálu, výrobky důkladně očištěny.

Zkouška funkčnosti jednotlivých prvků a zařízení.

Výrobky podle potřeby překrýt čistými plachtami proti prachu či bedněním apod., aby se zabránilo poškození a znečištění.