# Příloha č. 5-  Zálohovací server / Backup server

Všechny nabízené zařízení musí být od jednoho výrobce pro zajištění kompatibility provozu infrastruktury.

## Specifikace položky server pro zálohování (1ks)

| Parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje ANO/NE | Popis řešení naplnění zadání (musí obsahovat konkrétní označení výrobků (značka, výrobce, typové označení, případně part number), kterými dodavatel hodlá plnit požadované hodnoty) |
| --- | --- | --- | --- |
| provedení serveru | Typ – pro montáž do RACKu 19”, 2 sockety, včetně výsuvných kolejnic, celková výška maximálně 2U |  |  |
| procesor | 2 sockety; osazen jeden Intel CPU, právě 16 jader, min. turbo frekvence 2,9 GHz, max. TDP 135W Požadovaný výkon při osazení jednoho CPU min.: - CPUBencmark min. 29160 - SPECpower_ssj2008 min. 11650 |  |  |
| paměť | RAM min. 64 GB, min. 4x 16 GB 2Rx4 DDR4-3200 Reg ECC, Min. 32 paměťových slotů, Min. rozšiřitelnost až na 2 TB. |  |  |
| pevné disky | - 2x hot-plug SSD Mixed Use, 1920 GB, DWPD min. 3 - 4x hot plug HDD 12 TB, SAS 12 G - Server musí mít dalších min. 6 volných funkčních slotů na 3,5“ hot-plug disky |  |  |
| řadič | Interní HW RAID řadič s podporou min. RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 a 60 s min. 2 GB cache chráněné proti výpadku napájení |  |  |
| síťové porty LAN | - 2x 25 Gbit SFP port, zpětně kompatibilní s 10 Gbit - 4x 1 Gbit RJ45 port |  |  |
| síťové porty FC | 2x 16 Gbit včetně MM SFP modulů 16 Gb |  |  |
| porty | Min. 6x USB port: - min.2x přední - min 2x zadní (USB 3.0 a vyšší), - min. 1x interní (USB 3.0 a vyšší)). Možnost osadit sériový port nezabírající PCIe slot. |  |  |
| chlazení | Redundantní hotswapové ventilátory. |  |  |
| napájení | 2x redundantní napájecí zdroj min. 900 W každý, účinnost min. 96% titanium, server musí běžet i při napájení pouze jednoho zdroje. Spotřeba serveru v nabízené konfiguraci při 100% zatížení max. 450 W, |  |  |
| vzdálená správa serverů | HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru, přesměrování KVM nezávislé na OS, vzdálené připojení médií, časově neomezená licence. Interní management serveru umožňuje update serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu, umožňuje také boot a instalace z interní SD karty. Dedikovaný LAN port pro management. Možnost sdílení management portu s jiným LAN portem. |  |  |
| ostatní parametry | Min. 3 další volné PCIe sloty 4.0 x16, Modul TPM kompatibilní s Windows server 2022. Možnost osadit uzamykatelný přední kryt. |  |  |
| kabeláž | 2x FC kabel OM4, MMF, 5m, typ LC/LC 2x Napájecí kabel C13/C14 min. 2,5 m 2x DAC kabel, 3m |  |  |
| software | Licence Windows Server 2022 STD pro všechna jádra. |  |  |
| záruka | Záruka 5 let onsite s příjezdem technika na místo instalace nejpozději následující pracovní den od nahlášení závady. |  |  |