TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka 1 ks nákladního vozidla s hákovým nosičem a hydraulickým jeřábem

| PODVOZEK |  |  |
| --- | --- | --- |
| vozidlo kategorie N2 | ANO | NE |
| dvouosý podvozek s pohonem 4x2 | ANO | NE |
| uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ANO | NE |
| brzdový systém vč. ABS, vypínatelný | ANO | NE |
| stabilizátor zadní nápravy | ANO | NE |
| Min. rozvor náprav 4550 mm | ANO | NE |
| Řídící přední náprava odpružena parabolickými listovými pery, se stabilizací a min. zatížení 7 500 kg | ANO | NE |
| hnací zadní náprava odpružena vzduchovými vaky min. 4x, se stabilizací a min. zatížením 12 500 kg | ANO | NE |
| Pneumatiky 315/70R22,5 L156 | ANO | NE |
| max. celková hmotnost legislativní 18 000 kg | ANO | NE |
| Ocelový žebřinový rám | ANO | NE |
| Min výkon motoru min. 200 kw | ANO | NE |
| Min. kroutící moment motoru 1000 Nm | ANO | NE |
| Motor s emisní normou Euro 6e | ANO | NE |
| Devítistupňová manuální převodovka | ANO | NE |
| omezovač rychlosti 90 km/h | ANO | NE |
| motorová brzda o min výkonu min. 120 kw | ANO | NE |
| Šestiválcový vznětový motor | ANO | NE |
| Palivo: motorová nafta | ANO | NE |
| Předehřev sání motoru | ANO | NE |
| Vyhřívaný předfiltr paliva | ANO | NE |
| Vývod pro pohon nástavby z převodovky (PTO) | ANO | NE |
| Alternátor min 85A | ANO | NE |
| Kompresor min. 350 cm3 | ANO | NE |
| Sání vzduchu vyvedené nad kabinu | ANO | NE |
| Ochranný štít chladiče a olejové vany | ANO | NE |
| Palivová nádrž min 250l | ANO | NE |
| nádrž na Ad Blue min 25 l | ANO | NE |
| akustická signalizace zpětného chodu | ANO | NE |
| Ochranné mřížky hlavních světlometů | ANO | NE |
| zadní tažné zařízení pro odtah (vyproštění) vozidla | ANO | NE |
| protikorozní nástřik rámu | ANO | NE |
| Zábrany proti podjetí | ANO | NE |
| Asistenční systémy ABS, BAS, ESP, LDWS, ACC, AEBS | ANO | NE |
| Asistent rozjezdu do kopce | ANO | NE |
| Baterie min. 160 Ah | ANO | NE |
| KABINA |  |  |
| Třímístná kabina | ANO | NE |
| Zadní okna kabiny | ANO | NE |
| Odpružení na čtyřech jednotkách | ANO | NE |
| Vzduchově odpružené, nastavitelné a vyhřívané sedadlo řidiče | ANO | NE |
| čelní sklo s antireflexní vrstvou | ANO | NE |
| Elektricky stahovaná okna | ANO | NE |
| Nastavitelný volant výškově a s nastavením sklonu | ANO | NE |
| zásuvka 12 V /15 A a 24 V /15 A | ANO | NE |
| Integrovaná led světla pro denní svícení | ANO | NE |
| zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky nastavitelná | ANO | NE |
| Integrovaná klimatizace kabiny | ANO | NE |
| rádio s handsfree | ANO | NE |
| palubní počítač v českém jazyce | ANO | NE |
| univerzální rozhraní pro přenos dat vozidla | ANO | NE |
| Centrální zamykání kabiny | ANO | NE |
| Zadní couvací kamera umístěna mimo osu vozidla | ANO | NE |
| 2 ks zábleskových nebo LED majáků na střeše kabiny | ANO | NE |
| LED světlomety pro denní svícení | ANO | NE |
| čelní mlhové světlomety | ANO |  |
| GPS zařízení pro sledování vozidla a jeho pracovních úkonů (kompatibilita s již stávajícím systémem) | ANO | NE |
| Vybavení: Hasící přístroj, autolékárnička, výstražný trojúhelník, výstražná vesta, výstražná svítilna, návod k obsluze v češtině | ANO | NE |
| Schránka na nářadí a vybavení umístěna mezi nápravami | ANO | NE |
| NÁSTAVBA nosiče kontejnerů |  |  |
| nosič kontejnerů pro kontejnery o délce 3400-4500 mm | ANO | NE |
| vnější rozteč podélníků 1.060 mm, možnost manipulace i s kontejnery s roztečí 1.100 mm | ANO | NE |
| teleskopický sloup háku uložený v samomazných kluzných prvcích (ertanolech) s možností snadné výměny | ANO | NE |
| Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů | ANO | NE |
| výška háku 1000 mm, gravitační západka | ANO | NE |
| ovládání pomocí pneumatického ovladače z kabiny + vnější nouzové | ANO | NE |
| zajišťování kontejnerů hydraulické | ANO | NE |
| Celková hmotnost max 1 300 kg vč. náplní | ANO | NE |
| barva nosiče kontejnerů černá | ANO | NE |
| návod k obsluze nástavby v českém jazyce, katalog náhradních dílů k dodané nástavbě | ANO | NE |
| Valníkový kontejner |  |  |
| Valníkový kontejner s odnímatelnými bočnicemi | ANO | NE |
| Po odejmutí bočnic možná demontáž středových sloupků | ANO | NE |
| Multifunkční zadní vrata – křídlová vrata + klapačka | ANO | NE |
| Min. výška bočnic 600 mm, tloušťky plechu min. 3 mm | ANO | NE |
| Min. 8x vazné oko pravidelně umístěno po ploše kontejneru, tažná síla ok min. 2000 daN | ANO | NE |
| Podlaha vyztužená pro přepravu stavebních strojů o hmotnosti min. 5 000 kg | ANO | NE |
| Nájezdy zavěšeny na předním čele kontejneru – odnímatelné | ANO | NE |
| Venkovní rozměr kontejneru min.4200 max. 4400 x min. 2500 mm | ANO | NE |
| Hydraulický jeřáb |  |  |
| Teleskopický hydraulický jeřáb třídy 15 tm | ANO | NE |
| 2x hydraulický výsuv | ANO | NE |
| Minimální dosah 8 m | ANO | NE |
| Zóna otáčení min. 420° | ANO | NE |
| Zařízení odpovídající normě CE | ANO | NE |
| Zařízení v souladu s platnými normami EN12999 a EN13849 | ANO | NE |
| Elektronická kontrola stability vozidla s hydraulickým jeřábem na základě proporcionálním vysunutí podpěr a otoče jeřábu | ANO | NE |
| Grafické znázornění provozních hodnot a diagnostiky jeřábu | ANO | NE |
| Systém klidného pohybu jeřábu pro snížení chvění | ANO | NE |
| Dálkové bezdrátové řízení | ANO | NE |
| Hydraulicky výsuvné trámce podpěr | ANO | NE |
| Automaticky otočné podpěry | ANO | NE |
| Ovládací prvky na jeřábu | ANO | NE |
| Centrální mazací systém | ANO | NE |
| Otočný hák na konci ramene | ANO | NE |
| Dvou háčkový otevírač nádob dvoukomorových NTO | ANO | NE |
| 2x hydraulické sekce na konci posledního výsuvu | ANO | NE |
| 2ks LED pracovních světel vzadu na rameni | ANO | NE |
| Chladič hydraulického oleje | ANO | NE |
| všeobecně |  |  |
| Vozidlo schválené pro provoz na pozemních komunikacích, a to včetně všech agregovaných mechanismů | ANO | NE |
| Dodání do 1.12.2024 | ANO | NE |
| Minimální poskytovaná záruka na podvozek 12 měsíců | ANO | NE |
| Minimální poskytovaná záruka na nástavby 36 měsíců | ANO | NE |