Příloha 4 Technická specifikace

Technická specifikace

pro zakázku s názvem:

„Rozšíření separace plastových odpadů a plastových výmětů pro další materiálové využití“

Dodavatel do pole „Nabídka“ (poslední sloupec vpravo) uvede, zda nabízené plnění požadavek zadavatel splňuje (ANO/NE) a současně uvede přesné parametry nabízeného plnění.

V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Technická specifikace:

| Název parametru | Požadovaná úroveň parametru | Nabídka – dodavatel uvede splnění parametru (ANO/NE) a dále uvede konkrétního hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- |
| Drtič |  |  |
| jednorotorový drtič | ANO | ANO/NE …………….. |
| výkon min. 1500 kg směsného plastového odpadu ("žluté popelnice") hodinově, střední výkon 2000 kg/h | ANO | ANO/NE …………….. |
| síto 15 - 20 mm | ANO | ANO/NE …………….. |
| průměr rotoru 400-600 mm | ANO | ANO/NE …………….. |
| počet nožů min. 50 | ANO | ANO/NE …………….. |
| příkon motoru 50-120 kW | ANO | ANO/NE …………….. |
| vstupní násypka min. 1000 x 1200 mm | ANO | ANO/NE …………….. |
| komora z tvrzené oceli, nože z chromované, tvrzené oceli (DC53, min. 62 HRC nebo srovnatelný ekvivalent) | ANO | ANO/NE …………….. |
| včetně elektrorozvaděče, dodání na místo, připojení a zkušebního provozu | ANO | ANO/NE …………….. |
| Magnetický separátor |  |  |
| magnetická deska s manuálním čištěním | ANO | ANO/NE …………….. |
| včetně podpůrné ocelové konstrukce pro umístění nad pás do výšky 1-3 m a možný náklon 0-30° | ANO | ANO/NE …………….. |
| včetně manuálního čistícího plechu | ANO | ANO/NE …………….. |
| magnetická indukce na plášti - min. 1500 Gs | ANO | ANO/NE …………….. |
| materiál těla: nerez ocel | ANO | ANO/NE …………….. |
| rozměry min. 1000x500 mm | ANO | ANO/NE …………….. |
| předpokládaná rychlost pásu pod separátorem do 2 m/s | ANO | ANO/NE …………….. |
| předpokládaná výška instalace nad pásem 100-350 mm | ANO | ANO/NE …………….. |
| zavěšení na oka (min. M16) | ANO | ANO/NE …………….. |
| včetně dodání na místo a instalace | ANO | ANO/NE …………….. |
| Elektrostatický separátor |  |  |
| Separátor neželezných kovů na principu vířivých proudů | ANO | ANO/NE …………….. |
| Koncentrické magnety | ANO | ANO/NE …………….. |
| Rychlost pásu 0-2 m/s | ANO | ANO/NE …………….. |
| materiál frakce 10-200 mm | ANO | ANO/NE …………….. |
| šířka pásu min. 900 mm | ANO | ANO/NE …………….. |
| min. průběžný tok materiálu 1 t/h | ANO | ANO/NE …………….. |
| příkon max. 3 kW | ANO | ANO/NE …………….. |
| včetně elektrorozvaděče a řídicího systému | ANO | ANO/NE …………….. |
| včetně instalace a zkušebního provozu | ANO | ANO/NE …………….. |
| Pneudoprava od drtiče |  |  |
| Pneumatický ventilátor max. 6 kW | ANO | ANO/NE …………….. |
| Dopravní výkon 2 t/hodinově drtě 0-20 mm ze "žlutých popelnic" do vzdálenosti max. 5 m a dopravní výšky do 3 m | ANO | ANO/NE …………….. |
| Systém tlakového oddělení a odprášení | ANO | ANO/NE …………….. |
| Ocelová konstrukce pro uchycení bigbagu | ANO | ANO/NE …………….. |
| Tavicí extruder |  |  |
| Šnekové tavicí zařízení pro tavení odpadních termoplastů | ANO | ANO/NE …………….. |
| min. výrobní výkon 0,6 m3/h taveniny | ANO | ANO/NE …………….. |
| vstupní materiál plastová drť 0-20 mm, 50-300 kg/m3 | ANO | ANO/NE …………….. |
| max. elektrický příkon 80 kW | ANO | ANO/NE …………….. |
| volný výtok taveniny | ANO | ANO/NE …………….. |
| možnost instalace odtahu vznikajících plynů na výstup | ANO | ANO/NE …………….. |
| elektrické topné pásy | ANO | ANO/NE …………….. |
| regulovatelná teplota tavení 70 - 250°C po celé délce, v min. 5 ti nezávislých sekcích | ANO | ANO/NE …………….. |
| Regulace výkonu regulací otáček frekvenčním měničem | ANO | ANO/NE …………….. |
| Včetně regulačního a napájecího rozvaděče | ANO | ANO/NE …………….. |
| Automatická regulace teploty pomocí nezávislých regulátorů pro jednotlivé topné sekce | ANO | ANO/NE …………….. |
| Vstupní vynášecí dopravník |  |  |
| vynášecí řetězový dopravník z úrovně 0 (konstrukce pod podlahou) | ANO | ANO/NE …………….. |
| délka vstupní sekce min. 2 m | ANO | ANO/NE …………….. |
| šířka dopravníku 900 mm | ANO | ANO/NE …………….. |
| vynašecí sklon 30°, vynášecí výška 2 m | ANO | ANO/NE …………….. |
| regulace dopravního výkonu frekvenčním měničem | ANO | ANO/NE …………….. |
| včetně rozvaděče a elektroinstalace | ANO | ANO/NE …………….. |
| včetně dodání na místo a instalace | ANO | ANO/NE …………….. |
| včetně zbudování založení pod úrovní podlahy | ANO | ANO/NE …………….. |
| Manuální dotřiďovací dopravník |  |  |
| pásový vodorovný dopravník | ANO | ANO/NE …………….. |
| šířka 1200, délka 5000 mm | ANO | ANO/NE …………….. |
| PVC pás | ANO | ANO/NE …………….. |
| ocelová konstrukce s možnou regulací výšky a sklonu 500–2000 mm, 0-10 ° | ANO | ANO/NE …………….. |
| zakrytování proti vtažení pohyblivými částmi | ANO | ANO/NE …………….. |
| rychlost plynule regulovatelná frekvenčním měničem 0-4 m/s | ANO | ANO/NE …………….. |
| dopravovaný materiál – surový odpad ze "žlutých popelnic", rozdružený, 0 - 2 t/hod | ANO | ANO/NE …………….. |
| včetně rozvaděče, elektroinstalace, dopravy a instalace | ANO | ANO/NE …………….. |
| Vibrační dopravník |  |  |
| vibrační dopravník pro distribuci drceného materiálu na elektrostatický separátor | ANO | ANO/NE …………….. |
| šíře min. 900 mm | ANO | ANO/NE …………….. |
| stavitelný úhel sklonu 0-15° | ANO | ANO/NE …………….. |
| 2 motorový vibrátor, regulace intenzity vibrací | ANO | ANO/NE …………….. |
| ocelová podpůrná konstrukce | ANO | ANO/NE …………….. |
| včetně elektroinstalace a rozvaděče | ANO | ANO/NE …………….. |
| včetně dodání na místo, instalace | ANO | ANO/NE …………….. |
| Vše výše uvedené bude dodáno v souladu s ČSN včetně prohlášení o shodě a vstupních elektro revizí | ANO | ANO/NE …………….. |