SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Úspory energie ve společnosti IBZ group s.r.o.“

| CNC Soustruh |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: ……………… |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Parametry, které jsou hodnoceny v rámci hodnotících kritérií: |  |  |
| Max. výkon motoru | min. 25 kW |  |
| Max. kroutící moment vřetene | min. 426 Nm při 40% |  |
| Průměr hydraulického sklíčidla se 3 čelistmi | min. 255 mm |  |
| Průměr soustružené tyče – průchod vřetenem | min. 76 mm |  |
| Otáčky vřetene | min. 4 000 ot/min. |  |
| Řídicí systém s dialogovým programováním, s pamětí min. 1 GB | ANO |  |
| Lineární valivé vedení | ANO |  |
| Osa Y | Pojezd ± 60mm |  |
| Další požadavky |  |  |
| Délka soustružení | min. 370 mm |  |
| Oběžný průměr | min. 300 mm |  |
| Pistole pro oplach | min. 5 bar |  |
| Pojezd osy X | min. 270 mm |  |
| Automatická nástrojová hlava pozic | min. 12 |  |
| Rychloposuv osa X/Z/Y | min. 30/30/22 m/min. |  |
| Pevné závitování poháněnými nástroji | ANO |  |
| Počet pozic pevných nástrojů | min. 12 ks |  |
| Počet pozic poháněných nástrojů | min. 6 ks |  |
| Možnost použití nástroje | VDI 40 |  |
| Otáčky poháněných nástrojů | min. 4000 ot./min. |  |
| Max. výkon poháněných nástrojů | min. 5 kW |  |
| Max. kroutící moment poháněných nástrojů | min. 20 Nm |  |
| Vysokotlaké chlazení nástrojů | min. 12 bar |  |
| Pásový dopravník třísek – vykládka vpravo | ANO |  |
| Automatické odměřování nástrojů | ANO |  |
| Automatické odebírání obrobků | ANO |  |
| Min. obrobek pro odebírání | min D80 x 200, hmotnost 4kg |  |
| Hydraulický koník pojízdný (řízený přes M funkci) + nožní pedál | ANO |  |
| Paměť podavače | min. 100 prací |  |
| Podavač tyčí – min. délka tyče 1 m | ANO |  |
| Proměnlivé otáčky | ANO |  |
| Přepínání voda / vzduch do revolveru – řízeno M funkcí | ANO |  |
| Import dat z formátu DXF | ANO |  |