Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace automatizované stanice pro laserové nanoobrábění s pokročilým tvarováním svazku

Předmět zakázky

Předmětem této zakázky je návrh, dodávka a instalace automatizované stanice pro laserové nanoobrábění, povrchovou funkcionalizace a pokročilé tvarování svazku, která zahrnuje laserovou část, senzorickou a monitorovací část a manipulační zařízení pro přesné laserové opracování dílu o velikosti až 700 x 700 x 200 mm3 a hmotnosti 30 kg.

Úkoly realizované stanicí

- Vysoce přesné laserové mikro- a nanoobrábění kovových součástí.

- Automatické přepínání mezi laserovými systémy s délkou pulzů od nanosekund po femtosekundy.

- Práce v rozsahu vlnových délek 1030-1064 nm až 515-530 nm,  343 – 355 nm,  257 - 266 nm.

- Obrábění dílců o rozměrech až 700 x 700 x 200 mm3 a hmotnosti do 30 kg,

- Obrábění dílce po celé vrchní ploše dílce, včetně pod nastavitelnými úhly dopadu svazku až 60° od svislice.

- Automatizované sledování laserových a procesích parametrů laserového povrchového opracování pokročilou senzorikou se zpětnovazebním mechanizmem pro kontrolu procesu

- Automatizovaný sběr dat a trénovaní ML/AI modelů pro kontrolu kvality a zpětnovazební řízení

- Výroba povrchových struktur s detailem až 200 nm

- Laserové leštění povrchu pod úhlem min. 60° dosahující hodnot Ra maximálně 0.7 µm z iniciačního Ra 5 µm.

- Připraveno pro automatizovaný provoz 24/7 ve třídě laser class 1

- Kompatibilita se současným real-time procesním systémem TwinCAT, DMC softwarem pro řízení a kontrolními kartami typu RTC

- Sběr velkých dat při laserových procesech s možností real-time zpětnovazebné kontroly na bázi ML/AI

Technické vlastnosti

Laserová část

- Vedení a přepínání svazku:

  - Systém musí být připraven pro kombinaci nejméně 3 různých laserových zdrojů

  - Systém musí být připraven pro vedení vlnových délek o rozsahu 1030-1064 nm až 515-530 nm,  343 – 355 nm,  257 - 266 nm.

  - Přepínání mezi drahami jednotlivých svazku musí být plně automatizováno

  - Optická část musí být schopná vést energie v pulzu alespoň 1 mJ při délce pulzu 250 fs a 5 mJ při délce pulzu 20 ns a výkonu alespoň 1000 W

  - Optická část musí umožnit vedení vláknových laserových zdrojů i volné vedení po optických komponentech

- Senzory a kamery:

  - Integrovaný kamerový systém:

    - Širokoúhlá kamera s nastavitelným objektivem pro sledování celé pracovní oblasti laseru a minimálně 80% dílce.

    - Kamera s mikroobjektivem pro přesné zarovnání vzorků. Možnost měřit detaily min. 50 um a autofokusací s přesností minimálně 10 um.

    - Kamera v ose laserového svazku přes skenovací hlavu s možnosti zaostření do ohniskové roviny laseru.

  - Senzorická část musí mít prostor minimálně 1x1 metr pro instalaci vlastní senzoriky v blízkosti pracovní oblasti laseru a musí být kompatibilní se senzory zahrnující spektrometr, mikrofon, leskoměr, konfokální senzor.

  - Senzorická část musí být

- Automatizace a ovládání:

  - Plně automatizované řízení laseru, včetně nastavení parametrů.

  - Software kompatibilní s řízením skenování i obrábění a senzorikou.

  - Kompatibilita řízení i sběru procesních dat se současným real-time operačním systémem TwinCAT, kontrolním softwarem DMC a řídícími kartami typu RTC

  - Podpora standardních komunikačních protokolů (Ethernet, RS-232).

- Bezpečnost a prostředí:

  - Laserová bezpečnostní třída 1.

  - Automatizovaný systém odsávání výparů.

  - Řízené hospodaření s procesními plyny.

  - Možnost obrábění v různé atmosféře, včetně přetlakové atmosféry

Mechanická procesní část

- Kinematika:

  - Systém musí být připravený pro reverzní kinematikou pomocí průmyslového robotu s šesti stupni volnosti, nebo lineárními a rotačními osami pro přesné polohování.

  - Kompatibilita s dílci o hmotnosti do 30 kg a rozměrech 700 x 700 x 200 mm3.

  - Nastavitelný úhel dopadu laserového svazku až 60° od kolmice v kterémkoliv směru.

- Pohyb a polohování:

  - Polohování s výrobkem s opakovatelností maximálně 30 um v celém rozsahu

  - Možnost rotace dílce

  - Synchronizace pohybu laserového skenování, triggeru spínání laseru a mechanické části.

- Manipulace s dílci:

  - Modulární přípravky pro spolehlivé a opakovatelné uchycení dílců.

  - Příprava na automatizované zakládání a vykládání dílců.

Další vlastnosti

- Plynové hospodářství:

  - Plně automatizovaný systém dodávky procesních plynů (např. kyslík, dusík, argon).

  - Monitorování průtoku a tlaku plynu v reálném čase.

  - Systém kompatibilní s tlaky minimálně 20 bar.

- Odsávání výparů:

  - Automatizovaný odsávací systém s filtrací částic a plynů.

- Krytování a bezpečnost:

  - Bezpečnostní kryt třídy 1

- Programování a ovládání:

  - Software pro kombinaci laserového skenování a pohybu os.

  - Podpora přizpůsobených skriptů a předprogramovaných úloh.

  - Možnost vzdálené diagnostiky a monitorování.

- Provozní podmínky:

  - Stabilní provoz při okolní teplotě 15–35 °C.

Instalace, školení a podpora

- Komplexní instalace a otestování na místě.

- Počáteční kalibrace všech systémů.

- Pokročilé školení obsluhy a údržby (minimálně 5 dní).

- Technická podpora a servis po dobu minimálně 24 měsíců, s možností prodloužení záruky a garantovanou reakční dobou maximálně 6 hodin.

Systém musí po dodání splnit akceptační zkoušky zahrnující:

- Kontrolu technických parametrů: Ověření, že zařízení splňuje všechny technické specifikace uvedené v zadání.

- Funkční testy: Testování všech funkcí zařízení, včetně laserového obrábění, automatizace a senzorických systémů uvedených v zadání.

- Bezpečnostní testy: Ověření, že zařízení splňuje všechny bezpečnostní normy, včetně laserové bezpečnosti třídy 1 a automatizovaného systému odsávání výparů.

- Provozní testy: Testování zařízení v reálných provozních podmínkách, včetně nepřetržitého provozu 24/7.