Příloha č. 2

Popis předmětu plnění

Předmětem zakázky je vybudování školní přírodní zahrady.

Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady pro vzdělávání žáků v přírodovědných předmětech, EVVO a pro neintenzivní pěstitelství Střední školy zahradnické a technické Litomyšl. Prostor před školou bude zatravněn a doplněn o domácí druhy dřevin a rostlin a další didaktické prvky – přístřešek z přírodního materiálu, stoly a lavice, sedací a pěstební zídky, vodní nádrž s výsadbou vlhkomilných rostlin a kompostéry. Školní zahradu budou využívat žáci v primárním vzdělávání a v rámci mimoškolního vzdělávání bude přístupna rodičům žáků i široké veřejnosti.

Projekt školní přírodní zahrady bude realizován na pozemcích 1686/4, 1669/2 a 1661/3.

Na ploše před školou vznikne zatravněná plocha kombinovaná s výsadbami domácích druhů cibulovin (sněženky, bledule) a trvalek (prvosenky, jaterníky) v kombinaci s rozsáhlými výsadbami trvalek jako vzorkovnici sloužící k výuce květinářství, odborného výcviku a odborné praxe pro potřeby střední školy. Po okraji výsadeb bude vysázena skupinová výsadba různých druhů keřů s několika vzrostlými stromy a výukovou pergolou, s pracovními stoly a lavicemi a s loubím pro sortiment popínavých rostlin.

Na řešeném území budou ponechány tyto dřeviny. Fagus sylvatica var. Atropunicea, Pinus strobus, Metasequoia glyptostroboides, Picea pungens a torzo Tilia cordata, které slouží jako doupný strom. Původně plánované přesazení jinanu není vzhledem k zdravotnímu stavu dřeviny možné, proto bude jinan vysazen nový.

Materiálem pro mulčování ploch bude borka a dřevěná štěpka do výsadeb keřů a trvalek. Do zasákavých ploch bude použit kamenný štět.

Travnaté plochy v centrální části a travnatá plocha pod stávajícím bukem bude doplněna jarními planými rostlinami (bledule, sněženka, prvosenka jarní, jaterník).

Pergola

Přístřešek je koncipován jako pergola s vegetačním krytem konstrukce. Pergola je navržena jako celodřevěná konstrukce (dub) o půdorysných rozměrech 6,5 x 3,3 m, jejímž úkolem je clonit proti slunci (bude porostlá pnoucími rostlinami). Sloupky pergoly budou kotveny do ocelových kotvících patek, které budou v betonovém základu (400 x 400 x 800 mm). Trámy použité pro nohy pergoly budou o průřezu 200 x 200 mm. Stejný průřez trámů bude použit pro základní rám střešní konstrukce, který bude ještě vyztužen středovým trámem. Do rámu budou následně vsazovány příčky o průřezu 150 x 75 mm, které budou delším rozměrem situovány vertikálně. Příčky budou usazovány rovnoběžně s delší stranou pergoly. Podchozí výška pergoly bude 2 600 mm.

Vodní prvek

Součástí výsadeb bude vodní prvek. Vodní nádrž (ze severní strany budovy) s výsadbami stínomilných rostlin a vlhkomilných rostlin napájený z rezervoáru zachytávané dešťové vody. Rostliny vysazené v okolí vodního prvku budou tvořit přirozený stín.

Nádrž bude tvořena speciální folií a doplněna vzlínací textilií z přírodních materiálů, částečně ponořenou do vody, částečně přesahující do půdy vedle nádrže. Šířka nádrže 80 - 100 cm, hloubka 60 - 80 cm, délka 19 - 20 m.

Nádrž bude zásobena dešťovou vodou přímo z okapových svodů, případně ze zásobníku vody napojenou na okapový svod. Přebytečná voda bude odváděna do nedalekých zasakovacích pěstebních ploch.

Pěstební sedací zídky

Další součástí budou pěstební sedací zídky. Jedná se o zídky z místního přírodního kamene (opuka) skládané klasickým starým způsobem na „sucho“ na sebe, pouze se zpevněnou poslední řadou kamenů (bezpečnost žáků). Mezi zídkami (vysoké 40 - 50 cm o délce 120 - 180 cm) budou ponechány nepravidelné plochy pro zaparkování vozíků hendikepovaných žáků. K pěstování rostlin budou sloužit prostory za zídkami, případně i malé proluky přímo v zídkách (pouze pro soliterní rostliny).

Komposty

Rostlinné zbytky budou umísťovány ve třech kompostérech (budou zakládány postupně v intervalech 3 let), plně rozsáhlé komposty budou využívány především ke hnojení trvalek a bioprodukce zeleniny na školních pozemcích. Komposty, které jsou součástí projektu, budou umístěny na pozemku s katastrálním číslem 1686/4.