Příloha č. 1 návrhu smlouvy

Základní technická specifikace

„Oprava vrat haly sběrného dvora - 2019“

Výměna 3 ks dvoukřídlých plechových vrat

Provedení konstrukce vrat:

- dle vzorového foto stávajících vrat (možno ověřit uchazečem na místě)

- specifické složení jeklových profilů pro větší tuhost při minimální hmotnosti

- plech podlepený na konstrukci a přinýtovaný pro jednodušší opravy

- rám z jeklových obdélníkových profilů

- povrchová úprava - nátěr několika vrstvami syntetické barvy komaprim, odstín 7037, podle návodu výrobce

- boční spáry uzavřené pásovou ocelí

- panty masivní, přivařené na nosníky haly, ošetřené nátěrem

- zavírání závorou a zajišťovacími kolíky

- zabezpečení proti nechtěnému zavření

- vyrobeno na míru k stávající konstrukci haly.

Použitý materiál:

- jeklová konstrukce (60x40x3, 60x40x2, 40x40x2, 20x20x2mm, kulatina o průměrech 25, 16, 14 mm, pásovina 40x4mm)

- plechový svitek 1250 x 0,55 mm, prachově šedá barva

Shrnutí cenové nabídky:

|  | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní opravu v Kč bez DPH |  |
| Vyčíslení DPH |  |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |