Technická specifikace předmětu plnění

    - Technická specifikace výkonového vysokofrekvenčního zesilovače

- Základní parametry

  - Kmitočtový rozsah:					min. 80 MHz až 6 GHz

  - Výstupní výkon:						min. 50 W

  - Zisk:							min. 47 dB

  - Regulace zisku:						Ano, 1 – 30 dB, krok 1 dB

  - Potlačení 2. a 3. harmonické:				min. 18 dBc

  - Vstupní a výstupní konektor, umístění:			typ N (f), přední panel

  - Počet vstupních konektorů:				1

  - Počet výstupních konektorů:				1

  - Vstupní a výstupní impedance:				50 Ohm

  - Poměr napětí stojatých vln na vstupu:			méně než 2:1

  - Vstupní vf výkon potřebný pro nominální výkon		max. 0 dBm

  - Přípustný nedestruktivní vstupní vf výkon		min. 10 dBm

  - Indikace výstupního výkonu:				Ano, digitálně

  - Vzdálené ovládání přes LAN				Ano

- Ostatní parametry

  - Příkon							max. 700 VA

  - Rozměry a provedení:					rack 19“, max. 3U

  - Hmotnost:							max. 25 kg

  - Napájení:							230 V AC

Poznámka:	Dodavatel doplní přílohu smlouvy o podrobné informace o nabízeném produktu, tj.  uvede jeho přesný název (označení) společně s technickou specifikací, z níž budou zřejmé nabízené parametry.