Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem:

„Dodávka stroje (rolby) na úpravu ledové plochy“

Uchazeč v tabulce níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadavek“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku.

Dále dodavatel povinně vyplní obchodní název, typ a výrobce dodávané rolby.

| Obchodní název a typ nabízené rolby: |  |
| --- | --- |
| Výrobce nabízené rolby: |  |

| Požadavek | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| --- | --- | --- |
| Stav rolby - nová | ANO / NE |  |
| Benzínový s úpravou na plynový nebo elektrický pohon | ANO / NE |  |
| Rádius otáčení max. 4 m Poloměr otáčení na vnější straně suportu - do 4 metrů | ANO / NE |  |
| Celková délka rolby max. - 4.500 mm | ANO / NE |  |
| Celková výška rolby max. - 2.500 mm | ANO / NE |  |
| Celková šířka rolby max. - 2.500 mm | ANO / NE |  |
| Celková provozní hmotnost rolby max. 4.000 kg | ANO / NE |  |
| Pojezd rolby – náhon na všechna čtyři kola ( 4x4 ), provozní brzda kol obou náprav, parkovací brzda | ANO / NE |  |
| Celkový nátěr, světlomety a výstražný signál zpětného chodu | ANO / NE |  |
| Pneumatiky s hroty na všech kolech, náhradní pneumatika s hroty | ANO / NE |  |
| Integrovaný boční rotační kartáč | ANO / NE |  |
| Postranní fréza | ANO / NE |  |
| Objem sněhové nádrže rolby min. 3,5 m3 | ANO / NE |  |
| Objem nádrže na vodu min. 900 l | ANO / NE |  |
| Rozměr hoblovacího nože rolby min. 1.900mm, max. 2.300mm | ANO / NE |  |
| Možnost nastavení hloubky řezu | ANO / NE |  |
| Čidlo pro kontrolu tloušťky řezu ledu | ANO / NE |  |
| Elektronický systém nastavení záběru hoblovacího nože | ANO / NE |  |
| Systém mycí vody rolby s předzalitím hlubokých vrypů v ledu | ANO / NE |  |
| Max. zdvih sněhové nádrže 3500 mm (omezení strop v prostoru se sněžnou jámou) | ANO / NE |  |
| Nouzové tlačítko k okamžitému vypnutí v případě nebezpečí, alarm zpětného chodu | ANO / NE |  |
| Automatická brzda rolby | ANO / NE |  |
| 4 ks nožů (1ks nože osazený v rolbě + 3ks náhradních nožů) | ANO / NE |  |
| Možnost zastavení během úpravy ledu bez poškození ledu (ledař je na směně sám) | ANO / NE |  |
| Roztírací plachetka | ANO / NE |  |
| Krajový ořezávač ledu | ANO / NE |  |
| Záruka min. 36 měsíců | ANO / NE |  |
| Zajištění servisu do 24 hodin | ANO / NE |  |
| Doba dodání max. 90 dnů od podpisu kupní smlouvy | ANO / NE |  |
| *Základní baterie s kapacitou min. 525 Ah - baterie musí zajistit minimálně 12 úprav ledové plochy za jeden den na jedno nabití | ANO / NE |  |
| * Nabíječka baterií – zajistí nabití na 100% kapacity baterie max.do 8 hodin dodávaná přímo výrobcem baterií | ANO / NE |  |

* uplatní se pouze pro rolbu s elektrickým pohonem

Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatele, dalších povinných součástí dodávky, jejichž plnění musí být již zahrnuto v nabídkové ceně:

- doprava do místa plnění

- řádné uvedení do provozu

- zaškolení obsluhy v místě provozu rolby

- dodání návodu k obsluze stroje vč. podmínek bezpečnosti práce a popisu ovládacích prvků rolby v českém jazyce

- předání záručních listů a technické dokumentace

- předání servisní knížky

- předání velkého technického průkazu

- předání katalogu a ceníku náhradních dílů v Kč

Pozáruční servis:

- návrh servisní - pozáruční smlouvy

- zajištění servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od převzetí díla

- katalog a ceník náhradních dílů v Kč

- zajištění pozáručního servisu do 48 hodin

Dodavatel prohlašuje, že nabízená rolba bude splňovat v době prodeje všechny předpisy, homologaci a zákony upravující její provoz dle platné legislativy ČR a směrnic EU.

Dodavatel čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že v rámci případného plnění veřejné zakázky dodá přesně tuto rolbu s uvedenými parametry.

V     		  dne

__________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele